| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | штукатурка | Цвет белый вяжущее цемент Максимальная крупность зерен, 0,63 мм Расход воды на 1 кг смеси, не более 0,29л. Проведение работ при температуре основания от +5°С до +25°С Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не менее 2 часов Толщина слоя, 2-5 мм Прочность на сжатие через 28 суток, МПа, не менее 5,0 Прочность сцепления с основанием через 28 суток, МПа, не менее 0,4 Примерный расход смеси на 1 м2 при толщине 1 мм, не более 1,3 кг Гарантийный срок хранения, не менее 6 месяцев Морозостойкость F 50 | кг | 800 |
|  | Шпаклевка гипсовая финишная | Цвет белый Вяжущее – гипс Максимальная крупность зёрен, мм. 0,2 Расход воды на 1 кг. смеси, не более л. 0,45 Температура применения, 0 С, не менее плюс 5 Толщина слоя, мм. 0-3 Прочность на сжатие через 7 суток, МПа, не менее 2,5 Выход готового раствора, не менее л/кг 0,90 Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) через 28 суток при влажности 65 ±10% и тем-ре 20±2 0С, МПа 0,7 Примерный расход смеси на 1м2 при толщине слоя 1 мм., не более кг. 1,1 Гарантийный срок хранения, не менее мес. 6 | кг | 200 |
|  | краска водоэмульсионная белая | Назначение: для стен и потолков Повышенной белизны ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Не более часа при влажности 65% и температуре +20°С Остаточный срок хранения должен быть не менее 12 месяцев. Краска должна быть пожаро- и взрывобезопасной. | кг | 600 |
|  | краска водоэмульсионная белая фасадная | Назначение: для стен и потолков Повышенной белизны ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Не более часа при влажности 65% и температуре +20°С Остаточный срок хранения должен быть не менее 12 месяцев. Краска должна быть пожаро- и взрывобезопасной. | кг | 600 фасадная |
|  | Эмаль ПФ-115 или эквивалент | Внешний вид покрытия - гладкое, однородное, без кратеров, пор и морщин. Массовая доля нелетучих веществ, % 49-70. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±2)°C, с 60-120 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более 24. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более 1. Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 40. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (м. А) при температуре (20±2)°C, отн. Ед, не менее 0,10. Адгезия покрытия, баллы, не более 1. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее 2. Блеск пленки, не менее 50%; Цвет – белый. Срок годности, не менее 12 месяцев. | кг | 200 |
|  | Эмаль для пола ПФ-266 или эквивалент | Примерный расход эмали на однослойное покрытие: не более 110 г/м2; время высыхания при t +20±2ºC: каждого слоя – 10-16 часов; полное – не более 24 часов; интервал между нанесением слоёв – не менее 8 часов; быстро сохнет. Износостойкая. Покрытие отличается высоким блеском, устойчивостью к мытью бытовыми моющими средствами, надежно защищает окрашенные поверхности от солнечных лучей и иных атмосферных воздействий на период до пяти лет. Покрытие устойчиво к изменению температуры от минус 50°С до плюс 60°С. Срок годности, не менее 24 мес. | кг | 50 |
|  | бетоноконтакт | Назначение: для внутренних и наружных работ. Цвет: белый Повышает долговечность покрытия, снижает расход краски и растворов, увеличивает сцепление слоев, защищает от плесени и грибка. Не токсична, пожаро- взрывобезопасна, разбавляется водой. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Не более часа при влажности 65% и температуре +20°С | кг | 100 |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая типа «Эксперт» или эквивалент | Универсальная финишная шпатлевка для внутренних работ Цвет бежевый Назначение: бетон, кирпич | кг | 50 |
|  | Лист гипсокартонный | Длина, не менее 2500 мм толщина, не менее 9,5 мм Ширина, не менее 1200 мм ГОСТ 6266-97. | шт. | 20 |
|  | дюбель-гвоздь | Размер 6х40 Диаметр отверстия под дюбель: 6 мм Длина дюбеля, не менее 40 мм Диаметр гвоздя: не менее 4 мм Длина гвоздя не менее 42 мм Мин. глубина при сквозном монтаже, не менее 50 мм Мин. глубина анкеровки, не менее 30 мм Макс. толщина прикрепляемого материала, не более 10 мм Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25): 1,60 Мин. срезающая сила, кН (бетон В25): 1,80 | шт. | 2000 |
|  | сетка строительная самоклеющаяся | Из стекловолокна с клеевым слоем. Размер ячеек не менее 2,5*2,5 мм Плотность не менее 45гр./м2 Ширина рулона, не менее 230мм. Длина рулона не менее 50м | шт. | 10 |
|  | пороги алюминиевые. | Стыкоперекрывающий плоский алюминиевый порожек с отверстиями предназначен для закрытия стыков любых равноуровневых напольных покрытий анодированный серебро Ширина, не менее 30 мм и не более 37 мм Высота, не более 2,8 мм. Длина не менее 2,7 м. Система крепления – сверленный профиль, крепление на саморезы. | шт. | 50 |
|  | Угол внутренний для ПВХ плинтуса | Цвет серый ясень Материал ПВХ | шт. | 100 |
|  | угол внешний для ПВХ плинтуса | Цвет серый ясень Материал ПВХ | шт. | 100 |
|  | Соединитель для ПВХ плинтуса | Цвет серый ясень Материал ПВХ | шт. | 150 |
|  | Заглушка для ПВХ плинтуса | Цвет серый ясень Материал ПВХ Левая | шт. | 50 |
|  | Заглушка для ПВХ плинтуса | Цвет серый ясень Материал ПВХ Правая | шт. | 50 |
|  | Плинтус напольный | Длина, не менее 2500мм Ширина, не менее 22 мм Высота, не менее 55 мм Особенности: с кабель каналом и резиновым краем Материал ПВХ Цвет плинтуса ясень серый | шт. | 100 |
|  | Гвозди строительные | Длина не менее 30 мм. Диаметр не менее 2,5 мм. Материал сталь. Материал назначения – дерево. Без покрытия. | кг | 2 |
|  | ПЦС типа «Сандин» или эквивалент | Цвет серый Срок схватывания не более 180 мин Жизнеспособность не менее 120 мин | кг | 1000 |
|  | Пена монтажная типа «макрофлекс-стандарт» или эквивалент | Основной базовый материал – полиуретан; Максимальный объем после расширения –до65 л; Вторичная расширяемость – не выше 120%; Создаваемое давление – меньше 31 Н/дм² Срок высыхания от 7 до 16 мин Срок полного отвердевания: влажность 93% – 1 час; влажность 15% – 15 часов Плотность после отвердевания– 16-26 кг/м³; Характеристика огнеупорности – B3 самозатухание (DIN 4102); Термоустойчивость -54 °С – +100 °С; Водяная абсорбция – max. 20%; Прочность на сжатие—растяжение – минимально 3,0 Н/см²; Граница самовозгорания– более 400 °С; Теплопроводность, огнестойкая– 0,04 Bт/м*K. | Шт | 20 |
|  | Акриловая грунтовка глубокого проникновения (не концентрат) | По внешнему виду это жидкость белого цвета, не имеющая посторонних включений; Дисперсность, то есть диаметр частиц – от 0.05 до 0.15 микрон; Показатели условной вязкости (по вискозиметру) – ВЗ-4 при +20 градусах, не менее 10 секунд; Массовый объем не летучих веществ — от 5 до 12 процентов; Период высыхания до уровня 3, при +20 градусах — не больше 40 минут | кг | 100 |
|  | Уголок перфорированный | Длина не менее 3000 мм Ширина не менее 25 мм Высота не менее 25 мм | шт | 50 |
|  | Противогрибковое средство | Состав: раствор органических биоцидов Плотность: около 1,0 г/см3 Температура транспортировки и хранения: от +5 до +30°C Температура применения: от +5 до +30°С Пропорция разбавления водой: от 1:2 до 1:5 Время выдержки перед дальнейшей отделкой: 8-10 часов | л | 30 |
|  | Уайт-спирит | Степень летучести по ксилолу составляет примерно 3 – 4,5 пункта. Минимальная температура горения вещества — 33°С, температура кипения – 1650°С. | л | 50 |
|  | Малярный шпатель для шпаклевочных работ не менее 80 мм | Имеет отполированное полотно из нержавеющей стали в форме трапеции; Устойчив к длительному воздействию влаги; Противоскользящая рукоятка с отверстием для подвешивания и хранения шпателя; Универсальный строительный инструмент | шт. | 6 |
|  | Малярный шпатель для шпаклевочных работ не менее 300 мм | Имеет отполированное полотно из нержавеющей стали в форме трапеции; Устойчив к длительному воздействию влаги; Противоскользящая рукоятка с отверстием для подвешивания и хранения шпателя; Универсальный строительный инструмент | шт. | 6 |
|  | Малярный шпатель для шпаклевочных работ не менее 150 мм | Имеет отполированное полотно из нержавеющей стали в форме трапеции; Устойчив к длительному воздействию влаги; Противоскользящая рукоятка с отверстием для подвешивания и хранения шпателя; Универсальный строительный инструмент | шт. | 6 |
|  | Валик меховой (тонкий) не более 200 мм |  | шт. | 20 |
|  | Валик из искусственного меха в сборе с ручкой не менее 250мм |  | шт. | 15 |
|  | Плоская кисть, натуральная щетина, 100мм | Плоская кисть, натуральная щетина, 100мм | шт. | 100 |
|  | Плоская кисть, натуральная щетина, 50мм | Плоская кисть, натуральная щетина, 50мм | шт. | 100 |
|  | Кисть радиаторная |  Тип кисти: радиаторная.  Длина: не менее 430 мм.  Ширина: не менее 50 мм.  Толщина: не менее 10 мм.  Тип щетины: натуральная.  Назначение: для масляной краски.  Материал ручки: дерево. | шт. | 20 |
|  | Наждачная бумага | 16-Н– для стартовой шпаклевки | шт. | 30 |
|  | Наждачная бумага | 10-Н – для финишного состава | шт. | 30 |
|  | Малярная лента белая не менее 48мм x 50м | Малярная лента белая 60oC 48мм x 50м предназначена для защиты поверхностей или предметов при проведении строительных, ремонтных и покрасочных работ. | шт. | 10 |
|  | Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием | Основа; нейлон. Покрытие; гладкое. Материал покрытия; нитрил. | пара | 110 |
|  | Плитка керамическая не менее 20х30 настенная | Цветовая палитра – Белый Ширина (см) – не менее 20.0 Длина (см) – не менее 30.0 Толщина плитки (мм) – не менее 7.0 Края - Прямой | м2 | 40 |
|  | Керамогранит неполированный не менее 30х30 см | Цветовая палитра - Серый / Соль-перец (в одинаковом количестве) Покрытие - Матовый Форма - Квадрат Длина (см) – не менее 30.0 Ширина (см) - не менее 30.0 Толщина плитки (мм) - не менее 8.0 Основной материал - Керамогранит Морозостойкость - Да Износостойкость - Значительная проходимость (стандарт PEI 4 из 5) | м2 | 50 |
|  | Линолеум | - износостойкость — не ниже 31 класса, то есть бытовой линолеум в медицине не используют; - средняя толщина — 3-4 мм; - степень шумопоглощения — от 10 Дб; - долговечность и ремонтопригодность — долгая эксплуатация и несложный ремонт удешевляют содержание покрытия; - экологичность — в медучреждениях действуют особые нормы и правила применения отделочных материалов, которые распространяются и на линолеум; - низкое сопротивление — важны легкость перемещения каталок, тележек и оборудования, передвижения пациентов, персонала больницы и посетителей. - гигиеничность — допустимы только рулонные материалы, так как при их использовании в разы уменьшается количество загрязнений за счет отсутствия или значительного сокращения длины швов, стыков, труднодоступных мест; - пожарная безопасность — в соответствии с нормативами, разработанными для учреждений медицинского профиля; - дизайн и расцветка — визуально комфортная, облегчающая ориентацию; - простота уборки — возможность частого мытья и обработки химическими средствами, предназначенными для больничных помещений; - стойкость к моюще-дезинфицирующий химии; - стойкость к биожидкостям (кровь, лимфа, моча); - водонепроницаемость стыков; - допустимость создания непрямолинейных примыканий. | м2 | 500 |
|  | Клей для плитки типа «Сандин» или эквивалент | Жизнеспособность раствора не менее 4 часов | кг | 1000 |