| Раздел 2. Монтажные работы. Водопровод оборотной воды подающий - система В4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм | м.п. | 72 |
| 13 | Труба НПВХ 100 SDR 17-160х9,5, Испания | м.п. | 72 |
| 14 | Тройник ф160 PN10, Испания | шт | 10 |
| 15 | Угол 90° ф160 PN10, Испания | шт | 10 |
| 16 | Переходное кольцо (редуктор) ф160х110 PN10, Испания | шт | 2 |
| 17 | Переходное кольцо(редуктор) ф110х63 PN10, Испания | шт | 2 |
| 18 | Хомут для трубы ф160, Испания | шт | 36 |
| 19 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 8 |
| 20 | Дисковый затвор ф160 PN10, Испания | шт | 8 |
| 21 | Фланец свободный ф160 PN10, Испания | шт | 20 |
| 22 | Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания | шт | 20 |
| 23 | Прокладка под фланец ф160, Испания | шт | 20 |
| 24 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм | м.п. | 28 |
| 25 | Труба НПВХ 100 SDR 17-225х8,6, Испания | м.п. | 28 |
| 26 | Тройник ф225 PN10, Испания | шт | 1 |
| 27 | Угол 90° ф225 PN10, Испания | шт | 6 |
| 28 | Переходное кольцо (редуктор) ф280х225 PN10, Испания | шт | 4 |
| 29 | Переходное кольцо(редуктор) ф225х160 PN10, | шт | 8 |
| 30 | Хомут для трубы ф225, Испания | шт | 18 |
| 31 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 1 |
| 32 | Дисковый затвор ф225 PN10, Испания | шт | 1 |
| 33 | Фланец свободный ф 225 PN10, Испания | шт | 6 |
| 34 | Фланецевый адаптер ф225 PN10, Испания | шт | 6 |
| 35 | Прокладка под фланец ф225, Испания | шт | 6 |
| 36 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 250 мм | м.п. | 6 |
| 37 | Труба НПВХ 100 SDR 17-250х9,6, Испания | м.п | 6 |
| 38 | Переходное кольцо(редуктор) ф250х225 PN10, Испания | шт | 10 |
| 39 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 1 |
| 40 | Обратный клапан ф250 PN10, Испания | шт | 1 |
| 41 | Фланец свободный ф 250 PN10, Испания | шт | 2 |
| 42 | Фланецевый адаптер ф250 PN10, Испания | шт | 2 |
| 43 | Прокладка под фланец ф250, Испания | шт | 2 |
| 44 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 280-315 мм | м.п. | 54 |
| 45 | Труба НПВХ 100 SDR 17-315х12,1, Испания | м.п. | 54 |
| 46 | Тройник ф315 PN10, Испания | шт | 5 |
| 47 | Угол 90° ф315 PN10, Испания | шт | 4 |
| 48 | Переходное кольцо (редуктор) ф315х250 PN10, Испания | шт | 12 |
| 49 | Хомут для трубы ф315, Испания | шт | 30 |
| 50 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 2 |
| 51 | Дисковый затвор ф315 PN10, Испания | шт | 2 |
| 52 | Фланец свободный ф280 PN10, Испания | шт | 4 |
| 53 | Фланецевый адаптер ф280 PN10, Испания | шт | 4 |
| 54 | Прокладка под фланец ф280, Испания | шт | 4 |
| 55 | Фланец свободный ф315 PN10, Испания | шт | 4 |
| 56 | Фланецевый адаптер ф315 PN10, Испания | шт | 4 |
| 57 | Прокладка под фланец ф315, Испания | шт | 4 |
| 58 | Установка манометров с трехходовым краном | шт | 6 |
| 59 | Манометр технический 16 атм | шт | 6 |
| 60 | Монтаж арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 Мпа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 6 |
| 61 | Кран отбора проб ф25, Испания | шт | 6 |
| 62 | Обезжириватель, 1 кг | шт | 24 |
| 63 | Клей , 1 кг | шт | 48 |
| 64 | Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 | шт | 50 |
| 65 | Гайка ш/г М16 DIN 934-8 | шт | 400 |
| 66 | Шайба плоская М16 DIN 125 | шт | 400 |
| Раздел 3. Монтажные работы. Водопровод оборотной воды отводящий - система В5. |  |  |  |
| 67 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм | м.п. | 90 |
| 68 | Труба НПВХ 100 SDR 17-160х9,5, Испания | м.п. | 90 |
| 69 | Тройник ф160 PN10, Испания | шт | 6 |
| 70 | Угол 90° ф160 PN10, Испания | шт | 25 |
| 71 | Переходное кольцо (редуктор) ф160х110 PN10, Испания | шт | 1 |
| 72 | Переходное кольцо(редуктор) ф160х125 PN10, Испания | шт | 2 |
| 73 | Хомут для трубы ф160, Испания | шт | 36 |
| 74 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 11 |
| 75 | Дисковый затвор ф160 PN10, Испания | шт | 11 |
| 76 | Фланец свободный ф160 PN10, Испания | шт | 29 |
| 77 | Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания | шт | 29 |
| 78 | Прокладка под фланец ф160, Испания | шт | 29 |
| 79 | Фланец свободный ф125 PN10, Испания | шт | 1 |
| 80 | Фланецевый адаптер ф125 PN10, Испания | шт | 1 |
| 81 | Прокладка под фланец ф110 , Испания | шт | 1 |
| 82 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм | м.п. | 120 |
| 83 | Труба НПВХ 100 SDR 17-225х8,6, Испания | м.п. | 120 |
| 84 | Тройник ф225 PN10, Испания | шт | 7 |
| 85 | Угол 90° ф225 PN10, Испания | шт | 21 |
| 86 | Угол 45° ф225 PN10, Испания | шт | 4 |
| 87 | Переходное кольцо (редуктор) ф225х160 PN10, Испания | шт | 12 |
| 88 | Переходное кольцо (редуктор) ф250х225 PN10, Испания | шт | 2 |
| 89 | Хомут для трубы ф225, Испания | шт | 54 |
| 90 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 7 |
| 91 | Дисковый затвор ф225 PN10, Испания | шт | 6 |
| 92 | Обратный клапан ф225 PN10, Испания | шт | 1 |
| 93 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 1 |
| 94 | Обратный клапан ф250 PN10, Испания | шт | 1 |
| 95 | Фланец свободный ф250 PN10, Испания | шт | 2 |
| 96 | Фланецевый адаптер ф250 PN10, Испания | шт | 2 |
| 97 | Прокладка под фланец ф250 , Испания | шт | 2 |
| 98 | Фланец свободный ф225 PN10, Испания | шт | 21 |
| 99 | Фланецевый адаптер ф225 PN10, Испания | шт | 21 |
| 100 | Прокладка под фланец ф225, Испания | шт | 21 |
| 101 | Установка манометров с трехходовым краном | компл. | 6 |
| 102 | Манометр технический 16 атм | шт | 6 |
| 103 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл. | 2 |
| 104 | Термометр технический 0-160° | шт | 2 |
| 105 | Обезжириватель, 1 кг | шт | 36 |
| 106 | Клей , 1 кг | шт | 72 |
| 107 | Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 | шт | 65 |
| 108 | Гайка ш/г М16 DIN 934-8 | шт | 520 |
| 109 | Шайба плоская М16 DIN 125 | шт | 520 |
| Раздел 4. Монтажные работы. Сброс в систему канализации Кл. |  |  |  |
| 110 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм | м.п. | 15 |
| 111 | Труба НПВХ 100 SDR 17-160х9,5, Испания | м.п. | 15 |
| 112 | Хомут для трубы ф160, Испания | шт | 12 |
| 113 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2 |
| 114 | Дисковый затвор ф160 PN10, Испания | шт | 2 |
| 115 | Фланец свободный ф160 PN10, Испания | шт | 4 |
| 116 | Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания | шт | 4 |
| 117 | Прокладка под фланец ф160, Испания | шт | 4 |
| 118 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм | м.п. | 18 |
| 119 | Труба НПВХ 100 SDR 17-225х8,6, Испания | м.п. | 18 |
| 120 | Тройник ф225 PN10, Испания | шт | 2 |
| 121 | Угол 90° ф225 PN10, Испания | шт | 4 |
| 122 | Переходное кольцо (редуктор) ф250х225 PN10, Испания | шт | 9 |
| 123 | Переходное кольцо (редуктор) ф225х160 PN10, Испания | шт | 7 |
| 124 | Хомут для трубы ф225, Испания | шт | 15 |
| 125 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 1 |
| 126 | Дисковый затвор ф225 PN10, Испания | шт | 1 |
| 127 | Фланец свободный ф225 PN10, Испания | шт | 2 |
| 128 | Фланецевый адаптер ф225 PN10, Испания | шт | 2 |
| 129 | Прокладка под фланец ф225, Испания | шт | 2 |
| 130 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 280-315 мм | м.п. | 21 |
| 131 | Труба НПВХ 100 SDR 17-315х12,1, Испания | м.п. | 21 |
| 132 | Тройник ф315 PN10, Испания | шт | 8 |
| 133 | Переходное кольцо(редуктор) ф315х250 PN10, Испания | шт | 7 |
| 134 | Хомут для трубы ф315, Испания | шт | 20 |
| 135 | Обезжириватель, 1 кг | шт | 6 |
| 136 | Клей , 1 кг | шт | 14 |
| 137 | Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 | шт | 12 |
| 138 | Гайка ш/г М16 DIN 934-8 | шт | 96 |
| 139 | Шайба плоская М16 DIN 125 | шт | 96 |
| Раздел 5. Монтажные работы. Водопровод питьевой В1. |  |  |  |
| 140 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм | м.п. | 66 |
| 141 | Труба НПВХ 100 SDR 17-110х6,6 , Испания (1400,00/7,85=178,34) | м.п. | 66 |
| 142 | Тройник ф110 PN10, Испания | шт | 6 |
| 143 | Угол 90° ф110 PN10, Испания | шт | 8 |
| 144 | Хомут для трубы ф110, Испания | шт | 35 |
| 145 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 |
| 146 | Дисковый затвор ф110 PN10, Испания | шт | 2 |
| 147 | Фланец свободный ф110 PN10, Испания | шт | 7 |
| 148 | Фланецевый адаптер ф110 PN10, Испания | шт | 7 |
| 149 | Прокладка под фланец ф110, Испания | шт | 7 |
| 150 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм | м.п. | 15 |
| 151 | Труба НПВХ 100 SDR 17-160х9,5, Испания | м.п. | 15 |
| 152 | Угол 90° ф160 PN10, Испания | шт | 8 |
| 153 | Переходное кольцо (редуктор) ф160х110 PN10, Испания | шт | 4 |
| 154 | Хомут для трубы ф160, Испания | шт | 10 |
| 155 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 4 |
| 156 | Дисковый затвор ф160 PN10, Испания | шт | 4 |
| 157 | Фланец свободный ф160 PN10, Испания | шт | 8 |
| 158 | Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания | шт | 8 |
| 159 | Прокладка под фланец ф160, Испания | шт | 8 |
| 160 | Обезжириватель, 1 кг | шт | 5 |
| 161 | Клей , 1 кг | шт | 13 |
| 162 | Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 | шт | 20 |
| 163 | Гайка ш/г М16 DIN 934-8 | шт | 160 |
| 164 | Шайба плоская М16 DIN 125 | шт | 160 |
| Раздел 6. Монтажные работы. Обвязка насосов. |  |  |  |
| 165 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т | шт. | 1 |
| 166 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т | шт. | 1 |
| 167 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т | шт. | 1 |
| 168 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм | м.п. | 12 |
| 169 | Труба НПВХ ф225, Испания | м.п. | 12 |
| 170 | Тройник ф225 PN10, Испания | шт | 1 |
| 171 | Угол 90° ф225 PN10, Испания | шт | 2 |
| 172 | Амортизационная втулка ф125, Испания | шт | 1 |
| 173 | Втулка переходная ф225/200х140 PN10, Испания | шт | 1 |
| 174 | Втулка переходная ф225/200х160 PN10, Испания | шт | 1 |
| 175 | Хомут для трубы ф225, Испания | шт | 6 |
| 176 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 3 |
| 177 | Дисковый затвор ф200 PN10, Испания | шт | 2 |
| 178 | Обратный клапан ф200 PN10, Испания | шт | 1 |
| 179 | Фланец свободный ф200 PN10, Испания | шт | 6 |
| 180 | Фланецевый адаптер ф200 PN10, Испания | шт | 6 |
| 181 | Прокладка под фланец ф200 PN10, Испания | шт | 6 |
| 182 | Фланец свободный ф160 PN10, Испания | шт | 1 |
| 183 | Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания | шт | 1 |
| 184 | Прокладка под фланец ф160, Испания | шт | 1 |
| 185 | Фланецевый адаптер ф140 PN10, Испания | шт | 1 |
| 186 | Фланец свободный ф140 PN10, Испания | шт | 1 |
| 187 | Прокладка под фланец ф140 PN10, Испания | шт | 1 |
| 188 | Обезжириватель, 1 кг | шт | 2 |
| 189 | Клей , 1 кг | шт | 6 |
| 190 | Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 | шт | 12 |
| 191 | Гайка ш/г М16 DIN 934-8 | шт | 88 |
| 192 | Шайба плоская М16 DIN 125 | шт | 88 |

Составил:

начальник спортивного комплекса (плавательный) Филиала (в/г 22)

____________________________________________________Ойстрах И.О.