Комплектация

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать двухъярусная с рундуком 190х70 | шт. | 2 |
| 2 | Столик приставной | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф ШК-12 | шт. | 2 |
| 4 | Конвектор эл 2000Вт | шт. | 2 |
| 5 | Вентилятор канальный | шт. | 2 |
| 6 | Стол обеденный 100х65х75 | шт. | 1 |
| 7 | Табурет 40х30 | шт. | 4 |
| 8 | Умывальник "Мойдодыр" | шт. | 1 |
| 9 | Огнетушитель ОП-4 | шт. | 1 |
| 10 | Вешалка настенная | шт. | 2 |
| 11 | Ёмкость для воды ПВХ 50л | шт. | 1 |

Описание конструктива

| № | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Вагон-дом на шасси бытовой |
| 2 | Габаритные размеры, мм | 6000х2500х3878 (с учетом шасси) |
| 3 | Площадь по наружному периметру, кв.м. | 15 |
| 4 | Количество модулей | 1 |
| 5 | Климатические условия эксплуатации | От -50 до +50С |
| 6 | Степень огнестойкости | III |
| 7 | Внутренняя высота модуля, мм | 2200 |
| 8 | Каркас | Нижняя рама (основание) – двойная рама швеллер №12, профильная труба 40х60 мм; поперечные ребра жесткости и продольные ребра – швеллер №12. Каркасно-металлическая конструкция стен и потолка представляет собой замкнутые арки из профильной трубы 40х60; для пространственной устойчивости арки связаны между собой гнутым фасонным элементом и профильной трубой 40х60. Металлические конструкции выполняются с антикоррозионной защитой. Для укрепления внутренней и наружной отделки, а также для предотвращения «мостика холода» используется деревянная обрешетка из бруса 100х40 мм, 150х40 мм и доски 100х25 мм. Деревянные конструкции пропитываются защитной мастикой от гниения. Цвет каркаса по согласованию с заказчиком. |
| 9 | Кровля/потолок | Округлая, оцинкованный лист толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием. Цвет по согласованию с заказчиком. Потолок: 1.Утеплитель толщина 100 мм: ПСБ. 2. Отделка: панели ДВПО, цвет белый. |
| 10 | Наружные стены | 1. Оцинкованный лист 0,7 мм с полимерным покрытием цвета по шкале RAL.Крепится лист вытяжными заклепками по каркасу, начиная в передней части конструкции, во избежание ветровых нагрузок по швам. Цвет по согласованию с заказчиком. 2.Утеплитель толщина 100 мм: ПСБ. 3. Отделка внутренняя: панели ДВПО, цвет «БУК» |
| 11 | Пол | 1. Профнастил С8 толщиной 0,7 мм; брус 100*40 мм. 2.Ветро-гидроизоляционная мембрана: Изоспан А 3.Утеплитель толщина 150 мм: «Изовер». 4. Пароизоляционная мембрана: Изоспан В. 5.Отделка: фанера толщина 18 мм, коммерческий линолеум. |
| 12 | Тамбур | Согласно планировки |
| 13 | Окна внешние ПВХ | 1 шт., трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм; 600х1000мм, поворотно-откидное. Окна оборудованы москитными сетками. На время транспортировки закрываются металлическим листом с наружной стороны. |
| 14 | Окна внутренние | Не предусмотрены |
| 15 | Наружные двери | 1 шт., одностворчатая, металлическая утепленная, производство Россия, размер 860х1600мм |
| 16 | Внутренние двери | 1 шт., ламинированная одностворчатая распашная, размер полотна 700х1900мм |
| 17 | Отопление | Электрические конвекторы 2000 Вт – 2 шт. |
| 18 | Электричество | Светильники потолочные люминесцентные (2х36 Вт каждый), выключатели, розетки двойные, одинарные. Внутренние электрические сети выполнены по 3-х проводной схеме (фаза, рабочий ноль, защитный ноль) медным кабелем ВВГ в кабель-каналах. Сечение жил принято по мах токовой нагрузке. В комплекте распределительный щит, УЗО. |
| 19 | Вентиляция | Вентилятор осевой-2 шт. |
| 20 | Канализация | Самотечная в пол |
| 21 | Входная группа | Металлическая площадка с лестницей и ограждением. В транспортном положении убирается под вагон-дом. |
| 22 | Транспортировка | - |
| 23 | Сопроводительная документация | 1)Паспорт на изделие 2)ПСМ |