Состав

Раздела 3 «Архитектурные решения»

- Текстовая часть

  - Описание и обоснование внешнего  и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

  - Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

    - Обоснование принятых  архитектурных решений, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности

    - Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий , строений и сооружений

  - Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

  - Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

  - Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

  - Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту   помещений от шума, вибраций и другого воздействия

2. Графическая часть:

Чертежи прилагаются:

1210/9-АР	1-29

1. Текстовая часть

  - Описание и обоснование внешнего  и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

Объемно-пространственные и функциональные требования к  объекту «Многоквартирный  жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения – 5-ый пусковой комплекс 1-ой очереди застройки жилого квартала в границах  улиц 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т. Ильиной в г. Твери» определены техническим заданием на проектирование от 30.11.2018 г. Участок, отведенный под проектирование, располагается в Московском районе г.Твери, по улицам 15 лет Октября, Склизкова, Богданова, Т.Ильиной.  Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование при соблюдении требований:

- Федеральный закон  от 30.12.2009 г №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 31-06-2009, СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»

- СНиП 23-01-99* СП 131 13330.2012 «Строительная климатология»;

- СНиП  23-02-2003, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 23-03-2003, СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СНиП 23-05-95*СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 31-01-2003, СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

  - Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Архитектурно-композиционное решение многоквартирного жилого дома принято с учетом градостроительных, климатических условий района и характера окружающей застройки в соответствии с заданием на проектирование от 30.11.2018 г.

- Здание многоквартирного  жилого дома состоит из следующих помещений:  на отм. -3.000 подвал, тепловой пункт, помещение электрощитовой, водомерный узел, помещения общественного назначения; на первом этаже на отм. 0.000 помещения общественного назначения; со второго по десятый этажи жилые помещения на108 квартир.

За относительную отметку 0,000 жилого дома  принят уровень  чистого пола первого надземного этажа здания, который соответствует  абсолютной  отметке 134,95.

- Санитарно-бытовые помещения, технические помещения и входные группы определены расчетом.

Уровень ответственности зданий жилого комплекса – II.

Степень огнестойкости зданий жилого комплекса – II.

Объемно-планировочные решения соответствуют требованиям СНиП 31-01-2003, СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»,  СНиП 31-06-2009, СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

1.2.1 Обоснование принятых  архитектурных решений, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности

Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений, выполнены в соответствии с нормативными документами СНиП 23-02-2003 (по СП 50.13330.2012) п.5.11 и п.5.14:

Климатические показатели холодного периода года:

| Наименование расчетных параметров | Обозначение | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Расчетная температура внутреннего воздуха: - жилых и административных помещений 2 Расчетная температура наружного воздуха 3 Расчетная температура тёплого чердака 4 Расчетная температура пола по грунту 5 Продолжительность отопительного периода 6 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период 7 Градусосутки отопительного периода | tin text t cint tfint Zht textav Dd | оС оС оС оС сут оС оС.сут | 20/19 -29 - 4 218 -3 5014 |

- коэффициент остекленности фасада здания – не более 18%

- показатель  компактности здания для зданий высотой 10 этажей  Kedes =0,29

Температурно-влажностный режим здания:

- температура внутреннего воздуха, оС  - +20/19;

- относительная влажность внутреннего воздуха, % - 55;

- температура точки росы, оС – 10,7.

| № п/п | Показатели | Нормируемые значения | Расчетные значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель компактности здания Ке dess 1/м | 0,29 | Кеdess =0,27 |
| 2 | Расчётный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период qhdes,Вт/(м3°С сут.) | 0,301 | 0,24 |
| 3 | Сопротивление теплопередачи R o, м3 °С/Вт |  |  |
|  | Стен tint = +20/19°С | R ored =3,15 | R ored =3,152 / 3,07 |
|  | Полы по грунту | R ored =1,3 | R ored =1,39 |
|  | Перекрытия верхнего этажа | R ored =4,15 | R o des= 4,8 |
|  | Окна | R ored = 0,54 | R ored = 0,55 |
| 5 | Двери tint =+16°С | R ored = 0,63 | R ored = 0,93 |

Значения приведенных сопротивлений теплопередаче отдельных элементов наружных ограждающих конструкций здании, представленных в таблице,  не менее нормируемых.

1.2.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий , строений и сооружений

Теплозащитная оболочка здания (совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания) должна отвечать следующим требованиям:

- приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий;

- ограничению температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающей конструкции, за исключением окон с вертикальным остеклением;

- удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление здания;

- теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года и помещений зданий в холодный период года; - воздухопроницаемости ограждающих конструкций и помещений зданий; - защите от переувлажнения ограждающих конструкций;

- теплоусвоению поверхности полов;

- классификации, определению и повышению энергетической эффективности проектируемых и существующих зданий;

- контролю нормируемых показателей, включая энергетический паспорт здания.

При проведенных теплотехнических расчетах было проверено соблюдение требований к объемно-планировочным решениям здания, а именно: требований к оптимальным размерам отапливаемых объемов здания, их рациональной компоновке, допустимым процентам остекления фасадов. Все ограждающие конструкции здания соответствуют современным требованиям тепловой защиты.

В составе энергетических показателей учтены дополнительные теплопоступления от бытовых приборов и солнечные через окна.

Также произведена оценка допустимости применения принятой системы теплоснабжения и процента тепловых потерь в таких системах.

Регулирование мощности системы отопления принимается автоматическое, состоящее из трех основных компонентов:

- автоматические термостатические регуляторы у квартирных приборов отопления;

- автоматические балансировочные клапаны на стояках и в квартирных коллекторных узлах:

- применение погодо-зависимого регулирования мощности оборудования ИТП.

Также применены отопительные приборы с автоматическим регулированием теплоотдачи во всех технических помещениях подвала и машинных помещениях лифтов.

Все трубопроводы систем отопления и водоснабжения предусматривают обязательную теплоизоляцию.

Автоматическое регулирование реализовано и в инженерном оборудовании здания систем электро- и водоснабжения.

Все системы инженерно-технологичного обеспечения оборудуются приборами учета потребляемых ресурсов.

Обеспечение заявленных в проекте показателей энергетической эффективности возможно только при квалифицированном применении современных строительных и инженерных технологий при строительстве с современным контролем и приемкой работ со стороны проектной организации и ответственной работой эксплуатирующих служб.

  - Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Цветовое решение фасадов разработано в паспорте цветового решения.

Наружная отделка фасадов – вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом.

Кровля здания – совмещенная плоская утепленная по монолитным ж/б плитам.

Конструкция оконных блоков из одинарной конструкции многокамерного ПВХ-профиля с однокамерным  стеклопакетом с энергосберегающим стеклом со специальными звукоизоляционными уплотнителями и вентиляционными клапанами.

Витражи лоджий из холодного алюминиевого профиля с раздвижными оконными створками. Витражи в теплых помещениях из теплого алюминиевого профиля с распашными створками окон. Входные группы в нежилые помещения и в подъезды из алюминиевого профиля, остекленные. Входные двери в квартиры  металлические.

Козырьки над входами из легких навесных панелей по металлическим ограждениям.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий выполняется по инсоляционным графикам с учетом географической широты территории, утвержденным в установленном порядке.

  - Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Внутренняя отделка помещений жилого дома выполняется в соответствии с ведомостью отделки помещений.

Материалы, используемые для отделочных работ применяемые в проекте, экологически чистые, общее требование – наличие государственных сертификатов качества и соответствия нормам и с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10.

  - Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

В соответствии с СП 23-102-2003 Тверская область относится к третьей группе административных  районов по обеспечению естественным освещением. Нормированное значение КЕО для  жилых комнат и кухонь не менее en=0,5 – табл. 4 СНиП 23-05-95*, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Проектным решением обеспечивается необходимое значение КЕО:

- для кухонь и жилых помещений 1,0

- для рабочих кабинетов офисов 1,0

Обеспечение естественным нормативным освещением в помещениях здания жилого дома достигается площадями световых проемов в наружных ограждающих конструкциях.

Коэффициент освещенности здания, отношение площади наружных ограждающих конструкций к площади оконных проемов – прият 0,18, что не более 18%  п. 5.11 СНиП 23-05-95*, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Основные эвакуационные пути, лестничные клетки имеют естественное освещение.

Проектным решением обеспечиваются следующие показатели искусственного освещения помещений жилого дома:

- жилые комнаты, кухни – 150 лк,

- ванные комнаты, санузлы, внутриквартирные коридоры – 50 лк,

- гардеробные – 75 лк,

- кладовые – 30 лк,

- лестничные клетки, лифтовые холлы, приквартирные коридоры – 20 лк,

- помещения общественного назначения первого этажа – 400 лк,

- освещенности придомовой территории, внутренние хозяйственные и пожарные проезды, тротуары – 2 лк.

Принятые показатели не ниже рекомендованных показателей искусственного освещения помещений для жилого здания в соответствии СНиП 23-05-95*, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Типы светильников выбраны с учетом характеристики среды и назначением помещений.

  - Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту   помещений от шума, вибраций и другого воздействия

Проектом предусматривается устройство лифтовых шахт из монолитного железобетона. Двери лифтовых шахт выходят на лестничные площадки.

Стены лифтовых шахт располагаются в лестничном пространстве из монолитного ж/б толщиной 200мм обеспечивают звукоизоляцию 52 дБ при норме 45дБ.

Электрощитовая располагается в подвале  здания с отдельным выходом. В смежных помещениях от электрощитовой расположено помещение насосной и помещение общественного назначения. Над помещением электрощитовой расположены помещения общественного назначения. Принятое проектным решением размещение электрощитовой не превышает допустимого уровня электромагнитного излучения.

Помещение насосной расположено в подвале в пределах лестничной клетки. Допустимые максимальные уровни звука проникающего шума в помещения жилых зданий 55 дБА. Снижение шума в здании достигается:

- оконное заполнение из одинарной конструкции многокамерного ПВХ-профиля с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами  со специальными звукоизоляционными уплотнителями и вентиляционными клапанами обеспечивает снижение уровня шума на 40-45 дБА;

- конструкция пола  над помещениями общественного назначения с мероприятиями по снижению уровня шума из Изолона ППЭ 3010 толщиной 10 мм, стяжки из ц/п раствора М150 (армированной сеткой 150х150) толщиной 40 мм, покрытия пола;

- ограждающие наружные стены этажей из газобетона автоклавного твердения толщиной 200мм с наружным 2-х слойным утеплителем из минеральной ваты: внутренний слой – Технолайт Экстра толщиной 50 мм, наружный – Техновент Стандарт толщиной 50 мм,   с облицовкой из керамогранитной плиткой, что при общей толщине стены в 300 мм дает снижение  уровня шума на 56 дБА;

из газобетона автоклавного твердения толщиной 200мм с наружным 2-х слойным утеплителем из минеральной ваты: внутренний слой – Технолайт Экстра толщиной 50 мм, наружный – Техновент Стандарт толщиной 50 мм. Облицовка выполнена из керамогранитной плитки.

- оборудование излучающее опасные  электромагнитные и иные излучения в проекте отсутствуют.

Шумовые агрегаты, вызывающие шум, вибрацию, инфразвук, ультразвук в данном объекте отсутствуют.

Вентиляция жилых помещений - приток воздуха естественный через воздушные клапаны оконных блоков, удаление воздуха из кухонь посредством механической вытяжки через металлические воздуховоды круглого сечения, устанавливаемых в вентблоках.   Вытяжная вентиляция кухонь выполняется с помощью бытовых центробежных вентиляторов «Compact» фирмы O.ERRE (Италия), с нижних этажей и бытовых осевых вентиляторов «Эра» Россия, с верхних этажей. Вытяжка из санузлов естественная, с верхних этажей выполняется с помощью осевых вентиляторов «Эра» Россия. Приточно-вытяжная вентиляция помещений общественного назначения - комбинированная – естественный приток через воздушные клапаны оконных блоков и механическая вытяжная вентиляция с помощью вентиляционного оборудования фирмы «Корф» Россия. Отвод дымовых газов от газовых котлов и подача воздуха на горение осуществляется с помощью вертикальной, выполненной из нержавеющей стали дымоходной системы газ-воздух (LAS) фирмы «Вулкан», Россия. Газоплотная дымоходная система фирмы «Вулкан» с коаксиальной трубой (труба в трубе), по внутренней трубе которой отводятся продукты сгорания, а между внутренней и внешней трубами подается воздух на горение осуществляет в единой конструкции подачу наружного воздуха для горения и отведения дымовых газов. На воздуховоды общеобменной вентиляции наносится огнезащитное покрытие из базальтового рулонного материала Бизон 5-1-ф1-к (EI 60) фирмы ООО «Бизон» (Россия).

Принятые проектом конструктивные и архитектурные решения обеспечивают соблюдение параметров для жилых и общественных помещений гигиенических нормативов по шуму, электромагнитным полям, инфразвуку, вибрации.

Утилизация отходов – вывозная, при сдаче объекта государственной приемочной Комиссии предъявляется договор на вывоз мусора. Крупногабаритный мусор и не пищевые отходы утилизируются на специальной площадке, оборудованной контейнерами.

Материалы, используемые для строительства жилого дома применяемые в проекте, экологически чистые, общее требование – наличие государственных сертификатов качества и соответствия нормам для жилых и общественных зданий.

- графическая часть:

Чертежи прилагаются:

1210/9-АР	1-29