ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

Срок и условия поставки товара: Поставку осуществить двумя партиями:

1-я партия: позиция 1 – в количестве 2400 м, позиция 2 – в количестве 3600 м, позиция 3 – в количестве 3000 м в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора;

2-я партия: позиция 1 – в количестве 1100 м, позиция 2 – в количестве 1400 м, позиция 3 – в количестве 1000 м по предварительной заявке, но не позднее 01.08.2020 г.

Место поставки товара: Склад Заказчика по адресу г. Пермь, ул. бульвар Гагарина

Поставка и разгрузка осуществляются транспортом и силами Поставщика.

Требования к упаковке товара: на барабане согласно ГОСТ 18690-2012. Барабан с проводом должен быть обшит сплошным рядом досок. Концы провода, намотанного на барабан, должны быть закреплены, выведены между витками и доступны для испытаний. Нижний конец должен быть выведен на щеку барабана и защищен от механических повреждений металлическим, пластмассовым или резиновым листом.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА:

Поставщик должен осуществить поставку товара в полном соответствии с нижеперечисленными требованиями Заказчика к их качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам):

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Характеристика |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Провод СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | Самонесущий изолированный провод с тремя основными токопроводящими изолированными жилами, с изолированной нулевой несущей жилой. Соответствует требованиям ГОСТ 31946-2012. |  | м | 3500 |
|  |  | Наименование показателей товара | Значение показателей товара (предполагают неизменность при указании в заявке) |  |  |
|  |  | Частота, Гц | 50 |  |  |
|  |  | Материал жил | алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Материал изоляции нулевой несущей о основной токопроводящей жилы | светостабилизированный сшитый полиэтилен |  |  |
|  |  | Наличие брони | нет |  |  |
|  |  | Форма и состав жил | жила проводов скручена из круглых проволок, имеет круглую форму, уплотненная. |  |  |
|  |  | Количество основных токопроводящих жил | 3 |  |  |
|  |  | Количество несущих нулевых жил | 1 |  |  |
|  |  | Сечение основной токопроводящей жилы, мм2 | 16 |  |  |
|  |  | Сечение нулевой несущей жилы, мм2 | 25 |  |  |
|  |  | Устойчивость изолирующего покрытия к УФ лучам | да |  |  |
|  |  | Наименование показателей товара | Значение показателей товара (указать конкретный показатель товара) |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | не менее 40 |  |  |
|  |  | Наименование показателей товара | Показатели остаются неизменными, диапазонные |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение изоляции, В | от 660 до 1000 |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 |  |  |
| 2 | Провод СИП-2 3х25+1х35-0,6/1 | Самонесущий изолированный провод с тремя основными токопроводящими изолированными жилами, с изолированной нулевой несущей жилой. Соответствует требованиям ГОСТ 31946-2012. |  | м | 5000 |
|  |  | Наименование показателей товара | Значение показателей товара (предполагают неизменность при указании в заявке) |  |  |
|  |  | Частота, Гц | 50 |  |  |
|  |  | Материал жил | алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Материал изоляции нулевой несущей о основной токопроводящей жилы | светостабилизированный сшитый полиэтилен |  |  |
|  |  | Наличие брони | нет |  |  |
|  |  | Форма и состав жил | жила проводов скручена из круглых проволок, имеет круглую форму, уплотненная. |  |  |
|  |  | Количество основных токопроводящих жил | 3 |  |  |
|  |  | Количество несущих нулевых жил | 1 |  |  |
|  |  | Сечение основной токопроводящей жилы, мм2 | 25 |  |  |
|  |  | Сечение нулевой несущей жилы, мм2 | 35 |  |  |
|  |  | Устойчивость изолирующего покрытия к УФ лучам | да |  |  |
|  |  | Наименование показателей товара | Значение показателей товара (указать конкретный показатель товара) |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | не менее 40 |  |  |
|  |  | Наименование показателей товара | Показатели остаются неизменными, диапазонные |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение изоляции, В | от 660 до 1000 |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 |  |  |
| 3 | Провод СИП-2 3х35+1х50-0,6/1 | Самонесущий изолированный провод с тремя основными токопроводящими изолированными жилами, с изолированной нулевой несущей жилой. Соответствует требованиям ГОСТ 31946-2012. |  | м | 4000 |
|  |  | Наименование показателей товара | Значение показателей товара (предполагают неизменность при указании в заявке) |  |  |
|  |  | Частота, Гц | 50 |  |  |
|  |  | Материал жил | алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Материал изоляции нулевой несущей о основной токопроводящей жилы | светостабилизированный сшитый полиэтилен |  |  |
|  |  | Наличие брони | нет |  |  |
|  |  | Форма и состав жил | жила проводов скручена из круглых проволок, имеет круглую форму, уплотненная. |  |  |
|  |  | Количество основных токопроводящих жил | 3 |  |  |
|  |  | Количество несущих нулевых жил | 1 |  |  |
|  |  | Сечение основной токопроводящей жилы, мм2 | 35 |  |  |
|  |  | Сечение нулевой несущей жилы, мм2 | 50 |  |  |
|  |  | Устойчивость изолирующего покрытия к УФ лучам | да |  |  |
|  |  | Наименование показателей товара | Значение показателей товара (указать конкретный показатель товара) |  |  |
|  |  | Срок службы, лет | не менее 40 |  |  |
|  |  | Наименование показателей товара | Показатели остаются неизменными, диапазонные |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение изоляции, В | от 660 до 1000 |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 |  |  |