Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Восстановление параметров освещённости и экономия энергетических ресурсов АО «Томскнефтепродукт» ВНК в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Объём выполняемых работ Исполнителем: - Установка вновь устанавливаемых светодиодных светильников - 27 шт. - Снятие существующих светильников с лампами ДРЛ с отключением от питающей сети - 27 шт. - Установка светодиодных светильников уличного освещения мощностью («SVT-STR-MPRO-MAX-81W, 81W – 11740 Lm, 5000 К) устанавливаемые на кронштейн опоры уличного освещения -27шт - Подключение светильников уличного освещения с помощью разъема «WAGO 222-413 (трехместн.)» из расчета три разъема на один светильник - 81 шт. - Утилизация светильников с лампами (с предоставлением актов об утилизации светильников и ртутьсодержащих ламп)– 27 шт. - Установка однорожкового кронштейна типа К1К с проводкой питания на комбинированную трубчатую опору освещения (молниприёмник).На существующий молниеприемник, на высоте 8-9 метров приварить, либо закрепить болтовым соединением кронштейн для светильника- 1шт. Высота расположения светильников от 8 до 9,0 м. от уровня земли, работы выполнять только после оформления наряда допуска. - проверка работоспособности установленных светильников. Работы Исполнитель выполняет согласно с требованиями данного ТЗ.

| Наименование № АЗС\АЗК | Типы светильников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Встроенный в навес типа ДНаТ - 250, шт. | На мачте освещения типа РКУ - 250, шт. | Примечание | Итого светильников на АЗС, шт. |
| АЗС 47 |  | 7 | Установка дополнительного однорожкового кронштейна типа К1К на комбинированную трубчатую опору освещения (молниприёмник резервуарный парк). | 7 |
| АЗС 26 |  | 14 |  | 14 |
| АЗС 48 |  | 2 |  | 2 |
| АЗС 13 |  | 4 |  | 4 |
| Итого: |  | 27 |  | 27 |