ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спецодежды

Место поставки товара: Республика Татарстан, г. Казань

Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2020 г по заявкам заказчика. Срок исполнения заявки: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения заявки от заказчика. Заявка может быть передана по факсу, электронной почте или иным способом, позволяющим определить дату ее получения Поставщиком. Срок поставки включает время, затраченное Поставщиком на замену некачественных товаров или Товаров, не соответствующих иным условиям Договора. Поставщик обязан в течение 10 дней после заключения контракта представить Заказчику образцы каждого наименования Товара, планируемого к поставке.

Цель закупки: Обеспечение техники безопасности условий труда

Наименование и описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измерения | Количество |  | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Для женщин | Для мужчин |  |
| 1 | Костюм с масло водоотталкивающей пропиткой; | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка костюма прямого силуэта с застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном. Полочки с отрезными кокетками из контрастной ткани; с нагрудными накладными карманами и боковыми накладными карманами; накладные карманы с клапанами из контрастной ткани. Рукава на манжетах на пуговицу. Брюки прямого силуэта с застежкой на молнию, на поясе, застегивающимся на пуговицу. Передние половинки брюк с боковыми карманами с наклонной линией входа, сзади справа накладной карман. Ткань: 51% полиэфир, 49% хлопок, плотность 214 г/кв.м., с антистатической нитью, цвет черный с темно-синим. Размеры: с 44 по 62, роста 170-188 ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014. | шт. | 18 | 25 |  |
| 2 | Ботинки кожаные с защитным подноском; | Мягкий манжет и глухой клапан защищают голеностоп от различных факторов. Пяточная часть усилена слоем термопласта. Однослойная легкая и гибкая полиуретановая подошва. Металлический подносок. Верх: кожа натуральная. Подкладка: нетканый материал. Подошва: полиуретан (ПУ). Метод крепления: литьевой. Цвет черный. Размеры с 36 по 46. ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-2001 | пара | 346 | 145 |  |
| 3 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; | Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы. Нагрудные накладные карманы и боковые объемные накладные карманами с клапанами. Клапаны застегиваются на контактную ленту. Рукава на манжетах с застежкой на пуговицу. Под проймами для обеспечения воздухообмена вентиляционные отверстия. Брюки прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, с шлевками. Передние половинки брюк с боковыми карманами. На правой половинке брюк – фигурный накладной карман и накладной карман для инструментов. Световозвращающий материал: кант СВ - 3 мм Ткань: саржа, 100% хлопок, 250 г/м², отделка водоотталкивающая. Цвет: темно-синий Размеры: с 44 по 62, роста 170-188 ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87 | шт. | 305 | 151 |  |
| 4 | Полуботинки кожаные с защитным подноском | Полуботинки кожаные с металлическим подноском. Подошва из полиуретана легкая, износоустойчивая, обладает амортизирующими свойствами, что способствует снижению усталости во время рабочего дня. Верх: из натуральной кожи. Подкладка: нетканый материал. Подошва: полиуретан (ПУ). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размеры с 36 по 46. ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-2001 | пара | 11 | 72 |  |
| 5 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Халат прямого силуэта для инженерно-технических работников. Застёгивается на пуговицы, два удобных боковых накладных кармана и один нагрудный накладной карман слева. Обтачки карманов отделаны кантом из отделочной ткани. На спинке и полочке по линии кокетки настрочена светоотражающая лента шириной 25 мм. Воротник − отложной. Низ рукавов на манжетах с застежкой на пуговицу. Пояс, Ткань: Саржа 100 %, плотность 185-250 г/м² Цвет: синий Размеры: с 44 по 62, роста 158-188 ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83 | шт | 5 | 111 |  |
| 6 | Сапоги резиновые с защитным подноском; | Изготавливается из ПВХ. Кислото-, щелоче-, масло- и бензостойкие. Обладают стойкостью к химически активным газам. Подносок - металлический, ударной прочностью 200 Дж Высота голенища - 38 см. Подкладка - трикотажное полотно Надежная нескользящая рифленая подошва. Способ производства - литьевой. Размеры: с 38 по 46 Цвет - ЧЕРНЫЙ ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.162-85 | пара | 86 | 50 |  |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта, с потайной застежкой на пуговицы, с регулировкой по линии талии. На полочках объемные накладные нагрудные и боковые карманы с клапанами. Притачная утепляющая подкладка выстегана с утеплителем вертикальными строчками. На подкладке два внутренних нагрудных накладных кармана. Рукава с напульсниками из трикотажного полотна. Отложной меховой воротник с хлястиком, фиксирующим положение воротника в поднятом состоянии. Притачной утепленный капюшон. Объем капюшона регулируется шнуром по лицевому вырезу. Полукомбинезон с центральной застежкой на двух замковую молнию, внешним ветрозащитным клапаном. По линии талии - резинка. Длина бретелей регулируется пряжками-замками и эластичной тесьмой. На левой грудке полукомбинезона объемный накладной карман для сотового телефона. На передних половинках полукомбинезона фигурные боковые накладные карманы. Световозвращающий материал: лента СВ - 50 мм, кант СВ - 3 мм Ткань верха: 57% х/б, 43%п/э с водоотталкивающей отделкой. Цвет: темно-синий Утеплитель: синтепон, куртка - 3 слоя по 120 г/м кв, полукомбинезон - 2 слоя по 120 г/м кв Подкладка: 100 % полиэфир Размеры: с 40 по 66, рост: 158-188 ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016 2 класс защиты, III климатический пояс | шт. | 114 | 45 |  |
| 8 | Валенки с резиновым низом | Резиновая подошва предохраняет валенки от намокания. Привулканизирована горячим способом подошва. Материал: шерсть овечья, резина. Цвет: серый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 18724-88 | пара | 82 | 8 |  |
| 9 | Боты диэлектрические | Сделаны из резины специального состава, обладающей высокой электрической прочностью и хорошей эластичностью. Боты состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей, и отворотов. Бес подкладочные. Предназначены в качестве основного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до 1000 В и в качестве дополнительного при напряжении до 15 000 В при работе в закрытых электроустановках. Размеры: с 41 по 46 ГОСТ 13385-78, ТР ТС 019/2011 | пара | 20 | 2 |  |
| 10 | Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Материал: парусина полульняная с огнезащитной пропиткой , ТИП Б Плотность: 480 г/кв.м ГОСТ 12.4.029-76 | шт. | 22 | 29 |  |
| 11 | Халат Х/Б | Халат прямого силуэта с застежкой на пуговицы, с двумя боковыми накладными карманами и одним верхним нагрудным накладным карманом. Низ рукавов с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Ткань: саржа, 100 % хлопок. Цвет: БЕЛЫЙ. Размеры: с 44 по 62, роста 170-188. ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83. | шт | 17 | 143 |  |
| 12 | Белье Х/Б | Комплект состоит из фуфайки и кальсон. Трикотажное полотно, 100% хлопок, с начесом, 250 г/м кв. Цвет: белый. Размеры: с 44 по 62, роста 170-188. ТР ТС 017/2011. | шт | 0 | 234 |  |
| 13 | Тапочки на антистатической подошве | Верх из натуральной кожи. Подкладка - из нетканого материала ПОДОШВА из натуральной кожи - антистатическая. Предназначены для использования внутри помещения, от общих производственных загрязнений Размеры: с 36 по 46 Цвет - черный ГОСТ 1135-2005, ТР ТС 019/2011 | пара | 29 | 270 |  |
| 14 | Жилет сигнальный | Жилет прямого силуэта со свет возвращающими полосами вокруг торса, с центральной застежкой на контактную ленту. Универсальное применение. Свет возвращающая лента. Цвет: оранжевый. ГОСТ 12.4.281-2014; ТР ТС 019/2011. | шт | 32 | 1 |  |
| 15 | Костюм с огнезащитной пропиткой | Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта с потайной застежкой на молнию, съемным капюшоном, в тачные рукава с манжетами и воротником- стойкой. На полочках четыре прорезных кармана с клапанами. На спинке - вертикальные складки для удобства движения. Под проймами для обеспечения воздухообмена установлены люверсы. Налокотники с двумя выточками. Полукомбинезон с боковой застежкой на пуговицы, многофункциональными карманами и наколенниками с выточками. Бретели с эластичной тесьмой и пряжками–замками. При помощи эластичной тесьмы регулируется объем по талии. Ткань: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, с антистатической нитью и нефте- масло- водоотталкивающей отделкой, 280 г/м кв. Гост 12.4.045-87, ТР ТС 019/2011. | шт | 21 | 1 |  |
| 16 | Фартук из полимерных материалов | Предназначен для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50%, от жиров, масел, лаков и красок на их основе, консистентной смазки, от продуктов нефтепереработки. Вес: 150 г. Размер: 86х112 см. Толщина: 0,15 мм. ГОСТ 12.4.258-2014. | шт | 66 | 43 |  |

Требования к упаковке и поставке товара:

Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2020 г., в оригинальной заводской упаковке без повреждений, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

Срок годности на момент отгрузки – не менее 12 месяцев

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

Поставщик производит отгрузку товара в упаковке соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, попадания на него атмосферных осадков при проведении погрузо-разгрузочных работ, утраты товарного вида при транспортировке.

Поставка товара осуществляется до местонахождения Заказчика, силами и за счет Поставщика.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов (в случаях, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации соблюдение требований ГОСТа обязательно) и требованиям Контракта. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

При передаче товара Поставщик представляет Заказчику комплект документации (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, счет на оплату, относящиеся к товару документы (паспорт, руководство по эксплуатации, копии сертификатов качества, а также заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на каждое наименование товара) необходимые при использовании товара по его назначению, в случае, если необходимость представления указанных документов предусмотрено законодательством РФ), а также Акт приема-передачи товара, подписанный Поставщиком, в 2 (двух) экземплярах.

Акт приема-передачи товара подписывается Заказчиком в течение десяти дней с даты его получения от Поставщика.

В случае несоответствия товара настоящему техническому заданию, Заказчик в течение десяти дней со дня получения Акт приема-передачи товара направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акт приема-передачи товара, содержащий претензии по проведению доработок, устранению отмеченных недостатков с указанием сроков их выполнения.

Поставщик устраняет за свой счёт все выявленные Заказчиком замечания и ошибки, выявленные при приемке товара, относящиеся к его качеству, и несоответствию настоящему техническому заданию.

Предельная продолжительность исправления замечаний Поставщиком составляет 2 (два) рабочих дней с момента получения уведомления о недостатках и замечаниях, выявленных Заказчиком при приемке товара, относящиеся к его качеству, и несоответствию настоящему техническому заданию.

После проведения устранения отмеченных недостатков Заказчик в течение десяти дней обеспечивает приемку товара и направление Исполнителю подписанного Акт приема-передачи товара или претензии о некачественном проведении работ и своих дальнейших действиях.

счет-фактура не предоставляется в случае применения упрощенной системы налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.