Спецификация

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Гарантийный срок | Кол-во, шт |
| 1 | Компьютер (26.20.15.000) | Системный блок: • Корпус: - тип корпуса – компьютерный - типоразмер – Midi Tower - поддерживаемые форм-факторы материнских плат – mATX - с блоком питания ATX мощностью – не менее 495 Вт - тип разъема для материнской платы – 20+4 pin - возможность установки CD-ROM и FLOPPY – наличие - возможность установки не менее 3 дополнительных вентиляторов – наличие - разъём USB 2.0 на передней панели – не менее 2 - разъём USB 3.0 на передней панели – не менее 2 - разъём 3,5jack на передней панели для подключения наушников и микрофона – не менее 2 - кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и RESET на передней панели – наличие - материал корпуса – сталь - цвет корпуса – черный - кабель питания – не менее 1 шт. • Материнская плата: - сокет – AM4 - форм-фактор – mATX - чипсет – B450 - разъем для установки модулей ОЗУ DDR4 объемом до 64 Гбайт – не менее 4 - двухканальный режим работы модулей ОЗУ – наличие - поддержка модулей памяти работающих на частоте от 2133МГц до 2933МГц – наличие - поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16 – наличие - поддержка XMP-профилей модулей памяти – наличие - поддержка 2х, 4х, 5.1, 7.1 канального аудиосигнала – наличие - формат аудиосигнала – High Definition Audio - разъем цифрового выхода S/PDIF-интерфейса – не менее 1 - сетевой интерфейс на контроллере 10/100/1000 Мбит – наличие - разъем PCI Express x16, с режимом работы x16 – не менее 1 - разъем PCI Express x16, с режимом работы x4 – не менее 1 - разъем PCI Express x1 – не менее 1 - разъем M.2 с M key, поддерживающего тип 2242/2260/2280/22110 с поддержкой SATA и PCIe – не менее 1 - разъем SATA 6 Гбит/с – не менее 1 - поддержка дисковых массивов RAID 0, RAID 1, и RAID 10 – наличие - порт USB 3.1 Gen 1 на задней панели – не менее 4 - порт USB 3.1 Gen 1 при подключении USB-разъемов на корпусе – не менее 2 - порт USB 2.0/1.1 на задней панели – не менее 4 - порт USB 2.0/1.1 при подключении USB-разъемов на корпусе – не менее 4 - порт PS/2 на задней панели для подключения клавиатуры и мыши – не менее 1 - порт DVI-D на задней панели – не менее 1 - порт HDMI на задней панели – не менее 1 - порт RJ45 на задней панели – не менее 1 - порт 3,5jack на задней панели – не менее 3 • Процессор: - сокет – AM4 - число ядер ЦП – не менее 6 - число потоков – не менее 12 - базовая частота не менее 3.3ГГц – не более 3.5ГГц - максимальная частота – не менее 3.8ГГц и не более 4.0ГГц - объем кэш-памяти первого уровня – не менее 576КБ - объем кэш-памяти второго уровня – не менее 3МБ - объем кэш-памяти третьего уровня – не менее 16МБ - разблокированный множитель – наличие - техпроцесс – не более 12nm - версия PCI Express – PCIe 3.0 x16 - тип поддерживаемой памяти – DDR4 - максимальная частота быстродействия поддерживаемой памяти – не менее 2929МГц • Кулер для процессора: - сокет – AM4; - конектор – 4-pin с PWM; - рассеиваемая мощность – не менее 130 Вт - диаметр вентилятора – не менее 85 и не более 95 мм - материал радиатора – алюминий+медь - количество тепловых трубок – не менее 4 шт. - максимальная скорость вращения – не более 2200 об/мин - минимальная скорость вращения – не менее 1200 об/мин - максимальный уровень шума – не более 22 дБА - без подсветки • Модуль памяти: - стандарт – DDR4 - форм-фактор – DIMM - объем одного модуля – 8 ГБ - количество модулей в комплекте – 2 шт. - суммарный объем – 16 ГБ - эффективная частота – не менее 2666 МГц - количество контактов – 288 - CAS Latency (CL) – 16 - тайминг – 16-18-18 - tRCmin – 45.75нс - tRFCmin – 350нс - tRASmin – 29.25нс - напряжение питания – 1.2 В - радиатор – наличие • Накопитель SSD: - тип – SSD - форм-фактор – M.2 (2880) - тип памяти – MLC - интерфейс – PCIe Gen 3.0 x 4, NVMe 1.3 - основная память – V-NAND 3-bit MLC - буферная память – 512МБ Low Power DDR4 SDRAM - ёмкость – не менее 250 ГБ - объем буфера – не менее 512 МБ - тип памяти – MLC - скорость последовательного чтения – до 3500 МБ/с - скорость последовательной записи – до 2300 МБ/с - скорость случайного чтения (4 КБ, QD32) –250000 IOPS - скорость случайной записи (4 КБ, QD32) – 550000 IOPS - среднее время наработки на отказ (MTBF) – не менее 1500000 ч - устойчивость к ударам – не менее 1500 G - энергопотребление – не более 8 Вт - поддержка шифрования – AES 256-битное шифрование - поддержка TRIM – наличие - поддержка S.M.A.R.T – наличие - поддержка NVMe – наличие - поддержка режима сна – наличие - гарантия – не менее 60 мес. • Видеокарта - тип памяти – GDDR3 - объем памяти – не менее 1024 МБ - частота памяти – не менее 1600 МГц - интерфейс – PCI-E x8 2.0 - частота ядра – не менее 950 МГц - количество подключаемых мониторов – не менее 2 шт. - разъём D-Sub – не менее 1 шт. - максимальное разрешение разъёма D-Sub – не менее 2048х1536 - разъём DVI-D – не менее 1 шт. - максимальное разрешение разъёма DVI – не менее 2560x1600 - разъём HDMI – не менее 1 шт. - максимальное разрешение разъёма HDMI – не менее 4096x2160 - поддержка HDCP – наличие - поддержка Dual-link DVI – наличие - поддержка DirectX 12.0 – наличие - поддержка OpenGL 4.5 – наличие - низкий профиль – наличие - тип охлаждения – пассивное - потребляемая мощность – не более 19 Вт - длина видеокарты – не более 150 мм Размеры – не более 175 x 410 x 360 мм Все устанавливаемые комплектующие должны быть совместимы между собой Гарантия на системный блок не менее 36 мес. Операционная система - Microsoft Windows 10 Professional 64 | 36 месяцев | 6 |
| 2 | Клавиатура (26.20.16.110-00000002) | Тип клавиатуры – проводная Дополнительная информация о товаре: Тип клавиатуры - мембранного типа Интерфейс – USB Количество клавиш – не менее 109 шт Клавиши Shift и Backspace – полноразмерные, широкие Клавиши Enter – прямые Влагозащита – наличие Цифровой блок – наличие Горячая клавиша "Калькулятор" – наличие Поддержки макросов – отсутствует USB-хаб – отсутствует Подставки для кистей – отсутствует Подсветка клавиш – отсутствует Дисплея – отсутствует Цвет клавиатуры – черный Цвет английской раскладки – белый Цвет русской раскладки – белый Длина клавиатуры – не менее 450 и не более 460 мм Ширина клавиатуры – не менее 155 и не более 165 мм | 12 месяцев | 6 |
| 3 | Мышь компьютерная (26.20.16.170-00000002) | Тип подключения – проводная Дополнительная информация о товаре: Интерфейс подключения – USB Тип сенсора – оптический, светодиодный Разрешение оптического сенсора – не менее 1000 dpi Количество клавиш – 3 шт. (включая колесико-кнопку) Колесо прокрутки – наличие Подсветки – отсутствие Длина кабеля – не менее 175 мм Цвет – тёмно-серый | 12 месяцев | 6 |
| 4 | Монитор (26.20.17.110) | Блок питания - Встроенный; Энергопотребление - не более 23 Вт; Цвет - чёрный; Яркость - не менее 250 кд/м²; Вес - не более 5,2 кг; Возможность установки на стену (Vesa) - наличие; Время отклика - не более 2 мс; Габариты с подставкой (Ш*В*Г) - не более 565.5 x 386.5 x 230 мм; Динамическая контрастность - не менее 12 000 000:1; Количество цветов - не менее 16.7 млн; Контрастность - не менее 1 000:1; Ориентация - горизонтальная и вертикальная; Поддержка HDCP - наличие; Покрытие Антибликовое - наличие; Размер видимой части экрана - не менее 298.9 х 531.4 мм; Размер пикселя - не более 0.277 мм; разъем Display Port - 1 штука; Разъем DVI - не менее 1 шт; Разъем Line-out - 1 штука; Разъем USB-концентратор - наличие (не менее 2 шт. USB 2.0); Разъем вход D-sub - не менее 1 шт; Сенсорный экран - отсутствие; Соотношение сторон кадра - 16:9; Технология LED - наличие; Тип поверхности экрана - Матовый; Угол обзора по вертикали - не менее 160 °; Угол обзора по горизонтали - не менее 170 °; Минимальный размер диагонали - 24 Дюйм (25,4 мм); Разрешение экрана, пиксель - 1920x1080; Тип матрицы - TN. | 12 месяцев | 14 |
| 5 | Источник бесперебойного питания (26.20.40.110-00000008) | - полная мощность - ≥ 700.0 В.А - возможность подключения внешних батарей – нет - количество выходных разъемов питания - ≥ 4 шт. - наличие дисплея – нет - наличие дополнительных функций - Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR) - наличие функции параллельной работы – нет - наличие холодного старта - да - сейсмостойкое исполнение – нет - тип - Линейно-интерактивный - тип розеток – EURO - форм-фактор - Отдельно стоящий Дополнительная информация о товаре: - эффективность при полной нагрузке – не менее 96.2% - тип формы напряжения – ступeнчатая аппроксимация синусоиды - диапазон входного напряжения при работе от сети – 180–266В - номинальное входное напряжение – 230 В - номинальное выходное напряжение – 230 В - выходная частота – 50/60 Hz +/-1 Hz - время переключения на работу от аккумулятора – не более 0,01 с - разъём EURO с резервным питанием от батареи – не менее 3 шт - разъём EURO с защитой от всплесков напряжения – не менее 1 шт - батарея в комплекте – 1 шт - ёмкость батареи – 7.2 Ач - напряжение батареи – 12 В - типовое время заряда – не более 8 ч - возможность самостоятельной замены батареи – наличие - кнопка включения – наличие - кнопка "Рестарт" – наличие - самотестирование – наличие - интерфейсный порт USB - наличие - кабель USB – наличие - индикация режима работы – наличие - режимы индикации – работа от сети, работа от батареи, перегрузка, необходимость замены батареи - сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов – наличие - рабочий диапазон температуры – 0 — 40°С - рабочий диапазон относительной влажности – 0 - 95% - уровень акустического шума – не более 45дБ - материал корпуса – сталь, пластик - охлаждение – воздушное - цвет – черный - размер – не более 200*115*256 мм - вес – не более 5.8 кг | 24 месяцев | 14 |
| 6 | Моноблок (26.20.15.00) | Процессор: - сокет процессора – FCLGA1151 - количество ядер – не менее 6 шт. - количество потоков – не менее 6 шт. - техпроцесс – не более 14 нм - базовая частота – не менее 2.2 ГГц - максимальная частота – не менее 3.7 ГГц - объем кэш-памяти первого уровня – не менее 384КБ - объем кэш-памяти второго уровня – не менее 1,5МБ - объем кэш-памяти третьего уровня – не менее 9МБ - максимальная частота быстродействия поддерживаемой памяти – не менее 2666МГц - тип охлаждения – активное - кулер – алюминий/медь - расчётная мощность (TDP) – не более 35 Вт - тип поддерживаемой памяти – DDR4 Видеокарта: - встроенная графика – наличие - базовая частота графической системы – не менее 350 МГц - макс. динамическая частота графической системы – не менее 1,1 ГГц - макс. объем видеопамяти графической системы – не мене 64 Гб - поддержка 4K – наличие - макс. разрешение HDMI 1.4 – не менее 4096х2304@24Гц - макс. разрешение DP – не менее 4096x2304@60Hz - поддержка DirectX 12 – наличие - поддержка OpenGL 4,5 – наличие - количество поддерживаемых дисплеев – не менее 3 шт. Разъёмы М.2: - разъем M.2 2230 – не менее 1 шт. - разъем M.2 2230/2280 – не менее 1 шт. Дисплей: - диагональ – не менее 23.8" - тип матрицы – IPS - разрешение – не менее 1920х1080 - подсветка экрана – led - покрытие экрана – антибликовое Оперативная память: - тип памяти – DDR4 - объём памяти – не менее 16 Гб - слоты для памяти – не менее 2 шт. - эффективная частота – не менее 2666 МГц - максимальный поддерживаемый объём памяти – не менее 32 Гб Жесткий диск: - тип жесткого диска – SSD - объем диска – не менее 512 Гб - поддержка PCIe NVMe – наличие Оптический привод: - тип привода – DVD - возможность записи – наличие Веб камера: - разрешение камеры – не менее 1920х1080 - встроенный в камеру микрофон – наличие - тип микрофона – двухматричный, цифровой Акустическая система: - тип – встроенная - мощность акустической системы – не менее 2 Вт Сетевые интерфейсы: - сетевой интерфейс LAN (RJ45) – наличие - скорость передачи данных на порт LAN – не менее 1GbE - сетевой интерфейс Wi-Fi – наличие - поддержка диапазонов 2.4ГГц, 5ГГц – наличие - поддержка стандарта Wi-Fi 802.11ac – наличие - сетевой интерфейс Bluetooth – наличие - версия Bluetooth – не менее 5.1 Разъёмы: - устройство чтения карт памяти SD 3.0 – не менее 1 шт. - комбинированный разъем для наушников и микрофона – не менее 1шт - разъем SS USB – не менее 1 шт. - разъем SS USB с поддержкой зарядки устройств – не менее 1 шт. - разъем USB 2.0 Type-C – не менее 1 шт. Дополнительно: - клавиатура в комплекте – наличие - Мышь компьютерная в комплекте – наличие - адаптер питания в комплекте – наличие - тип адаптера питания – внешний - мощность адаптера питания – не менее 115 Вт - КПД адаптера питания – не менее 87% - размеры – не более 539,6 x 208,5 x 392,3 мм - кнопки на передней/нижней/верхней стороне – отсутствуют - материал корпуса – пластик - цвет – чёрный - вес – не более 6,6 кг Операционная система – Microsoft Windows 10 Professional 64 | 12 месяцев | 1 |
| 7 | МФУ (26.20.18.000) | Общие сведения Принцип печати – электрографическая печать с использованием сухого тонера Цветообразование – CMYK Время прогрева – не более 21 сек Время вывода первой ч/б страницы – не более 4,6 сек Время вывода первой цветной страницы – не более 7,3 сек Скорость печати – не менее 30 страниц в минуту Процессор – 1,3 ГГц Память – не менее 2 Гб, с возможностью расширения до 4 Гб Жесткий диск – не менее 320 Гб Функция сканирования – наличие Функция печати – наличие Функция копирования – наличие Функция Факс – наличие Загрузка новых функций, приложений и обновлений из облачного хранилища – наличие Печать без полей на плотной бумаге формата SRA3 – наличие Вес – не более 94 кг Габариты – не более 587x685x913 мм Управление и навигация Смарт-панель – наличие Тип смарт панели – цветной дисплей Тачскрин – резистивный или ёмкостной Диагональ – не менее 10,1 дюйма Копир Множественное копирование – до 999 копий Разрешение – не менее 600 dpi Масштабирование – от 25% до 400% Шаг масштабирования – не более 1% Принтер Стандартные языки принтера – PCL5c, PCL6, PostScript 3 (эмуляция), PDF Direct (эмуляция) Дополнительные языки принтера – оригинальный Adobe PostScript3, Модуль IPDS, PictBridge, PDF Direct от Adobe Разрешение печати – не менее 1200 dpi Интерфейсы Сетевой интерфейс LAN (RJ45) – наличие Количество портов – не менее 1 (с возможностью расширения) Скорость передачи данных на порт LAN – не менее 1GbE USB – наличие Количество портов – не менее 1 Тип USB – USB I/F Type B Дополнительные интерфейсы (опция) – двунаправленный IEEE 1284/ECP, беспроводная LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), дополнительная сетевая карта (2-й порт), мобильная печать (Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC) Сканер Реверсивный автоподатчик – наличие Емкость автоподатчика – не менее 100 листов Разрешение – не менее 1200 dpi Скорость сканирования – не менее 80 стр. в минуту, при разрешении не менее 200 dpi Режимы сканирования – облачное хранилище, электронная почта, сетевая папка, USB, SD-карта Форматы файла – одностраничный JPEG, многостраничный TIFF, одностраничный PDF высокого сжатия, многостраничный PDF высокого сжатия, одностраничный PDF-А, многостраничный PDF-А, многостраничный PDF Факс Линия связи – АТС, ОАТС Скорость передачи данных – не менее 2 сек Скорость модема – не менее 33,6 Кбит⁄с Разрешение – не менее 200x100 dpi Дополнительное разрешение – не менее 400 dpi Метод сжатия – MH, MR, MMR, JBIG. Скорость сканирования – не менее 68 стр. в минуту Память – не менее 4 Мб (320 страниц), с возможностью расширения до 60 Мб (4800 страниц) Работа с бумагой Форматы бумаги – SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверты Форматы бумаги (обходной лоток) – SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, конверты, бумага нестандартного размера Запас бумаги – не менее 1200 листов (с возможностью расширения) Максимальный запас бумаги – не менее 4700 листов Выходная ёмкость – не менее 500 листов (с возможностью расширения) Максимальная выходная ёмкость – не менее 1625 листов Мин. плотность бумаги основного лотка – не более 60 г/м² Макс. плотность бумаги основного лотка – не менее 300 г/м² Мин. плотность бумаги обходного лотка – не более 52 г/м² Макс. плотность бумаги обходного лотка – не менее 300 г/м² Мин. плотность бумаги дуплекс – не более 52 г/м² Макс. плотность бумаги дуплекс – не менее 256 г/м² Типы бумаги - Обычная бумага, Переработанная бумага, Специальная бумага, Цветная бумага, Бланки, Открытки, Преднапечатанная бумага, Высокосортная бумага, Бумага с покрытием, Конверт, Бумага с покрытием, Бумага для этикеток, OHP-пленка. Дополнительные возможности Возможность установки дополнительных лотков большой ёмкости – наличие Возможность установки бокового лотка большой ёмкости - наличие Объём бокового лотка – не менее 1500 л Возможность установки гибридного финишера – наличие Возможность установки брошюровщика с функциями фальцовки и сшивания внакидку – наличие Энергопотребление Потребляемая мощность – не более 1700 Вт Потребляемая мощность режиме Ч/Б печати – не более 505 Вт Потребляемая мощность в режиме цветной печати – не более 560 Вт Потребляемая мощность в режим готовности – не более 48 Вт Потребляемая мощность в режиме сна – не более 0,55 Вт | 12 месяцев | 1 |
| 8 | Блок подачи бумаги для МФУ, соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7 (26.20.40.190) | Тип – дополнительный лоток для МФУ Количество лотков – 2 Емкость одного лотка – не менее 550 листов Формат бумаги – SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Мин. плотность бумаги доп. лотка – не более 60 г/м² Макс. плотность бумаги доп. лотка – не менее 300 г/м² Место установки – снизу МФУ Колёса – наличие Вес – не более 21 кг | 12 месяцев | 1 |
| 9 | Тонер-картридж для МФУ (базовый), соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7 (26.20.40.190) | Цвет – чёрный Технология печати – лазерная Ресурс по ISO/IEC 19752 – не менее 31000 стр. Тонер-картридж оригинальный рекомендованный производителем МФУ | 12 месяцев | 2 |
| 10 | Тонер-картридж для МФУ (базовый), соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7 (26.20.40.190) | Цвет – жёлтый Технология печати – лазерная Ресурс по ISO/IEC 19752 – не менее 19000 стр. Тонер-картридж оригинальный рекомендованный производителем МФУ | 12 месяцев | 2 |
| 11 | Тонер-картридж для МФУ (базовый), соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7 (26.20.40.190) | Цвет – малиновый Технология печати – лазерная Ресурс по ISO/IEC 19752 – не менее 19000 стр. Тонер-картридж оригинальный рекомендованный производителем МФУ | 12 месяцев | 2 |
| 12 | Тонер-картридж для МФУ (базовый), соответствующий оригинальному МФУ, указанному в строке 7 (26.20.40.190) | Цвет – голубой Технология печати – лазерная Ресурс по ISO/IEC 19752 – не менее 19000 стр. Тонер-картридж оригинальный рекомендованный производителем МФУ | 12 месяцев | 2 |
| 13 | Точка доступа (26.30.23.000) | Количество ядер процессора – не менее 4-х Частота процессора – не менее 716 МГц Память ОЗУ – не менее 128 МБ Память ПЗУ – не менее 16 МБ Тип памяти ПЗУ – flash Тип антенны – встроенная Выходная мощность – не менее 20 дБм Поддержка частоты 2.4 ГГц – наличие Поддержка MIMO в 2.4 ГГц (MIMO 2x2) – наличие Поддержка частоты 5 ГГц – наличие Поддержка MIMO в 5 ГГц (MIMO 2x2) – наличие Поддержка стандарта Wi-Fi 802.11ac – наличие Порты Ethernet – наличие Количество портов Ethernet – не менее 5 Максимальная скорость портов Ethernet – не менее 1000 Мбит/с USB-порт для подключения накопителя – наличие USB-порт для подключения модема 4G/LTE – наличие Web-интерфейс – наличие Встроенная программа управления – наличие Межсетевой экран (Firewall) – наличие DHCP-сервер – наличие Питание 24В Passive PoE – наличие Питание от блока питания – наличие Тип блока питания – внешний Блок питания в комплекте – наличие Съёмная настольная подставка – наличие Комплект креплений для настенного монтажа – наличие Размер – не более 120x100x35 мм | 12 месяцев | 15 |
| 14 | Точка доступа (Комплект) (26.30.23.000) | Тип антенны – встроенная Выходная мощность – не менее 22 дБм Поддержка частоты 2.4 ГГц – наличие Поддержка MIMO в 2.4 ГГц (MIMO 3x3) – наличие Коэффициент усиления 2.4 ГГц – не менее 3 dBi Максимальная скорость беспроводной передачи данных на частоте 2.4 ГГц – не менее 450 Мбит/с Поддержка частоты 5 ГГц – наличие Поддержка MIMO в 5 ГГц (MIMO 2x2) – наличие Коэффициент усиления 5 ГГц – не менее 3 dBi Максимальная скорость беспроводной передачи данных на частоте 5 ГГц – не менее 867Мбит/с Порты Ethernet – наличие Количество портов Ethernet – не более 1 Максимальная скорость портов Ethernet – не менее 1000 Мбит/с Web-интерфейс – наличие Встроенная программа управления – наличие Питание 24В Passive PoE – наличие Мощность блока питания (БП) – 24В, 0.5А БП PoE в комплекте – наличие Настенное крепление для БП PoE в комплекте – наличие Потолочное крепление в комплекте – наличие Настенное крепление в комплекте – наличие Цвет – белый Вес точки доступа – не более 240 г Габариты – не менее 165x165x40 мм Габариты – не более 175.7x175.7x43.2 мм Количество точек доступа в комплекте – не менее 5 шт. Потолочное крепление в комплекте – не менее 5 шт. Настенное крепление в комплекте – не менее 5 шт. Настенное крепление БП PoE в комплекте – не менее 5 шт. | 12 месяцев | 2 |
| 15 | Коммутатор (26.30.23.000) | Тип коммутатора – управляемый Тип управления – Layer 3 Тип монтажа – в стойку Типоразмер – 1U Технология доступа – Ethernet Тип кабеля – витая пара Процессор – ARM Cortex-A9 Частота процессора – не менее 400 МГц Объем оперативной памяти – не менее 256 МБ Объем Flash памяти – не менее 64 МБ Количество LAN портов – не менее 48 шт Тип LAN портов – RJ-45 Тип LAN портов – 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Количество uplink-портов – не менее 4 шт Тип uplink-портов – SFP Внутренняя пропускная способность – не менее 104 ГБит/с Производительность маршрутизации – не менее 77.3 mpps Размер таблицы MAC-адресов – не менее 16000 Максимальное количество VLANs – не менее 256 Поддержка IPv6 – наличие Поддержка Auto-MDI/MDI-X – наличие Поддержка IEEE 802.3 Type 10BASE-T – наличие Поддержка IEEE 802.3u Type 100BASE-TX – наличие Поддержка IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T – наличие Поддержка IEEE 802.3z Type 1000BASE-X – наличие Поддержка IEEE 802.3u Type 100BASE-FX – наличие Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree) – наличие Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) – наличие Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) – наличие Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) – наличие Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) – наличие Поддержка IGMP (Multicast) – наличие Поддержка SNMP – наличие Поддержка работы в стеке – отсутствие Зеркалирование портов – наличие Web-интерфейс – наличие DHCP-клиент – наличие Охлаждение – без вентилятора Уровень шума – не более 0дБ Поддержка 3G/4G модемов – отсутствие Поддержка PoE – отсутствие Крепление в стойку в комплекте – наличие Материал корпуса – металл, пластик Цвет – серый Тип питания – от электросети Блок питания – встроенный Напряжение – 220 В Потребляемая мощность – не более 32,2 Вт Габариты – не менее 441,5x245,1x42.9 мм и не более 442,5x246,1x43,9 мм Вес – не менее 3 кг и не более 3.31 кг | 12 месяцев | 2 |

## Требования к поставляемой продукции: Товары, поставляемые должны являться новыми (не ранее 2020 года выпуска), ранее неиспользованными, не снятыми с производства производителем на момент поставки.

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам.

В составе оборудования поставляется встроенны микропрограммы, которые составляют неотъемлемую часть функционала приобретаемого оборудования. Представляет собой «прошивку», которая обеспечивает запуск и работу системы, выполняя по отношению к ней функцию управления. Встроенные микропрограммы разработаны производителем для конкретного электронного оборудования (устройства) и не может рассматриваться как ПО в привычном понимании. Она может быть установлена только на то устройство, для которого разработана. Микропрограмма – является комплексным устройством, рассматривать отдельно аппаратную и программную части недопустимо, поскольку они не могут функционировать друг без друга. Конечным объектом закупки является оборудование (товар), а не ПО. Заказчиком не предусмотрено заключение лицензионных (сублицензионных) договоров на право использования ПО, которые заключаются при использовании ПО в его классическом понимании. Настоящей закупкой не предусмотрена поставка программного обеспечения.

## Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя

Товар поставляется с показателями надежности, заявленными изготовителями.

В случае выхода из строя отдельных изделий, агрегатов, узлов и комплектующих поставленной продукции до истечения гарантийного срока при соблюдении заказчиком правил ее эксплуатации, Исполнитель обязан без дополнительной оплаты заменить, либо отремонтировать пришедшие в негодность изделия, агрегаты, узлы и комплектующие в течение 30 дней (не считая времени в пути) с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием.

Технические условия обслуживания оборудования после окончания гарантийного периода должны быть аналогичны условиям обслуживания во время гарантийного периода.

Порядок отгрузки

Товар поставляется Заказчику в собранном виде после проведения всех пусконаладочных работ и проведения первичного инструктажа персонала Заказчика, со всей необходимой гарантийной и технической (технологической) документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.