ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Радиостанция возимая цифровая «Эрика-260» П23

Объем поставки: 9 (Девять) комплектов.

Комплектность:

- приемопередатчик;

- микрофон-манипулятор;

- антенна автомобильная на магнитном основании;

- комплект монтажных частей;

- комплект запасных частей;

- кабель питания 12 В c наконечниками НКИ6,0-6;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- упаковка.

Общее описание:

Радиостанция предназначена для организации радиосвязи в аналоговом (одно- и двухчастотный симплекс) и цифровом стандарта DMR режимах в диапазоне частот от 136 до 174 МГц с аналогичными носимыми, а также портативными, возимыми и стационарными радиостанциями, соответствующими ГОСТ 12252-86, ОСТ 78.01.0004-2000.

Радиостанция должна быть поставлена на снабжение в органы внутренних дел Российской Федерации.

Основные тактико-технические характеристики

Диапазон рабочих частот:  	 	 	 	от 136 до 174 МГц;

Общее количество аналоговых и цифровых каналов,

не менее: 	 	 	 	 	 	 	от 2 до 1024;

Напряжение питания 	 	 	 	 	12 В +30 %; -10 %;

Разнос между соседними каналами: 	 	 	25 кГц или 12,5 кГц;

Ток потребления, не более

в режиме «прием»      1,3 А; в режиме «дежурный прием»    0,5 А; в режиме «передача»:

для аналогового режима  	 	 	 	6,5 А; для цифрового режима  	 	 	 		5,0 А;

Диапазон рабочих температур 	 	 	 	от -30°С до +60°С;

Габаритные размеры, не более 	 	 	 	205 × 176 × 62 мм;

Масса, не более 	 	 	 	 	 	2300 г.

Аналоговый режим

ПЕРЕДАТЧИК

| Мощность несущей, не менее: | 20 Вт ±20 %; |
| --- | --- |
| Паразитная частотная модуляция, не более: | минус 40 дБ для шага 25 кГц; |
|  | (минус 35 дБ для шага 12,5 кГц); |
| Паразитная амплитудная модуляция, не более: | 3 %; |
| Максимальная девиация частоты, не более: | 5 кГц для шага 25 кГц; (2,5 кГц для шага 12,5 кГц); |
| Коэффициент нелинейных искажений, не более: | 5 %; |
| Чувствительность модуляционного входа, не более: | 80 мВ; |

| Уровень излучения в соседнем канале, не более: | минус 70 дБ для шага 25 кГц; |
| --- | --- |
|  | (минус 60 дБ для шага 12,5 кГц); |
| Уровень побочных излучений, не более: ПРИЕМНИК | минус 70 дБ. |
| Чувствительность 12 дБ СИНАД, не более | 0,3 мкВ для шага 25 кГц; |
|  | (0,35 мкВ для шага 12,5 кГц); |
| Избирательность по соседнему каналу, не менее | 80 дБ для шага 25 кГц; |
|  | (70 дБ для шага 12,5 кГц); |
| Избирательность по побочным каналам, не менее | 80 дБ; |
| Интермодуляционная избирательность, не менее | 70 дБ; |
| Номинальная выходная мощность, не менее | 2,5 Вт; |
| Коэффициент нелинейных искажений, не более | 5 %; |
| Эффективность работы ШПД, не менее | 70 дБ. |

Цифровой режим

ПЕРЕДАТЧИК

| Мощность несущей, не менее: Отклонение частоты передатчика | 20 Вт ±20 %; |
| --- | --- |
| от номинального значения, не более | 2×10-6; |
| Излучение в соседнем канале, не более | минус 60 дБ; |
| Уровень побочных излучений, не более ПРИЕМНИК | минус 36 дБм; |
| Чувствительность, не более | 0,3 мкВ (при 5 % BER); |
|  | 0,7 мкВ (при 1 % BER); |
| Избирательность по соседнему каналу, не менее | 60 дБ (при 1 % BER); |
| Избирательность по побочным каналам, не менее | 70 дБ (при 1 % BER); |
| Уровень нежелательных излучений, не более | минус 57 дБм. |

Функциональные характеристики

- Типы голосовых вызовов: индивидуальный, групповой, общий;

- Функциональные режимы работы: прямой (станция-станция) и через ретранслятор;

- Русскоязычное меню управления;

- Сканирование аналоговых и цифровых каналов;

- Программируемые кнопки – 6 шт.;

- Кольцевой трехцветный светодиодный индикатор, отображающий состояние радиостанции;

- Буквенно-цифровой ЖК-дисплей.

Характеристики автомобильной антенны для возимой радиостанции

Полосы рабочих частот:  	 	 	 	 	от 148 до 149 / от 171 до 173 МГц

Усиление в полосе рабочих частот: 	 	 	не менее 3,0 дБ

Волновое сопротивление:  	 	 	 		50 Ом

Поляризация: 	 	 	 	 	 	вертикальная

Предельная мощность: 	 	 	 	 	не менее 100 Вт

Разъём питания: 	 	 	 	 	 	BNC

| № п.п. | Наименование товара | Страна происхождения товара | Усл. ед. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Cумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиостанция возимая цифровая «Эрика-260» П23 |  | шт. | 9 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

Для заключения государственного контракта (в виде электронного аукциона) на поставку радиостанций для патрульных автомобилей Госавтоинспекции, просим Вас рассмотреть наше Описание объекта закупки с таблицей по комплектности и стоимости за 1 ед. товара и общая сумма с учетом доставки в г. Анадырь Чукотского автономного округа и направить в наш адрес три коммерческих предложения.

Просим с ответом не затягивать. Заранее очень благодарны.