Техническое задание

на поставку МТРиО, по титулу: «Строительство ВОЛС ПС 220 кВ Литейная – ПС 220 кВ Компрессорная – ПС 220 кВ Восток»

- Цель задания: поставка мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB, материально технических ценностей по титулу: «Строительство ВОЛС ПС 220 кВ Литейная – ПС 220 кВ Компрессорная – ПС 220 кВ Восток».

- Предметом является:

  - Поставка на объекты строительства мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB, в соответствии со спецификацией Приложение №1 к настоящему Техническому заданию, проведение заводских приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), подготовку персонала Заказчика.

- Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет не менее 48 месяцев.

- Условия поставки: поставка осуществляется в соответствии с условиями договора.

- Требования к Поставщику.

  - Общие требования:

Поставщик обеспечивает;

-	поставку на объекты строительства мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB, в соответствии со спецификацией Приложение №1 к Техническому заданию;

    - гарантийные обязательства;

    - заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ);

    - подготовку персонала Заказчика (конечного собственника покупаемого оборудования).

  - Поставщик обязуется:

    - передать Заказчику всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования поставляемого оборудования;

  - Требования к поставке оборудования и других изделий.

Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования и других изделий, а также:

- эксплуатационно-техническую документацию, указанную в п. 5.4. настоящего Технического задания;

- надлежаще заполненные документы о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

- наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

- типовые инструкции по эксплуатации установленного оборудования;

- журнал технического обслуживания на период опытной эксплуатации.

Поставщик обязан поставить оборудование, ПО, изделия и материалы, которые конкретно не указаны в соответствующих таблицах настоящего ТЗ, но которые необходимы для обеспечения нормального функционирования оборудования.

Оборудование будет доставляться на объекты строительства Поставщиком. Адреса объектов строительства указаны в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию. На момент доставки оборудования на объект, Поставщик обязан обеспечить проверку правильности складирования и условий хранения оборудования.

Все поставляемое оборудование должно быть ранее не использованным и обеспечивать выполнение настоящих требований.

Решение об отгрузке всего комплекса оборудования и материалов принимает Заказчик и уведомляет Поставщика.

  - Требования к эксплуатационно-технической документации:

Вся документация будет представляться на русском и английском языках (для импортных изделий).

Вся документация будет соответствовать российским стандартам. Будут использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.

Документация будет поставляться как на бумажных носителях (3 экземпляра), так и в электронном виде (на CD-ROM в формате MS OFFICE 97/2000 и Adobe Acrobat Reader).

В состав поставляемой документации будут входить:

Системный том, включающий подборку схем (линейная, организации связи, синхронизации, служебной связи, управления, электропитания), таблицу распределения информационных потоков, характеристики и описание системы, включая соответствие настоящим требованиям.

    - Сертификаты/декларации, лицензии;

    - Эксплуатационная документация на каждый вид оборудования и комплекс ВОЛС в целом, содержащая в том числе:

      - техническое описание,

      - инструкцию по эксплуатации

      - программную документацию, включая:

      - описание программно-технических средств;

      - руководство по установке и настройке системного и прикладного программного обеспечения;

      - руководство оператора по использованию всех функций человеко-машинного интерфейса;

      - руководство администратора системы управления, включая администрирование безопасности;

      - документацию на входящие в состав системы управления покупные аппаратные средства и системное программное обеспечение.

Эксплуатационная документация должна быть скомплектована:

    - для каждого объекта.

  - Подготовка персонала Заказчика

5.5.1.	Поставщик до начала проведения заводских приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) оборудования обеспечивает подготовку эксплуатационного персонала Заказчика работе с оборудованием Объекта с выдачей сертификатов, лицензий изготовителя на техническое обслуживание оборудования и программно-технические средства (ПТС).

5.5.2.	Курсы подготовки эксплуатационного персонала Заказчика на экслуатационно-техническое обслуживание должны проводиться на русском языке в учебных центрах представителя завода-изготовителя оборудования.

5.5.3.	Поставщик должен представить Заказчику подробные программы курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика и согласовать их с Заказчиком не менее чем за два месяца до начала подготовки.

Программа курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должна содержать указание на продолжительность курсов, а также иметь следующее содержание:

- техническое описание оборудования и систем;

- эксплуатация оборудования и систем;

- порядок работы;

- измерение параметров, регулирование и настройка;

- проверка технического состояния;

- возможные неисправности и методы их устранения;

- техническое обслуживание;

- условия проведения ремонта.

5.5.4.	Подготовку должны пройти не менее 8 специалистов Заказчика.

5.5.5.	Трансферт, проживание в гостинице, медицинская страховка и оплата суточных эксплуатационному персоналу Заказчика производится Поставщиком в счет цены Договора.

5.5.6.	Поставщик должен обеспечить каждого специалиста Заказчика, направленного на курсы подготовки, комплектом необходимой учебной документации на бумажных и магнитных (или оптических) носителях на русском языке. Состав комплекта учебных материалов за месяц до начала курсов должен быть согласован с Заказчиком.

5.5.7.	Поставщик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие расходы Поставщика, связанные с организацией подготовки персонала Заказчика. Расходы по подготовке персонала Заказчика включены в цену Договора.

5.6.	Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования:

5.6.1.	Для подтверждения соответствия оборудования техническим требованиям Заказчика Поставщик должен в счет цены Договора обеспечить ПСИ оборудования в указанном ниже порядке.

5.6.2.	Поставщик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе и направляет Заказчику проект программы и методики ПСИ для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до начала ПСИ, а также техническую документацию на соответствующее оборудование. Проект программы и методики ПСИ и техническая документация должны представляться Заказчику на бумажных и электронных носителях.

Заказчик обязан в течение 14 (четырнадцати) дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике ПСИ составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.

5.6.3.	Поставщик обеспечивает проведение заводских ПСИ оборудования по согласованной с Заказчиком программе и методике ПСИ.

5.6.4.	По окончании заводских ПСИ Поставщик предоставляет Заказчику все протоколы испытаний, в т.ч. осуществленных при изготовлении и настройке оборудования, протоколы его сертификационных испытаний.

5.6.5.	По результатам рассмотрения поступивших от Поставщика протоколов испытаний, оформленных между заводом-изготовителем оборудования и Поставщиком, Заказчик вправе потребовать проведения заводских ПСИ оборудования (повторных ПСИ) в присутствии своих представителей.

В случае принятия такого решения Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Поставщика протоколов проведенных испытаний сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ. Количество представителей в любом случае должно быть не менее 5 (пяти) человек.

При этом объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Заказчика, определяется Заказчиком.

5.6.6.	Поставщик должен обеспечить устранение заводом - изготовителем оборудования выявленных по результатам проведения ПСИ несоответствий, после чего обеспечить проведение повторных ПСИ соответствующего оборудования.

5.6.7.	Трансферт, проживание в гостинице, медицинская страховка, оформление виз и оплата суточных представителям Заказчика производится Поставщиком в счет цены Договора.

5.6.8.	Результаты ПСИ с участием представителей Заказчика оформляются соответствующими протоколами.

  - Гарантийное и послегарантийное обслуживание:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации создаваемых систем - 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии заводов-изготовителей.

Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, а также документацию, работы и услуги, выполненные Поставщиком по Договору.

В течение гарантийного срока будет обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в Сервис-Центр для проведения ремонта и возвращения после ремонта исправного оборудования Поставщик осуществляет за свой счёт.

В случае замены какого-либо узла (детали, программы) гарантийный срок в отношении замененного узла составляет 3 года от момента замены.

В течении гарантийного периода Поставщиком должно быть обеспечено восстановление работоспособности системы в течении 2 часов.

После окончания гарантийного срока нормальной эксплуатации оформляется акт о завершении всех работ и акт перевода системы на послегарантийное обеспечение.

Послегарантийное обеспечение будет обеспечиваться до окончания срока службы.

В течение послегарантийного срока будет обеспечена платная замена или ремонт оборудования, включая консультационную эксплуатационную поддержку от русскоговорящих квалифицированных специалистов.

- Условия поставки: поставка осуществляется в соответствии с условиями договора и требованиями технического задания.

- Приложения к Техническому заданию:

1. Приложение № 1 – Спецификация и количество комплектующих для мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB.;

2. Приложение № 2 – Адреса объектов строительства

Зам. начальника отдела

управления проектами	              Н. Р. Гизатуллин

Заместитель технического

директора по строительству –

Начальник отдела управления проектами	А.В. Черноплеков

Приложение №1

к Техническому заданию

Спецификация и количество комплектующих для мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB.

| Описание | Модуль или Кабель | ПС Литейная |  |  | ПС Компрессорная |  |  | ПС Талашкино |  | ПС Смоленск-1 |  | ПС 220 кВ Восток |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FOX615 Доступ №1 | FOX615 Доступ №2 | ЗИП Доступ | FOX615 Доступ №1 | FOX615 Доступ №2 | ЗИП Доступ | Доук. DNWP | Доук. XMC25 | Доук. DNWP | Доук. XMC25 | FOX615 Доступ №1 | FOX615 Доступ №2 | ЗИП Доступ |  |
| FOX615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Базовая система FOX (DC) для монтажа в 19" стойку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Шасси FOX615, 19", 6U (465 x 309 x 304 мм с крышкой) + 2U кабельный лоток (465 x 89 x 240 мм), модульная архитектура, 21 слот, шины: 10 GbE and GbE double star, TDM Bus, Инсталляционный комплект для FOX615 | # FOX615-CH | # 1 | # 1 | # 2 | # 1 | # 1 | # 2 |  |  |  |  | # 1 | # 1 | # 2 | # 12 |
| # Панель электропитания мультиплексора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Панель электропитания, 2 ввода 48V DC для FOX615, 30A | # DUPF1-IM | # 1 | # 1 | # 2 | # 1 | # 1 | # 2 |  |  |  |  | # 1 | # 1 | # 2 | # 12 |
| # Опции для системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Кабель синхронизации для FOX61x. D-Sub9 - открытый конец, 5 метров | # CESMx-CB | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 |  |  |  |  | # 2 | # 2 | # 2 | # 18 |
| # Теплоотводящий экран, 19", 2U (465 x 89 x 237 мм) | # FOX615-HD | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Панель вентиляции и сигнализации мультиплексора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Панель вентиляции и сигнализации для 19" шасси FOX615, 48V DC, 1U, 3 LEDs, 10 вентиляторов, до 1200Вт рассеиваемой мощности, 12 входов для внешних аварий, 2 выходных реле | # FAMO1-IM | # 1 | # 1 | # 2 | # 1 | # 1 | # 2 |  |  |  |  | # 1 | # 1 | # 2 | # 12 |
| # Центральные модули управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Центральный процессорный модуль FOX61x, центральная плата модульного коммутатора (chassis switch), матрица коммутации 64Gbps, RSTP, MSTP acc. IEEE 802.1W/802.1Q, ERPS acc. ITU-T G803.2, LAG acc. IEEE802.1ax связь с резервным CESM1 на уровне 2 x 10 GbE , связь со служебными модулями на уровне 1 GbE, активное охлаждение, 1 слот, 3x10/100/1000 Base-T, 1x10/100 Base-T Local mng port (Qx), 2 x SFP/ SFP+ based 10GbE/1GbE, 2x2Mhz/120Ω synch in, 2x2Mhz/120Ω synch out | # CESM1-IM | # 2 | # 2 | # 4 | # 2 | # 2 | # 4 |  |  |  |  | # 2 | # 2 | # 4 | # 24 |
| # Агрегатные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Агрегатный STM-1/4/16 модуль с поддержкой EoS. 2 x SFP порта SDH STM-4/STM-16, 2 x SFP порта SDH STM-1/STM-4, 4 x Ethernet порта (10/100/1000 Base-T). Доступ к P-Bus базовой емкостью 32 x P11 | ## SAMO2-IM | ## 2 | ## 2 | ## 4 | ## 2 | ## 2 | ## 4 |  |  |  |  | ## 2 | ## 2 | ## 4 | ## 24 |
| # SFP-модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Оптический приемопередатчик S-1.1 SFP, рабочая длина волны 1310нм, оптический бюджет, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 15km | ## S11SM-AC | ## 2 | ## 2 | ## 3 | ## 2 | ## 2 | ## 3 |  |  |  |  | ## 2 | ## 2 | ## 3 | ## 21 |
| ## Оптический приемопередатчик S-4.1 SFP, рабочая длина волны 1310нм, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 15km | ## STM4 -AC |  |  | ## 1 | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  | ## 6 |
| ## Оптический приемопередатчик L-4.2 SFP, рабочая длина волны 1550нм, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 80km | ## STM4 -AC |  |  |  |  |  | ## 2 |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1 | ## 4 |
| ## Оптический приемопередатчик V4.2 LC SFP, 1550nm, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 160 км | ## STM4 -AC | ## 1 |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  | ## 1 | ## 1 |  |  | ## 4 |
| ## Оптический приемопередатчик V4.2 LC SFP, 1550nm, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 200 км SPS-53200G | ## STM4 -AC | ## 1 | ## 1 |  | ## 1 | ## 2 |  |  |  | ## 1 |  |  |  |  | ## 6 |
| ## Оптический приемопередатчик S-16.1 SFP, рабочая длина волны 1310нм, оптический бюджет, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 15km | ## STM16 -AC |  |  | ## 3 |  |  | ## 3 | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  | ## 2 | ## 10 |
| ## Оптический приемопередатчик L-16.2 SFP, рабочая длина волны 1550нм, оптический бюджет, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 40km | ## STM16 -AC |  |  |  |  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 4 |
| # Трибутарные модули |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Модуль интерфейсов G.704 (E1), 8x2Mbit/s | # LEDE1-IM | # 1 | # 1 | # 3 | # 1 | # 1 | # 3 |  |  |  |  | # 1 | # 1 | # 3 | # 15 |
| ## Кабель для модуля G.703 E1, 8x2Mbit/s, 120 Ом, DIN 41612 - открытый конец, 5м | ## LOMIF-CB | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  | ## 1 | ## 1 |  | ## 8 |
| # Модули аналоговой телефонии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Модуль FXS интерфейсов (POTS), 16 2-ух проводных каналов | # LESU1-IM | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |  |  |  |  | # 1 | # 1 | # 1 | # 9 |
| ## Кабель 16 пар, DIN 41612 - открытый конец, 5м | ## SUxxx-CB | ## 1 | ## 1 |  | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1 |  | ## 6 |
| # Модуль для организации 2-ух / 4-ех проводных каналов ТЧ с E&M сигнализацией, 8 портов, конференцсвязь, с защитой 1+1 | # LEDA1-IM | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |  |  |  |  | # 1 | # 1 | # 1 | # 9 |
| ## Кабель для модуля E&M, 8 каналов, открытый конец, 5м | ## NEMSG-CB | ## 1 | ## 1 |  | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1 |  | ## 6 |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # FOXMAN UN Basic Package (BP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # FOXMAN UN BP node licence fee FOX (3) | # FOXMAN=-SL | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Option FOXMAN SNMP Fault Management Interface for FOX (3) | # FOXMAN=-SL | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # FOXMAN UN Networking Package for FOX (3) | # FOXMAN=-SL | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Support per node | # FOXMAN=-SL | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ HW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Компьютер для локальной системы управления | # NMS-CT | # 1 |  |  | # 1 |  |  |  |  |  |  | # 1 |  |  | # 3 |
| ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Телекоммуникационный шкаф 42U; ШхВхГ=800x2200x600 RAL7035; высота цоколя 100мм; цвет цоколя RAL7035 (5512120) |  | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Панель распределения питания ВРМ 500.05 | # ВРМ.500.05 | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| КОНСТРУКТИВЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Блок розеток 7 розеток DK 7240220 | # 7240220 | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Компактный светильник 8Вт/100-240В | # 2500200 | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Патч-панель 19'', RJ45 Cat.6, 110, 1U, 24 порта | # PP-19-24-8P8C-C6 | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Панель кабельная (органайзер) фронт, 19", 1U | # 5502205 | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Устройство цифрового контроля и сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # УЦКС |  | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Кросс оптический стоечного исполнения |  | # 1 | # 1 |  | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  | # 1 | # 1 |  | # 6 |
| # Плинт LSA PROFIL 2/10 | # DDF | # 20 | # 20 |  | # 20 | # 20 |  |  |  |  |  | # 20 | # 20 |  | # 120 |
| # Оптические соединительные шнуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # LC-FC, simplex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ШО simplex LC/UPC-FC/UPC-5м | ## ODF | ## 8 | ## 8 |  | ## 10 | ## 8 |  |  | ## 4 |  | ## 4 | ## 6 | ## 4 |  | ## 52 |

Зам. начальника отдела

управления проектами	              Н. Р. Гизатуллин

Заместитель технического

директора по строительству –

Начальник отдела управления проектами	А.В. Черноплеков

Приложение №2

к Техническому заданию

Адреса объектов строительства

| № | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | ПС 220 кВ Литейная | Смоленская обл. г. Ярцево |
|  | ПС 220 кВ Компрессорная | Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н,дер.Лехмино |
|  | ПС 220 кВ Восток | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское сельское поселение, дер. Каменная Гора |
|  | ПС 220 Смоленск-1 | Смоленская обл., г.Смоленск, ул. Попова, д.7 |
|  | ПС 330 кВ Талашкино | Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Талашкинское |

Зам. начальника отдела

управления проектами	              Н. Р. Гизатуллин

Заместитель технического

директора по строительству –

Начальник отдела управления проектами	А.В. Черноплеков