Поставку модуля высокопроизводительного кластера

в комплекте:

- серверов - 8 шт.,

- стойка - 1 шт.,

- жестких дисков - 8 шт.

Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки должны быть не хуже требуемых.

Гарантия на все поставляемое оборудование не менее 36 месяцев с выездом специалиста на место эксплуатации оборудования.

1) Сервер:

| Сервер в сборе | Соответствие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара. | Соответствие |
|  | Высота сервера в монтажных единицах (юнитах) | Не более 1 |
|  | Глубина сервера | Не более 740 мм |
|  | Количество отсеков 3,5" на лицевой панели сервера для SAS3/SATA3 накопителей с возможностью горячей замены | Не менее 4 |
|  | Встроенные управляемые вентиляторы с возможностью горячей замены | Не менее 6 |
|  | Количество установленных блоков питания | Не менее 2 |
|  | Мощность одного блока питания | Не менее 550 Вт |
|  | Поддержка горячей замены блоков питания | Наличие |
|  | Возможность монтажа в 19" стойку | Наличие |
|  | Комплект для монтажа в 19" стойку | Наличие |
|  | Литография процессора | Не более 14 нм |
|  | Количество ядер процессора | Не менее 16 |
|  | Максимальная тактовая частота процессора | Не менее 3,20 ГГц |
|  | Кэш-память процессора | Не менее 22 МБ |
|  | Технология, обеспечивающая два потока обработки для каждого физического ядра | Наличие |
|  | Технология динамического увеличения частоты процессора в зависимости от разницы между номинальным и максимальным значениями температуры | Наличие |
|  | Поддержка процессором технологии виртуализации, позволяющая одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких виртуальных платформ | Наличие |
|  | Поддержка процессором векторных инструкций AVX | Наличие |
|  | Поддержка процессором векторных инструкций AVX-512 | Наличие |
|  | Количество модулей AVX-512 FMA | Не менее 1 |
|  | Функция управления потреблением энергии в зависимости от текущей нагрузки процессора | Наличие |
|  | Количество установленных процессоров | Не менее 2 |
|  | Максимальное количество процессоров | Не менее 2 |
|  | Количество слотов под оперативную память | Не менее 24 |
|  | Тип установленной оперативной памяти | Регистровая DDR4 с кодом коррекции ошибок |
|  | Тактовая частота установленной оперативной памяти | Не менее 2933 МГц |
|  | Объем одного модуля установленной оперативной памяти | Не менее 32 ГБ |
|  | Количество установленных модулей оперативной памяти | Не менее 2 |
|  | Количество разъемов PCI Express x16 | Не менее 1 |
|  | Количество разъемов PCI Express x8 | Не менее 2 |
|  | Количество разъемов M.2 | Не менее 2 |
|  | Аппаратный контроллер выявления и регистрации критических состояний с характеристиками: - система сбора информации о вычислительном устройстве, мониторинга и управления системной информацией с целью снижения стоимости администрирования и обслуживания IT-инфраструктуры, уменьшения времени простоя объектов инфраструктуры, обеспечения своевременного обнаружения, локализации и решения технических проблем; - система должна отображать серийный номер изделия, обеспечивать контроль «зависаний» ОС; - должны быть подключены следующие датчики: температуры (точность измерения не менее 1 °С) и запыленности; - должна поддерживаться функция фиксации факта несанкционированного вскрытия корпуса устройства с поддержкой следующих форматов оповещения: вывода информации на экран, отправки сообщения по электронной почте, которая должна принимать не менее трех значений отображения информации: «Датчик недоступен», «Корпус закрыт», «Корпус вскрыт N раз(а)»; - должна быть обеспечена реализация удаленного оповещения о попадании внутрь корпуса изделия мелкодисперсных частиц размером не более 0,3 мкм для предотвращения их накопления в количестве, достаточном для нарушения работы изделия; - должна быть обеспечена возможность хранения данных о контролируемых параметрах датчиков и пороговых значениях в энергонезависимой памяти аппаратного контроллера. | Наличие |
|  | Аппаратная реализация удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции: - удаленный доступ к графической консоли сервера; - последовательная консоль; - подключение виртуальных носителей; - возможность удаленно подключать к управляемому серверу образы дисков CD/DVD, FDD, HDD; - поддержка журнала событий; - многопользовательский доступ, назначаемые права пользователей, интеграция с Active Directory; - независимость от ОС (Операционная система). Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI, включая следующее: - состояние датчиков температуры (процессор, системная плата); - состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера; - состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора); - определение ошибок памяти ECC; - состояние питания (блоки питания); - удаленное управление питанием: включение, выключение, перезагрузка; - удаленный доступ к текстовой или графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM); - обеспечение безопасное сетевое управление через удаленное управление/перенаправление консоли; - управление через выделенный сетевой порт. | Наличие |
|  | Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) на задней панели | Не менее 2 |
|  | Выделенный порт RJ-45 на задней панели для удаленного управления сервером | Наличие |
|  | Количество портов VGA на задней панели | Не менее 1 |
|  | Количество портов COM на задней панели | Не менее 1 |
|  | Количество портов USB 3.0 на задней панели | Не менее 2 |
|  | Количество накопителей: | Не менее 1 |
|  | Объем накопителей | не менее 8000 ГБ |
|  | Предназначение | для построения рейд-массивов и использования в серверных платформах |
|  | скорость вращения шпинделя накопителей | не менее 7200 оборотов/мин |
|  | предназначен для работы в режиме | 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю); |
|  | Буфер накопителей | не менее 256 Мб |
|  | Интерфейс накопителей | SATA 6 Гбит/сек. |
|  | Модуль агрегации отчетности и инвентаризации. Язык интерфейса - русский. Для быстрой идентификации и корректировки проблем системы должна использоваться система цветовых идентификаторов, с помощью которой отображается состояние систем и их компонентов. Администратору должна быть предоставлена полная информация об управляемых системах и возможность вмешиваться в работу каждой системы и ее индивидуальных компонентов. Наличие возможности дистанционно остановить исполняемый процесс и запустить или остановить службу на управляемой системе. Отображаются тип запуска и текущий статус каждой службы. Должен быть предоставлен доступ к функциям удалённого управления для контролируемых систем, включая выключение, перезагрузку, технологию «пробуждения по сети» и удалённую консоль управления. Наличие функции удаления управляемых систем по заданному диапазону IP- адресов, по функции, по местоположению, по дате. Возможность производить мониторинг физических событий, происходящих на серверах с активированной технологией IPMI (отображение: версии IPMI, количества записей в списке, время добавления последней записи, время последней очистки списка, доступное свободное пространство), возможность выключать или перезапускать сервер в случае, если операционная система не проявляет активности. Должно быть реализовано централизованное формирование отчётов: детальные свойства ресурсов, список ресурсов, общая информация о ресурсах, общая информация об операционной системе, аудит пользователя, локальная рассылка сообщений, отчет с общей информацией о приложении, отчёт о детальных свойствах: имя машины, рабочий статус, IP-адрес, версия/пакет обновлений операционной системы , местоположение, функции, номер/стоимость/дата установки/владелец ресурса, модель/серийный номер/инвентарный номер/производитель машины, число и тип логических ЦП, общее количество установленных устройств физической и виртуальной памяти и число используемых блоков памяти, число доступных логических дисков и ёмкости, число установленных приложений, модель/производитель платы, обнаруженные устройства сенсоров, модель/память адаптера дисплея, имя/серийный номер монитора, общее количество установленной памяти, метка и ёмкость индивидуального блока памяти , общий объем виртуальной и физической памяти и объем используемой памяти , общая ёмкость физического диска, размер физического диска/информация об устройстве, метка и ёмкость индивидуального физического диска, имя/описание внешнего устройства, номер/описание/DHCP/IP-адрес/МАС-адрес сетевого адаптера, метка и статус PCI-слота, установленные приложения – Имя/Поставщик/Версия. Отчёты могут включать уже не обслуживаемые системы, которые были удалены, но данные которых всё ещё хранятся в базе данных. Для управления системой пользователи могут модифицировать пороговые величины, периоды выборки, периоды перезагрузки и методы рассылки уведомлений. Метод уведомления, пороговые величины и периоды оценки для каждой категории типа датчиков, автоматически применяются ко всем обнаруженным датчикам соответствующего типа: 1) Физические датчики: Безопасность – если/когда корпус системы открыт, проникновение в него вызовет отправку сообщения датчиком, но только при условии, что функция должна поддерживаться сервером. Вентиляторы – контролируется скорость вращения, но только при условии, что данная функция поддерживается сервером. Напряжение – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. Температура – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. Энергопотребление – контролирует потребление энергии при условии, что аппаратное обеспечение системы поддерживает данный тип информационных отчётов. Потеря избыточности блоков питания – контролирует управляемые службы IPMI, сообщение отправляется в случае потери избыточности блоков питания. 2) Логические датчики: Сетевые адаптеры – контролируют рабочее состояние сетевых адаптеров Физический диск – контролирует наличие и процент использования физического диска в системе и/или RAID-массива, доступные для операционной системы посредством RAID-контроллера. Логические диски – предоставляется отчет о доле пространства, используемого логическим диском, который был отформатирован или установлен при помощи операционной системы. Если диск не был отформатирован, то система будет считать его неисправным. Внешние устройства – внешние устройства, подключенные к системе, будут расцениваться ею как установленные до тех пор, пока они подключены. Управляемый RAID-контроллер – состояние RAID-контроллера. Общее использование ЦП – процент загрузки ЦП. Общее использование памяти – процент использования физической и виртуальной памяти. Частота ошибок памяти – число одно- и многоразрядных ошибок (требуется ЕСС память с контролем ошибок и поддержка соответствующих функций сервером). Изменения аппаратного обеспечения – контролируются изменения конфигурации аппаратного обеспечения. Изменения программного обеспечения – контролируются изменения, вносимые в установленные программы. Наличие функции рассылки сообщений через электронную почту, локальной рассылки. Реализация следующих типов мониторинга: ловушки событий платформы (РЕТ) - форматированные полученные SNMP-ловушки, конвертированные в обычный текст и отправленные сообщением. Аппаратное событие – превышение физическим компонентом системы порогового значения. Аппаратное событие включает: вопросы безопасности корпуса, значения скорости вентилятора, флуктуации температуры корпуса, флуктуации электрического напряжения или потеря резервного источника питания. События сети – сетевое соединение потеряно из-за выхода адаптера из строя. События накопителей – логический диск достиг порогового значения, потеря логического диска или потеря физического диска (диск удалён или не функционирует), или внешний диск присутствует в системе в течение продолжительного периода времени и может вызвать сбой при загрузке. Событие опроса системы на производительность – превышено пороговое значение использования для ЦП или оперативной памяти. Событие мониторинга ресурса – для сервера проводит инвентарную опись компонентов системы, находящихся под управлением (например, ЦП, памяти, дисков, установленных или удалённых приложений для программного обеспечения и т.д.), проверка каждый раз при перезапуске системы. Должен производиться интегрированный мониторинг RAID-контроллеров. Будет проводиться мониторинг всех обнаруженных и поддерживаемых RAID-контроллеров системы, их свойства и конфигурация будут отображаться в разделе «Управляемые RAID-контроллеры» во вкладке свойств накопителя. Должен проводиться профилактический мониторинг дисков, управление RAID-массивами. Отображение модели контроллера, версии встроенного программного обеспечения, кэш (при наличии), номер шины, ID, версию BIOS, наличие BBU и максимальное число устройств на шину, текущих RAID-массивов, сконфигурированных на данном контроллере, включая их описание, номер RAID-массива и статус. Должен отображать физические диски, присоединённые к RAID-контроллеру, включая их ID, статус, ёмкость, производителя и модель. | Наличие |

2) Жесткий диск 8 TB:

| Жесткий диск | Предназначение для построения рейд-массивов и использования в серверных платформах | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Предназначение для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю) | Соответствие |
|  | Общее кол-во накопителей, шт. | Не менее 8 |
|  | Тип накопителя - HDD | Соответствие |
|  | Поддержка секторов размером 4 КБ | Соответствие |
|  | Назначение накопителя – для сервера | Соответствие |
|  | Форм-фактор, дюйм | Не менее 3.5 |
|  | Объем накопителя | Не менее 8000 ГБ |
|  | Объем буферной памяти | Не менее 256 МБ |
|  | Скорость вращения | Не менее 7200 rpm |
|  | Интерфейс подключения - SATA 6 Гбит/сек | Соответствие |

3)Стойка:

| Стойка | Соответствие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. | Соответствие |
| --- | --- | --- |
|  | При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, электронный паспорт изделия, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, технические условия эксплуатации товара. | Соответствие |
|  | Ширина стойки | Не более 600 мм |
|  | Глубина стойки | Не менее 1000 мм |
|  | Высота стойки (без ножек) | Не менее 1980 мм |
|  | Рабочая высота стойки | Не менее 42U |
|  | Номинальная нагрузка | Не менее 350 кг |
|  | Монтажные рамы с перфорацией для установки 19" оборудования (четыре монтажных профиля) | Не менее 2 |
|  | Основание (ножки) | Не менее 2 |
|  | Комплект заземления | Наличие |
|  | Крыша | Не менее 1 |
|  | Винтовые опоры для устранения влияния неровностей пола | Не менее 4 |
|  | Комплект телескопических кулис для установки меньшего по глубине оборудования, чем установленные рамы стойки | Не менее 1 |
|  | Полка под оборудование (до 100 кг. регулировка глубины 750-1000мм) | Не менее 1 |
|  | Блок электрических розеток, для распределения электропитания с напряжением 220В | Наличие |
|  | Максимальный ток нагрузки блока электрических розеток | Не менее 16А |
|  | Параллельно соединенные евро розетки, с общим заземляющим контактом | Не менее 8 |
|  | Кабельный вертикальный органайзер, предназначенный для прокладки и фиксации кабелей | Не менее 4 |
|  | Кабельный горизонтальный органайзер, предназначенный для прокладки и фиксации кабелей | Не менее 1 |
|  | Крепежный комплект, предназначенный для крепления оборудования на 19 дюймовые профили. Состав крепежного комплекта: закладная гайка + пластиковая шайба + болт - каждого по 50 шт. | Не менее 1 |
|  | Поставка в разобранном виде. Возможность установки до 18-ти полок под оборудование, выдвижные полки клавиатурные, консоли с KVM коммутаторами, консольные кабели, панели питания, системы вентиляции и охлаждения, панели освещения, фальш-панели, кабельные органайзеры, монтажные профили, крепежные комплекты, термостаты, источники бесперебойного питания | Соответствие |
|  | Отделка поверхности Поверхности должны быть окрашены по порошково-полимерной технологии | Соответствие |
|  | Материал Рамы – сталь 1.5 мм Крыша – сталь 1.0 мм Основание – сталь 1.5 мм | Соответствие |
|  | Цвет стойки | Черный |
|  | Максимальная нагрузка | Не менее 1000 кг. |
|  | Гарантия на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев с выездом специалиста на место эксплуатации оборудования | Соответствие |

В Техническом задании могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Слова «не более» - участник закупки предоставляет в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

Слова «не менее» - участник закупки предоставляет в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

Слова «соответствие» - товар, предлагаемый участником, должен соответствовать установленному требованию;

Слова «наличие» - товар, предлагаемый участником должен обладать указанной характеристикой, возможностью, комплектацией и т.п.