| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики и потребительские свойства товара | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазут топочный | Топливо нефтяное. Мазут топочный 100, 2.00 %, зольный ,25 гр. С, ГОСТ 10585-2013 Вязкость при 100 0С не более 6,8 градус ВУ Кинематическая вязкость при 100 0С не более 50,0 мм2/с Зольность не более 0,14 % Массовая доля механических примесей не более 1,0 % Массовая доля воды не более 1,0 % Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие Содержание сероводорода ppm (мг/кг) не более 10 Массовая доля серы не более 2 %, Температура вспышки в открытом тигле, не ниже 110 С0 Температура застывания не выше 25С0 Теплота сгорания (низшая) в перерасчете на сухое топливо не менее 40530 кДж/кг | т | 589,1т. |