Наименование и описание объекта закупки.

| № п/п | Наименование товара | Код КТРУ/ОКПД-2 | Ед. изм. по ОКЕИ (усл. об.) | Описание в соответствии с КТРУ | Дополнительные характеристики товара (технические характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) | Обоснование дополнительных характеристик товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005038 | штука | Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который либо является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), либо прикрепляется или вставляется в автоинъектор. Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов или других лекарственных средств. Изделие, как правило, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования. | Для введения инсулина, совместимы со шприц-ручками. Стерильность - наличие защитной наклейки, защищающей стерильность иглы. Длина иглы 4 мм; Наружный диаметр иглы: не менее 32G (не более 0,23 мм). | Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44 | 920 000 |
| 2 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005038 | штука | Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который либо является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), либо прикрепляется или вставляется в автоинъектор. Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов или других лекарственных средств. Изделие, как правило, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования. | Для введения инсулина, совместимы со шприц-ручками. Стерильность - наличие защитной наклейки, защищающей стерильность иглы. Длина иглы 5 мм; Наружный диаметр иглы: не менее 31G (не более 0,25 мм). | Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44 | 95 000 |
| 3 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005038 | штука | Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который либо является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), либо прикрепляется или вставляется в автоинъектор. Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов или других лекарственных средств. Изделие, как правило, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования. | Для введения инсулина, совместимы со шприц-ручками. Стерильность - наличие защитной наклейки, защищающей стерильность иглы. Длина иглы 5 мм; Наружный диаметр иглы: не менее 33G (не более 0,21 мм). | Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44 | 380 000 |
| 4 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005038 | штука | Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который либо является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), либо прикрепляется или вставляется в автоинъектор. Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов или других лекарственных средств. Изделие, как правило, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования. | Для введения инсулина, совместимы со шприц-ручками. Стерильность - наличие защитной наклейки, защищающей стерильность иглы. Длина иглы 6 мм; Наружный диаметр иглы: не менее 31G (не более 0,25 мм). | Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44 | 470 000 |
| 5 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005038 | штука | Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который либо является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), либо прикрепляется или вставляется в автоинъектор. Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов или других лекарственных средств. Изделие, как правило, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования. | Для введения инсулина, совместимы со шприц-ручками. Стерильность - наличие защитной наклейки, защищающей стерильность иглы. Длина иглы 6 мм; Наружный диаметр иглы: не менее 32G (не более 0,23 мм). | Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44 | 370 000 |
| 6 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005038 | штука | Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который либо является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), либо прикрепляется или вставляется в автоинъектор. Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов или других лекарственных средств. Изделие, как правило, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования. | Для введения инсулина, совместимы со шприц-ручками. Стерильность - наличие защитной наклейки, защищающей стерильность иглы. Длина иглы 8 мм; Наружный диаметр иглы: не менее 31G (не более 0,25 мм). | Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44 | 550 000 |
| 7 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005038 | штука | Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который либо является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), либо прикрепляется или вставляется в автоинъектор. Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов или других лекарственных средств. Изделие, как правило, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования. | Для введения инсулина, совместимы со шприц-ручками. Стерильность - наличие защитной наклейки, защищающей стерильность иглы. Длина иглы 8 мм; Наружный диаметр иглы: не менее 32G (не более 0,23 мм). | Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44 | 370 000 |
| 8 | Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005038 | штука | Изделие, разработанное для парентерального введения лекарственного средства, содержащегося в картридже, который либо является неотъемлемой частью автоинъектора (шприц-ручки с лекарственным средством), либо прикрепляется или вставляется в автоинъектор. Используется лицами, которые регулярно вводят себе дозы инсулина, гормонов или других лекарственных средств. Изделие, как правило, представляет собой двухконечную иглу из нержавеющей стали различных размеров, которая фиксируется в резьбовом разъеме из пластика в месте соединения с автоинъектором. Изделие поставляется в герметичной стерильной упаковке и может иметь специальную безопасную конструкцию для минимизации риска травмирования иглой. Это изделие для одноразового использования. | Для введения инсулина, совместимы со шприц-ручками. Стерильность - наличие защитной наклейки, защищающей стерильность иглы. Длина иглы 10 мм; Наружный диаметр иглы: не более 29G (не менее 0,33 мм). | Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44 | 100 000 |
| 9 | Шприц инсулиновый/неубираемая игла | 32.50.13.110-03210 | штука | Объем > 0.5 и ≤ 1 Кубический сантиметр;^миллилитр | Инсулиновая шкала U100. Игла с трехгранной заточкой. Длина иглы - не более 8 мм. Трехкомпонентный | 1) Материалы изготовления шприца важны для понимания их совместимости с лекарственными препаратами. Инсулиновая шкала U100 для правильного дозирования препарата. 2) Игла с трехгранной заточкой для атравматического введения и снижения болезненности при проникновении в ткани 3) Согласно п.5.1 рекомендаций МЗ РФ от 2018 года «Техника инъекции и инфузий при лечении сахарного диабета», длина иглы (например, 10-12,7 мм) считается избыточной, более короткие иглы безопаснее, а их применение, как правило менее болезненней. 4) Наличие поршня с резиновым уплотнителем облегчает введение лекарства, нет риска высокой травматизации, как при использовании двухкомпонентных вариантов. | 365 000 |