Утверждаю

Главным Инженером «ГК РОСАТОМ»

_________________ Сорокин А. В.

Описание объекта закупки: Техническое задание

Поставщик может предложить эквивалент лучшего качества, с расхождениями тех. характеристике.

Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Количество с указанием единиц измерения | Характеристики объекта закупки: показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Государственным заказчиком требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Досмотровый ручной металлоискатель | 107 шт. | 1.1. Тип искателя: ручной |
|  |  |  | 1.2. Рабочая частота: значение не менее 20 кГц, но не более 100 кГц |
|  |  |  | 1.3. Расстояние обнаружения: |
|  |  |  | 1.3.1. Пистолет среднего размера: минимальное значение не более 200 мм, максимальное значение не менее 250 мм |
|  |  |  | 1.3.2. Стальная пластина - квадратная размером 100х100х1 мм или круглая диаметром 100 мм: минимальное значение не более 100 мм, максимальное значение не менее 160 мм |
|  |  |  | 1.4. Звуковая индикация |
|  |  |  | 1.5. Вибрационная индикация |
|  |  |  | 1.6. Световая индикация |
|  |  |  | 1.7. Высокая чувствительность |
|  |  |  | 1.8. Наличие дополнительной узконаправленной зоны повышенной чувствительности в передней части металлоискателя |
|  |  |  | 1.9. Автоматическая настройка чувствительности |
|  |  |  | 1.10. Эргономичная конструкция |
|  |  |  | 1.11. Функция «включил и работай» |
|  |  |  | 1.12. Бесшумный режим |
|  |  |  | 1.13. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше 0ºС, максимальное значение не ниже 50ºС |
|  |  |  | 1.14. Возможность работы при влажности окружающей среды до 98% без прямого конденсата |
|  |  |  | 1.15. Габаритные размеры (ДхШхТ), мм: значение не менее (350x60x28), но не более (500x90x35) |
|  |  |  | 1.16. Подзарядка аккумулятора от блока питания без извлечения из корпуса металлоискателя |
|  |  |  | - Возможность работать от блока питания с прибором без элемента питания |
|  |  |  | 1.18. Индикация разряда батареи |
|  |  |  | 1.19. Потребление в ждущем режиме: не более 0,006 А |
|  |  |  | 1.20. Потребление в режиме обнаружения: не более 0,020 А |
|  |  |  | - Напряжение элемента питания: значение не менее 8,4 В, но не более 9 В |
|  |  |  | 1.22. Элемент питания: аккумулятор |
|  |  |  | 1.23. Время работы аккумулятора: не менее 80 ч |
|  |  |  | 1.24. Материал корпуса: пластик |
|  |  |  | 1.25. Комплект поставки: |
|  |  |  | 1.25.1. Аккумулятор |
|  |  |  | 1.25.2. Блок питания |
|  |  |  | 1.25.3. Крепление на ремень |

Примечание:

1) при составлении Описания объекта закупки использованы стандартные показатели, условные обозначения и терминология, касающаяся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (в том числе для применения на добровольной основе);

2) в показателях объекта закупки и их значениях, указанных в столбце 4 «Характеристики объекта закупки: показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным заказчиком требованиям» Таблицы 1 раздела II «Описание объекта закупки: Техническое задание», по которым использованы обозначения: «не менее», «не более», «любой» (в соответствующих падежах), «±», «или», «и/или», установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей объекта закупки. Во всех остальных показателях объекта закупки установлены значения показателей объекта закупки, которые не могут изменяться.

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1. Основные характеристики объекта закупки приведены в Разделе «Описание объекта закупки: Техническое задание».

2. Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование начальной (максимальной) цены контракта подготовлено с использованием отдельных положений Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567.

3. Расчет:

Таблица 2

| № по Техни-ческому заданию | Наименование Товара | Количество с указанием единиц измерения | Цены Поставщиков за ед. изм., руб. |  |  | НМЦ за ед. изм. Товара, руб. | НМЦ Товара, руб. | Коэффи- циент вариации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник информации 1.1 | Источник информации 1.2 | Источник информации 1.3 |  | НМЦ Товара*v | V |
| Условное обозначение/Формула | - | v | цена | цена | цена |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Досмотровый ручной металлоискатель | 107 шт. | 10690,00 | 10076,27 | 10790,00 | 10518,75 | 1 125 426,25 | 5,92 |
| Итого (НМЦК рын): |  |  |  |  |  |  | 1 125 426,25 |  |

Используемые условные обозначения:

НМЦ – начальная (максимальная) цена;

НМЦ за ед. изм. Товара – НМЦ за единицу измерения Товара по одной позиции Технического задания;

НМЦ Товара – НМЦ Товара по одной позиции Технического задания;

НМЦКрын - НМЦ контракта;

v - количество (объем) закупаемого Товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы Товара, представленная в источнике с номером i;

V - коэффициент вариации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 125 426,25 (один миллион сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать шесть рублей двадцать пять копеек).

- Условия доставки и приемки товара

3.1 Срок поставки товара: в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента заключения контракта.

3.2 Условия доставки товара: Поставка Товара производится за счет Поставщика. Возможен самовывоз по согласованию с Заказчиком. Упаковка, маркировка поставляемого Товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и поставке Товара.

3.3 Порядок и срок осуществления заказчиком приемки поставленного Товара: Заказчик для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям проекта контракта проводит экспертизу поставленного Товара. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренная контрактом, проводится силами Заказчика (приемочной комиссии).

В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, товарная накладная не подписывается Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков Товара в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. После устранения недостатков Сторонами подписывается акт устранения недостатков и товарная накладная.

3.4 Порядок и срок оформления результатов приемки Товара: Поставляемый Товар Заказчик принимает по товарной накладной после проведения экспертизы поставленного Товара при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и упаковки к техническим и функциональным характеристикам Товара.

Срок оформления результатов приемки поставленного Товара: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара.