Техзадание 
	№ п/п
	Наименование

продукции/ обозначение
	
	Ед. изм
	Размер
	Рост
	Кол-во по размерам
	Общее кол-во

	
	Халаты
	
	
	
	
	
	

	
	Халат жен. белый ткань х/б ГОСТ 12.4.131-83
	Халат женский прямого силуэта с центральной застежкой.

Полочки с нагрудными вытачками из боковых швов, верхним накладным карманом на левой полочке и нижними накладными карманами. Рукава длинные, втачные с манжетом на пуговице.  

Ткань:  бязь (хлопок — 100%), плотность 130-150 г/м2, 

Застежка: на пуговицах

Воротник: отложной

Цвет: белый

Защита от общих производственных загрязнений

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	44-46

44-46

48-50

48-50

52-54

52-54

56-58

60-62


	158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

170-176

170-176

170-176


	35

1

40

16

32

16

7

4


	151

	
	Халат жен. темный ткань х/б ГОСТ 12.4.131-83
	Халат женский прямого силуэта с центральной застежкой.

Полочки с нагрудными вытачками из боковых швов, верхним накладным карманом на левой полочке и нижними накладными карманами. Рукава длинные, втачные с манжетом на пуговице.  

Ткань:  бязь (хлопок — 100%), плотность 130-150 г/м2, 

Застежка: на пуговицах

Воротник: отложной

Цвет: темно-синий, темно-зеленый, темно-серый

Защита от общих производственных загрязнений

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	44-46

48-50

52-54

52-54

56-58

56-58

60-62
	158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

182-188

170-176


	7

4

4

6

2

1

3
	27

	
	Халат муж. белый ткань х/б ГОСТ 12.4.131-83
	Халат мужской прямого силуэта с центральной застежкой.

Рукава длинные, втачные с манжетом на пуговице.  

Ткань:  бязь (хлопок — 100%), плотность 130-150 г/м2, 

Застежка: на пуговицах

Воротник: отложной

Цвет: белый

Защита от общих производственных загрязнений

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	48-50

52-54

52-54

60-62


	170-176

170-176

182-188

170-176


	12

10

2

1
	25

	
	Халат жен. белый ткань смесовая ГОСТ 12.4.131-83
	Халат женский прямого силуэта с центральной застежкой.

Полочки с рельефами, верхним накладным карманом на левой полочке и нижними накладными карманами. Рукава длинные, втачные с манжетом на пуговице. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком.  

Ткань:  смесовая (хлопок — 35%, ПЭ – 65%), плотность 120-170 г/м2, 

Застежка: на пуговицах

Воротник: отложной

Цвет: белый

Защита от общих производственных загрязнений

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	44-46

44-46

48-50

48-50

52-54

52-54

56-58


	158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

170-176

170-176


	11

9

11

5

5

1

3
	45

	
	Халат жен. темный ткань смесовая ГОСТ12.4.131-83
	Халат женский прямого силуэта с центральной застежкой.

Полочки с рельефами, верхним накладным карманом на левой полочке и нижними накладными карманами. Рукава длинные, втачные с манжетом на пуговице, Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком.  

Ткань:  смесовая (хлопок — 35%, ПЭ – 65%), плотность 120-170 г/м2, 

Застежка: на пуговицах

Воротник: отложной

Цвет: темно-синий

Защита от общих производственных загрязнений

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	44-46

48-50

48-50

52-54

52-54

56-58

56-58

60-62

64-66

68-70
	170-176

158-164

170-176

170-176

182-188

158-164

170-176

170-176

158-164

170-176
	1

1

2

1

1

1

1

1

1

1


	11

	
	Халат муж. белый ткань смесовая ГОСТ 12.4.131-83
	Халат мужской прямого силуэта с центральной застежкой.

Полочки с верхним накладным карманом на левой полочке и нижними накладными карманами. Рукава длинные, втачные с манжетом на пуговице. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком.  

Ткань:  смесовая (хлопок — 35%, ПЭ – 65%), плотность 120-170 г/м2, 

Застежка: на пуговицах

Воротник: отложной

Цвет: белый

Защита от общих производственных загрязнений

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	48-50

48-50

52-54

52-54

52-54

56-58


	170-176

182-188

158-164

170-176

182-188

182-188


	2

3

1

5

2

2
	15

	
	Халат муж. темный ткань смесовая ГОСТ12.4.131-83
	Халат мужской прямого силуэта с центральной застежкой.

Полочки с верхним накладным карманом на левой полочке и нижними накладными карманами. Рукава длинные, втачные с манжетом на пуговице. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком.  

Ткань: смесовая (хлопок — 35%, ПЭ – 65%), плотность 120-170 г/м2, 

Застежка: на пуговицах

Воротник: отложной

Цвет: белый

Защита от общих производственных загрязнений

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	48-50

52-54

52-54


	170-176

170-176

182-188


	2

3

1
	6

	
	Халат КЩС жен. ГОСТ 12.4.131-83
	Применяется для защиты от кислот с концентрацией до 80%. Халат с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы, втачным рукавом на манжете, накладными карманами, отложным воротником.

Ткань: лавсан (100% ПЭ), плотность не менее 240 г/м2

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83
	шт.
	48-50

52-54

56-58
	158-164

158-164

170-176
	2

4

8
	14

	
	Костюмы, куртки, брюки
	
	
	
	
	
	

	
	Костюм рабочий муж. куртка/брюки ГОСТ27575-87, ткань смесовая
	Комплектация: куртка + брюки

Ткань: смесовая.

Состав: хлопок — 20%, ПЭ – 80%, плотность 250 г/м²

Отделка: водоотталкивающая.

Застежка: на пуговицы.

Воротник: отложной.

Регулировки по ширине: куртка на поясе с хлястиками, брюки со шлевками

Карманы: накладные по бокам, нагрудный, накладной на рукаве, накладные на брюках 

Цвет: темно-синий

Светоотражающая полоса 50 мм

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87
	шт.
	44-46

44-46

44-46

48-50

48-50

48-50

52-54

52-54

56-58

56-58

60-62


	158-164

170-176

182-188

158-164

170-176

182-188

170-176

182-188

170-176

182-188

182-188
	2

3

1

1

12

4

8

2

2

2

1


	38

	
	Костюм рабочий муж. куртка/брюки ГОСТ27575-87, ткань «САРЖА» 100% х/б
	Комплектация: куртка + брюки

Ткань: смесовая.

Состав: хлопок — 1000%, плотность 250 г/м²

Отделка: водоотталкивающая.

Застежка: на пуговицы.

Воротник: отложной.

Регулировки по ширине: куртка на поясе с хлястиками, брюки со шлевками

Карманы: накладные по бокам, нагрудный, накладной на рукаве, накладные на брюках 

Цвет: темно-синий

Светоотражающая полоса 50 мм

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87
	шт.
	44-46

44-46

48-50

48-50

52-54

52-54

56-58

56-58

60-62


	158-164

170-176

170-176

182-188

170-176

182-188

170-176

182-188

182-188
	2

2

3

2

7

4

1

6

4


	31

	
	Костюм рабочий муж. куртка/полукомбинезон ГОСТ27575-87, ткань смесовая
	Комплектация: куртка + полукомбинезон

Ткань: смесовая.

Состав: хлопок — 20%, ПЭ – 80%, плотность 250 г/м²

Куртка:

• центральная потайная застежка на пуговицы

• спинка и полочки с кокетками

• накладные карманы с клапаном и застёжкой на ленту-контакт

• рукава втачные, с манжетами, застёгивающимися на пуговицы

• кулиса по линии талии

• отложной воротник

• световозвращающая лента 50 мм по кокеткам полочек и спинке, низу

Полукомбинезон:

• застёжка-гульф на петли и пуговицы

• застёжка в боковом шве на петли и пуговицы

• отрезной нагрудник с накладным карманом и клапаном

• боковые прорезные карманы с наклонным входом на передней половинке

• бретели с эластичной лентой и застёжкой на фастексы

• объём спинки регулируется по линии талии эластичной лентой

• световозвращающая лента 50 мм по низу наколенника

Цвет: темно-синий

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87
	
	44-46

44-46

48-50

48-50

52-54

52-54

56-58

56-58

60-62


	158-164

170-176

170-176

182-188

170-176

182-188

170-176

182-188

182-188
	1

1

2

1

4

2

1

2

1
	15

	
	Костюм КЩС суконный
	Комплектация: куртка, брюки, берет

Защитные свойства: 3класса, К80 для защиты от кислот концентрацией от 50 до 80% (по серной кислоте).

Ткань: Сукно КЩС (90% шерсть, 10% лавсан), пл. 760 г/кв.м.

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, отложным воротником, карманами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы. 
Цвет: серый

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27652-88.
	шт.
	52-54
	170-176
	1
	1

	
	Костюм сварщика со спилком тип 2.3
	Комплектация: куртка + брюки

Ткань: брезент (хлопок – 40%, лен – 60%), плотность 550 г/м², огнестойкая пропитка, спилок - 100%, толщина 1,0-1,3 мм

Застежка: потайная на пуговицах

Защитные элементы: внутренние манжеты

Карманы: в боковых швах, потайной

Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк.

Цвет: оливковый.

Должен соответствовать требованиям TP ТС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	шт.
	56-58
	182-188
	1
	1

	
	Костюм сварщика со спилком утеплённый
	Цвет: хаки
Ткань верха: брезент, плотность 530 г/м² или 550 г/м²
Защитные накладки: спилок 0,9–1,2 мм
Подкладка: бязь, 100% хлопок
Утеплитель: ватин - 2 слоя,  плотность 600 г/м²
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка:
• центральная правосторонняя бортовая потайная застёжка на петли и пуговицы
• карманы в рельефных швах
• полочки и кокетка спинки по всей длине и ширине с накладками из спилка
• воротник с накладкой из огнестойкой хлопчатобумажной ткани для защиты
кожи от натирания
• рукава с накладками из спилка, с внутренними напульсниками из огнестойкой
хлопчатобумажной ткани
Брюки:
• застёжка в боковых швах на петли и пуговицы
• передние половинки брюк с накладками из спилка
• накладные карманы 

ГОСТ 12.4.250-2013 — 2 класс защиты
ГОСТ Р 12.4.236-2011 — 2 класс защиты
ТР ТС 019/2011
	шт.
	56-58
	182-188
	1
	1

	
	Куртка муж. зимняя с СОП и мех. воротником
	Ткань верха: смесовая 210 г/кв. м., с водоотталкивающей пропиткой.
Утеплитель: синтепон, плотность 150 г/м², 3 слоя

Подкладка: 100% полиэстер
Куртка прямого силуэта, удлиненная, с центральной бортовой супатной застежкой на петли-пуговицы. Полочка отрезная по линии кокетки. Наличие двух нижних накладных карманов с косым срезом и наличие одного накладного нагрудного кармана с клапаном. Светоотражающая полоса шириной 5 см размещена спереди и сзади между кокеткой и нижней частью куртки. Спинка прямая, отрезная по линии кокетки. Рукав прямой, втачной. Внутри рукава по нижней части на подкладку притачан трикотажный манжет. Воротник меховой, спереди застегивающийся на пуговицу. Капюшон отстегивается.
Цвет синий

Должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236 — 2011
	шт.
	48-50

52-54

52-54

56-58
	170-176

170-176

182-188

182-188
	3

5

3

2
	13

	
	Костюм муж. зимний куртка/брюки ГОСТ 12.4.236-2011
	Комплектация: куртка + брюки

Ткань верха: смесовая (68% полиэстер, 32% хлопок) плотность 240 г/м², с масловодоотталкивающей пропиткой.

Утеплитель: синтепон, 150 г/м², куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя.

Подкладка: 100% полиэстер

КУРТКА с застежкой-молнией и внешним ветрозащитным клапаном на липучках, съемным капюшоном, накладными и прорезными карманами. Капюшон утепленный, съемный на кнопках, съемный воротник, регулировки по поясу и низу куртки, манжеты с эластичной тесьмой, светоотражающие полосы. 

БРЮКИ с гульфиком-молнией, боковыми накладными карманами, съемными бретелями с регулировкой, и эластичной тесьмой по талии спинки, усилительные накладки в области коленей.

Цвет: темно-синий.

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011
	шт.
	48-50


	170-176


	1


	1

	
	Куртка жен. зимняя
	Ткань верха: 100% п/э, плотность 100 г/м², 

Утеплитель: синтепон, плотность 150 г/м², 3 слоя

Подкладка: 100% п/э
Куртка прямого силуэта; воротник - «стойка»; с тесьмой «молния» по горловине, скрытой под планкой, для пристёгивания капюшона; с центральной бортовой застёжкой на двухзамковую тесьму «молния».
Капюшон: утепленный, съемный, регулируется по лицевому вырезу.

Защитные элементы: ветрозащитные двойная планка, внутренние трикотажные манжеты на рукавах.

Карманы: верхние с застежкой на влагозащитной молнии, боковые наклонные, нижние с двухсторонним входом с клапанами, карман на рукаве.

Цвет синий

Должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011
	шт.
	44-46

52-54

52-54
	170-176

158-164

170-176
	4

3

3
	10

	
	Полукомбинезон зимний универсальный
	Ткань верха: смесовая (80% п/э, 20% х/б) плотность 105 г/м², 

Утеплитель: синтепон, плотность 120 г/м², 2 слоя

Подкладка: 100% п/э

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму - «молния», с накладными боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов.

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011
	шт.
	48-50

56-58
	170-176

182-188
	4

2
	6

	
	Обувь
	
	
	
	
	
	

	
	Тапочки кожаные рантопрошивные на микропоре ГОСТ 1135-2005
	Верх обуви: натуральная кожа.

Подошва: натуральная кожа.

Метод крепления: доппельно-клеевой.

Цвет: черный.

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.187-97
	пар
	34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
	
	17

23

25

14

50

27

10

14

30

17

10

8

2
	247

	
	Ботинки рабочие ПУ ГОСТ 12.4.137-84
	Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстиль

Подносок: термопластичный

Подошва: полиуретан.

Метод крепления: клеепрошивной или литьевой.

Цвет: черный.

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
	пар
	39

40

41

42

43

44

45

46
	
	3

7

8

21

18

9

8

2
	76

	
	Ботинки рабочие утепленные ПУ
	Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: мех искусственный

Подносок: термопластичный (5 Дж)

Подошва: полиуретан

Метод крепления: клеепрошивной или литьевой.

Цвет: черный.

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84  
	пар
	42

43


	
	1

1


	2

	
	Ботинки рабочие ПУ с металлическим подноском
	Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: текстиль

Подносок: металлический (Мун200)

Подошва: полиуретан.

Метод крепления: клеепрошивной или литьевой.

Цвет: черный.

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
	пар
	41

42

43
	
	1

1

1
	3

	
	Ботинки рабочие ПУ утепленные с металлическим подноском
	Верх обуви: натуральная кожа 

Подкладка: иск. мех

Подносок: металлический (Мун200)

Подошва: полиуретан.

Метод крепления: клеепрошивной или литьевой.

Цвет: черный.

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
	пар
	43
	
	1
	1

	
	Ботинки сварщика
	Верх обуви: кожа термоустойчивая 

Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный

Подносок: укрепленный поликарбонатный МУН 200 Дж 

Стелька: металлическая 1200Н 

Подошва: двуслойная, полиуретан и нитрильная резина (300С / 60с) 

Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией 

Голенище: регулируется по ширине

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
	пар
	46
	
	1
	1

	
	Боты диэлектрические
	Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВ. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С.

Диэлектрические свойства бот характеризуются током утечки. Ток утечки при напряжении 20 кВ и длительности испытания 2 мин не должен превышать 10 мА. 

ГОСТ 13385-78
	пар
	43
	
	3
	3

	
	Сапоги жен. утепленные (Дутики)
	Верх обуви: ткань с водоотталкивающей пропиткой, дублированная поролоном. 

Подкладка: искусственный мех. 

Подошва ПВХ литьевая, композиция зимняя, морозостойкая. Метод крепления: прямой прилив.

Должны соответствовать требованиям ГОСТ 26167-2005
	пар
	37

39
	
	1

1
	2

	
	Сапоги ПУ юфтевая кожа,  иск. мех
	Верх обуви: юфтевая кожа 

Подкладка: мех искусственный

Подносок: термопластичный (5 Дж)

Подошва: полиуретан

Метод крепления: клеепрошивной или литьевой.

Цвет: черный.

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84  
	пар
	38


	
	1


	1

	
	Сапоги ПВХ муж., жен.
	Верх обуви: ПВХ.

Подкладка: текстиль.

Подошва: ПВХ.

Метод крепления: литьевой

Для защиты от воды.

Должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.162-85
	пар
	39

42

43
	
	1

1

2
	4

	
	Сапоги ПВХ муж. с защитным подноском
	Материал: поливинилхлорид (ПВХ) с добавлением компонентов, позволяющих работать в агрессивных средах (МБС, КЩС)

Подносок: металлический, обеспечивает защиту от ударов носочной части энергией 200Дж.

Способ производства: двухкомпонентное литье

Особенности: углубленный протектор с противоскользящими свойствами.

Высота: 40 см.

Цвет: в ассортименте

ТР ТС 019/2011
	пар
	42

43


	
	1

1
	2

	
	Галоши садовые ПВХ
	Эластичные галоши, изготовленные методом бесшовного монолитного литья. 

Материал: ПВХ

Подкладка: ворсин

Цвет: черный
	пар
	36

37

38

40

41
	
	3

3

1

2

2
	11

	
	Сандалии рабочие муж.
	Верх: натуральная кожа (юфть). Мягкий кант искусственная кожа.

Подошва: однослойный МБС полиуретан (ПУ).

Метод крепления подошвы: литьевой.

Подносок: термопласт (5Дж).

Подкладка: «Типика» - материал на нетканой основе, дублированный поролоном, устойчив истиранию, прочный, легкий, воздухопроницаемый

ТО к ГОСТ 12.4.137-2001

ТР ТС 019/2011
	пар
	42
	
	1
	1

	
	Головные уборы
	
	
	
	
	
	

	
	Каска защитная
	Конструкция: ударопрочный корпус, оснащена козырьком, водосточным желобком, подбородочным ремнем. 

Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53–65 см)

Материал корпуса: полипропилен.

Материал оголовья: текстильный материал. 

Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы. 

Цвет: оранжевый

Должна соответствовать требованиям Р12.4.207–99 
	шт.
	-
	-
	
	14

	
	Подшлемник трикотажный
	Модель облегающего силуэта, безразмерный, двухслойный, закрывает голову. Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия.

Изготавливается из термостойкого трикотажного полотна с огнестойкими свойствами

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612-2007
	шт.
	-
	-
	
	1

	
	Колпак белый медицинский
	Материал: смесовая ткань (65% ПЭ, 35% ХБ)

Объем головы фиксируется 2-я завязками.

Цвет: Белый.

Плотность/Толщина материала: 120-150 г/м2
	шт.
	-
	-
	
	4

	
	Защитные средства
	
	
	
	
	
	

	
	Перчатки х/б с двойным латексным покрытием
	Перчатки изготавливаются из 100% натуральной хлопковой нити.

Основа: 100 % хлопок

Покрытие: латексное

Защитные свойства: от механических воздействий, от общих производственных загрязнений, 

Должны соответствовать требованиям: ГОСТ 5007-87, ГОСТ 5007-87, ТР ТС 019/2011, ТР ТС 019/2011
	пар
	-
	-
	
	87

	
	Перчатки зимние с полным покрытием ПВХ
	Перчатки зимние с полным покрытием ПВХ. Флисовая основа из 100% хлопка с покрытием из эластичного морозостойкого ПВХ (тройное погружение); манжеты — трикотажная резинка; шероховатая поверхность ладони. 

Защита от разрыва, истирания, ограниченная защита от проколов и порезов. 

Остаются эластичными и сохраняют свойства до –40 °С. Хлопковая ворсовая подкладка сохраняет руки в тепле до -25 °С. Герметичные, размер 10,5.

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388, EN 511, EN 374
	пар
	-
	-
	
	1

	
	Рукавицы специальные от повышенных температур
	Материал брезент 450 г/м2 (соломка)

Подналадонник: брезент 450 г/м2

Особенности модели: швы прошиты двумя строчками, нить армированная 44ЛХ

ГОСТ 12.4.010-75

ТР ТС 019/2011
	пар
	-
	-
	
	22

	
	Жилет сигнальный
	Изделие повышенной видимости 2 класса

Центральная застежка на ленту-липучку, боковые накладные карманы. Кант – износостойкая ткань серого цвета.

Ткань: 100% полиэфир, плотность 120 г/кв.м.

Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.

Цвет: флуоресцентный лимонный или оранжевый.

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014
	шт.
	
	
	
	2

	
	Фартук КЩС прорезиненный тип Б (средний)
	Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. 

Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани.

Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием.

Цвет: темно-синий.

Размер: 97×120 см.

Должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76
	шт.
	-
	-
	
	1

	
	Очки защитные JL-D056
	Функциональные закрытые очки с панорамным обзором. 

Мягкие уплотнения в области носа и переносицы, мягкая текстильная лента для безопасного и удобного ношения.

Цвет линзы: прозрачный

Оптический класс: №1 (без искажения, без ограничения по длительности ношения)

Материал линзы: поликарбонат

Материал оправы: полипропилен/термоэластопласт, синтетическая лента.

Защита: от механического воздействия, УФ-излучения, брызгов неедких жидкостей, грубодисперсных аэрозолей

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
	шт.
	-
	-
	
	1

	
	Наушники противошумные
	Наушники предназначены для использования в условиях интенсивного промышленного шума. Чашки наушников выполнены из прочного ABS-пластика, устойчивого к воздействию температур и УФ лучей.

Материал оголовья: сталь

Тип оголовья: стандарт

Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина

Акустическая эффективность: 31 дБ

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/20, ГОСТ Р 12.4.255 2011
	шт.
	-
	-
	
	1

	
	Респиратор 3М 8122
	Полумаска фильтрующая одноразовая противоаэрозольная предназначена для защиты органов дыхания от пыли и аэрозолей. Чашеобразной формы с клапаном выдоха, благодаря которому под респиратором не накапливается тепло и влага. Внутренний слой из гипоаллергенного материала. Крепление резинок оголовья в четырех точках.

Диапазон рабочих температур: от -30°С до +70°С

Особенность модели: С клапаном выдоха

Защита: От аэрозолей - пыли и туманов

Класс/Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

Должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
	шт.
	-
	-
	
	50

	
	Респиратор РПГ-67, марка А1 (без картриджей)
	Предназначен для защиты органов дыхания от вредных газо- и парообразных веществ при содержании кислорода не менее 17%.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	
	
	
	5

	
	Картриджи к РПГ-67
	Защищает: от паров органических соединений (бензол и его гомологи, керосин, бензин, спирты, эфиры, сероуглерод).

ТР ТС 019/2011
	шт.
	
	
	
	10

	
	Пояс предохранительный лямочный ППЛ-32
	Пояс предохранительный лямочный с наплечными и набедренными лямками предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте как удерживающая и страховочная привязь, а также для работы в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, когда может возникнуть необходимость срочной эвакуации работающего на поверхность.

Пояс используется как часть комплекта снаряжения индивидуальной защиты. Фиксированное расположение карабинодержателей на поясном ремне. Статическая разрывная нагрузка не менее 15 000 Н (1500 кгс).

Масса: не более 1,9 кг.

Величина обхвата талии: 1200–1600 мм.

Длина кушака: 800 мм.

Длина поясного ремня: 1800 мм.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	
	
	
	14

	
	Плащ влагозащитный
	Плащ обеспечивает надежную защиту от дождя, ветра и грязи. Надевается поверх любой одежды. Проклеенные швы увеличивают сопротивляемость разрыву и герметичность.

Материал верха: Нейлон

Цвет: Синий.

Покрытие: ПВХ
	шт.
	-
	-
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


