| 1. | Профиль направляющий Рис. № 1 (общее представление о товаре) | Назначение | для применения в строительстве в качестве несущих элементов каркасов и ограждающих конструкций зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  | Форма поперечного сечения | П-образная |
|  |  | Высота профиля, мм | 75 |
|  |  | Ширина полки, мм | 40 |
|  |  | Толщина стенки, мм | {не менее 0,6} |
|  |  | Длина, мм | 3000 |
| 2. | Профиль стоечный Рис. № 2 (общее представление о товаре) | Назначение | для применения в строительстве в качестве несущих элементов каркасов и ограждающих конструкций зданий и сооружений |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь |
|  |  | Форма поперечного сечения профиля | С-образного поперечного сечения |
|  |  | Высота профиля, мм | 75 |
|  |  | Ширина полки, мм | 50 |
|  |  | Толщина стенки, мм | {не менее 0,6} |
|  |  | Длина, мм | 3000 |
| 3. | Омега профиль Рис. № 3 (общее представление о товаре) | Назначение | применяется для стыковки декоративных стеновых панелей между собой на ровной плоскости |
|  |  | Высота стенки профиля, мм | 13 |
|  |  | Ширина профиля, мм | 7,5 |
|  |  | Ширина полки, мм | 8,5 |
|  |  | Толщина профиля, мм | 1,0 |
|  |  | Размер отверстия под «Пи-профиль» (заглушку), мм | 11 |
|  |  | Длина, мм | 3000 |
|  |  | Вид | равнополочный |
|  |  | Цвет | слоновая кость (RAL 1014) |
|  |  | Материал | алюминий |
| 4. | Пи-профиль (заглушка) Рис. № 4 (общее представление о товаре) | Назначение | крепится к лицевой стороне омега-профиля. Закрывает места крепления саморезов к металлокаркасу |
|  |  | Высота профиля, мм | 11,3 |
|  |  | Ширина полки, мм | {не более 6,3} |
|  |  | Толщина стенки, мм | 1,0 |
|  |  | Длина, мм | 3000 |
|  |  | Вид | равнополочный |
|  |  | Цвет | слоновая кость RAL 1014 |
|  |  | Материал | алюминий |
| 5. | Профиль угловой – защитный Рис. № 5 (общее представление о товаре) | Назначение | для защиты наружных углов гипсокартонных или гипсоволокнистых обшивок от механических повреждений |
|  |  | Высота профиля, мм | 26 |
|  |  | Ширина верхней полки, мм | 26 |
|  |  | Ширина нижней полки, мм | 37 |
|  |  | Толщина стенки, мм | 1,0 |
|  |  | Длина, мм | 3000 |
|  |  | Вид | неравнополочный |
|  |  | Расстояние между полками, мм | 13,5 |
|  |  | Цвет | слоновая кость RAL 1014 |
|  |  | Материал | алюминий |
| 6. | Подвес прямой к профилю Рис. № 6 (общее представление о товаре) | Назначение | используется для крепления потолочных и стоечных профилей к несущему основанию конструкции. |
|  |  | Материал | сталь |
|  |  | Длина, мм | 300 |
|  |  | Ширина, мм | 30 |
|  |  | Толщина подвеса, мм | {не менее 0,9} |