Установка навесов для мусорных баков в г. Раменское

Открытый навес для мусорных баков (на 4 контейнера) - Длина: 5600 мм; Глубина: 2000мм; Высота: 2250 мм. – на 16 шт - 3 пролета.

Открытый навес для мусорных баков (на 5 контейнеров) - Длина: 7000 мм; Глубина: 2000мм; Высота: 2250 мм. – 5 шт - 4 пролета

Открытый навес для мусорных баков (на 6 контейнеров) - Длина: 8400 мм; Глубина: 2000мм; Высота: 2250 мм. – 2 шт – 5 пролетов

Открытый навес для мусорных баков (на 7 контейнеров) - Длина: 9800 мм; Глубина: 2000мм; Высота: 2250 мм. – 2 шт – 5 пролетов

Закладные только по углам

Используемы материал

60х60х2 – пролеты (стока 60х60х2 соединенная вверху балкой 60х60х2)

40х40х2 – крыша (продольные лаги по 4 шт)

40х20х2 – боковые направляющие для крепления профнастила

Профнастил

Крыша Н35 (желательно) длина листа 2200 мм

Боковая обшивка С8 1000- 1150 мм

Необходимое количество материла (+- с запасом)

60х60х2  - 600 м

40х40х2  - 672 м

40х20х2  - 330 м

Профнастил

Н35 – 167 листов по 2200

С 8 - 322 п\м