ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

вагон-бытовки 6000 х 2400 х 2600 мм/ 6 ШТ.

- Планировка помещений:

6000

2400

в

ввод э/э

р	р

высота потолков h=2130 мм

- Бытовка из составляющих:

- основной каркас - труба профильная (60х30х2,0), брус 50х50;

- стены: профнастил оцинкованный С-8, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (50 мм), внутренняя отделка – OSB 9 мм;

- крыша двухскатная: профнастил оцинкованный МП-20, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (50 мм), потолок — ПВХ-панели (белые);

- основание пола: труба профильная (60х30х2,0), доска 150х25 мм,	гидроветроизоляция, OSB 9 мм, линолеум бытовой;

- окно металлопластиковое (белое) — 1 шт. 700х1100 мм поворотно-откидное, подоконник 100 мм:

- дверь входная - металлическая (толщина металла 2 мм) утеплѐнная с замком (Россия), внутренняя отделка двери – лист металлический оцинкованный;

- электрика: 2 светильника светодиодных (круглых), 1 выключатель, 2 двойные розетки, автоматы защиты 6А-1 шт. и 16А-1 шт. Электропроводка: провода ВВГп-нг: на розетки 3х2,5 мм (ГОСТ), на светильники 2х1,5 мм (ТУ).

Цена с НДС?

Срок изготовления с момента оплаты?

Стоимость доставки по городу?