| № п/п | Наименование | Материал | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый LD фланцевый КШЦФ DN 32 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 20 | Шт. | 48 |
| 2 | Кран шаровый LD фланцевый КШЦФ DN 25 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 20 | Шт. | 31 |
| 3 | Кран шаровый LD фланцевый КШЦФ DN 15 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 20 | Шт. | 23 |
| 4 | Кран шаровый DN.ru BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H DN 50 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 316 | Шт. | 23 |
| 5 | Кран шаровый DN.ru BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H DN 32 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 316 | Шт. | 27 |
| 6 | Кран шаровый DN.ru BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H DN 15 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 316 | Шт. | 5 |
| 7 | Кран шаровый DN.ru BV3232P(2pc)-FP-F-ISO-H DN 80 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 316 | Шт. | 5 |
| 8 | Кран шаровый LD фланцевый КШЦФ gas DN 25 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 20 | Шт. | 8 |
| 9 | Кран шаровый LD фланцевый КШЦФ gas DN 32 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 20 | Шт. | 9 |
| 10 | Стальной фильтр UVMILK BB DN 50 мм, PN 1,6 Мпа | 12Х18Н10Т | Шт. | 5 |
| 11 | Конденсатоотводчик 45с13нж DN 25 мм, PN 4,0 Мпа | Сталь 20 | Шт. | 9 |
| 12 | Огнепреградитель ОП-50АА DN 50 мм, PN 0,6 МПа |  | Шт. | 1 |
| 13 | Труба 57х3,0 ГОСТ 8732-78* | Сталь 20 | м | 233,2 |
| 14 | Труба 38х2,5 ГОСТ 8732-78* | Сталь 20 | м | 449,8 |
| 15 | Труба 32х2,5 ГОСТ 8732-78* | Сталь 20 | м | 82,7 |
| 16 | Труба 21х3 ГОСТ 8732-78* | Сталь 20 | м | 6 |
| 17 | Труба 57х3,0 ГОСТ 9941-2022 | 12Х18Н10Т | м | 123,9 |
| 18 | Труба 38х2,5 ГОСТ 9941-2022 | 12Х18Н10Т | м | 116,7 |
| 19 | Труба 21х3 ГОСТ 9941-2022 | 12Х18Н10Т | м | 10 |
| 20 | Труба 89х4 ГОСТ 9941-2022 | 12Х18Н10Т | м | 23,7 |
| 21 | Отвод 180-57х3,0 ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 | Шт. | 1 |
| 22 | Отвод 90-89х4,0 ГОСТ 17375-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 13 |
| 23 | Отвод 90-57х3,0 ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 | Шт. | 58 |
| 24 | Отвод 90-57х3,0 ГОСТ 17375-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 58 |
| 25 | Отвод 90-38х3,0 ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 | Шт. | 103 |
| 26 | Отвод 90-38х3,0 ГОСТ 17375-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 100 |
| 27 | Отвод 90-32х3,0 ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 | Шт. | 58 |
| 28 | Отвод 90-1-21,3х3,2 ГОСТ 17375-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 8 |
| 29 | Отвод 45-89х4,0 ГОСТ 17375-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 1 |
| 30 | Отвод 45-57х3,0 ГОСТ 17375-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 4 |
| 31 | Отвод 45-38х3,0 ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 | Шт. | 12 |
| 32 | Отвод 45-38х3,0 ГОСТ 17375-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 1 |
| 33 | Тройник 89х3,5 ГОСТ 17376-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 3 |
| 34 | Тройник 57х4,0 ГОСТ 17376-2001 | Сталь 20 | Шт. | 70 |
| 35 | Тройник 57х4,0 ГОСТ 17376-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 22 |
| 36 | Тройник 38х3,0 ГОСТ 17376-2001 | Сталь 20 | Шт. | 14 |
| 37 | Тройник 38х3,0 ГОСТ 17376-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 7 |
| 38 | Тройник 1-33,7х3,2 ГОСТ 17376-2001 | Сталь 20 | Шт. | 10 |
| 39 | Тройник 1-33,7х3,2-21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 | Сталь 20 | Шт. | 9 |
| 40 | Тройник 1-21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 4 |
| 41 | Переход К-219х6-57х3 ГОСТ 17378-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 2 |
| 42 | Переход К-219х6-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 1 |
| 43 | Переход К-159х4,5-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 1 |
| 44 | Переход К-159х4,5-57х3 ГОСТ 17378-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 1 |
| 45 | Переход К-108х4-57х3 ГОСТ 17378-2001 | Сталь 20 | Шт. | 4 |
| 47 | Переход К-57х4-38х4 ГОСТ 17378-2001 | Сталь 20 | Шт. | 55 |
| 48 | Переход К-57х4-38х4 ГОСТ 17378-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 18 |
| 49 | Переход К-57х5-32х3 ГОСТ 17378-2001 | Сталь 20 | Шт. | 26 |
| 50 | Переход К-57х5-25х3 ГОСТ 17378-2001 | 12Х18Н10Т | Шт. | 4 |
| 51 | Переход К-38х3,0-32х3,0 ГОСТ 17378-2001 | Сталь 20 | Шт. | 17 |
| 52 | Рукав MASTER CHEMICAL 32 / 44 мм |  | м | 27 |
| 53 | Штуцер «елочка» 44 мм | Сталь 20 | Шт. | 18 |
| 54 | Заглушка 1-25-1,0-ст.20 АТК 24.200.02-90 | Сталь 20 | Шт. | 17 |
| 55 | Опора ОПБ2-89 ОСТ 36-94-83 | Ст.3 | Шт. | 8 |
| 56 | Опора ОПБ2-57 ОСТ 36-94-83 | Ст.3 | Шт. | 124 |
| 57 | Опора ОПБ2-38 ОСТ 36-94-83 | Ст.3 | Шт. | 116 |
| 58 | Опора ОПБ2-32 ОСТ 36-94-83 | Ст.3 | Шт. | 29 |
| 59 | Опора 38-BП-A1-Cт20 ОСТ 36-146-88 | Ст.3 | Шт. | 32 |
| 60 | Опора 57-BП-A1-Cт20 ОСТ 36-146-88 | Ст.3 | Шт. | 4 |
| 61 | Опора 32-BП-A1-Cт20 ОСТ 36-146-88 | Ст.3 | Шт. | 8 |

Стр.114 ?