Общество с ограниченной ответственностью

ООО «РНГ Снабжение»

Техническое задание

Агрегат для кислотной обработки скважин СИН32

на шасси УРАЛ 4320

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД «СИНЕРГИЯ»

1.	Наименование и область применения:	3

2.	Общие требования:	3

3.	Основные технические параметры и характеристики агрегата:	4

3.1 Технические характеристики установки СИН-32	5

4.	Документация, комплектность агрегата, дополнительные требования:	6

- Наименование и область применения:

- Установка для кислотной обработки скважин СИН-32 предназначена для транспортирования и нагнетание смеси кислот, применяемых при любых кислотных обработках призабойной зоны скважины с концентрацией кислоты до 40%

- Агрегат СИН-32 должен иметь оптимальное расположение органов управления, сниженный вес элементов манифольда, что облегчает работу обслуживающего персонала и повышает эксплуатационные качества установки. Управление и контроль работы установки осуществляется из кабины водителя. Емкость установки должна иметь внутреннее химостойкое покрытие, что обеспечивает долговременную защиту от воздействия кислот, а также позволяет проводить промывку горячей водой или паром.

- Насос должен работать с различными жидкостями за счет применения плунжеров с химически и эрозионно-стойкими покрытиями и уплотнений, стойких к агрессивным средам.

- Общие требования:

- Конструкция агрегата, её составные части и применяемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

- ТС эксплуатируется в условиях крайнего севера до -50°С

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 12 марта 2013 года N 101;

- ГОСТ 12.2.003. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Санитарные нормы;

- ГОСТ 2.601-2006. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 2.602-68. Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы;

- ГОСТ 15.000-82. Система разработки и постановки продукции на производство. Общие требования;

- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

- ГОСТ 23660-79 СТО и РО. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий;

- Правила проектирования и монтажа электроустановок, утверждённых приказом №194 от 26.10.2003 года Госстроя России.

- Агрегат в целом подлежит обязательной сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности в порядке, установленном законодательством РФ.

- При разработке конструкторской документации на агрегат должны быть учтены требования в части расчёта на прочность всех её составных элементов.

- Основные технические параметры и характеристики агрегата:

| Основные характеристики Базовое шасси УРАЛ 4320-4972 |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 6×6 |
| Разрешенная максимальная масса с жидкостью кг. | 21300 |
| Емкость баллонов, л. | 1040 |
| Газовые баллоны | «Реал-Арктик» (13 шт.) |
| Тип устанавливаемых газовых баллонов | металлокомпозитные газовые баллоны типа III (CNG-3) с базальтовым волокном |
| Габаритные размеры, мм | 9300х2500х3500 |
| Двигатель |  |
| Модель | Yuchai YC6MK340N-50 |
| Тип двигателя | Природный газ, метан |
| Кабина |  |
| Тип | NEXT |
| Коробка передач |  |
| Модель | Механическая 9ст. |
| Тормоза |  |
| Привод | Пневматический |
| Шины |  |
| Модель | Кама 1260 425/85 R21 |
| Комплектации шасси |  |
| - шасси Урал 4320-4972 (6х6); - двигатель Yuchai YC6MK340N-50 333 л.с., КПП механическая 9ст., МКБ, МОБ; - спальное место 1шт.; - ошиновка односкатная; - искрогаситель; - знак автопоезда с принудительным включением и выключением; - предпусковой автономный подогреватель; - подогрев зеркал, ДЗК за кабиной, тахограф с СКЗИ; - длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК за кабиной; |  |
| - видеорегистратор c двумя камерами (одна на водителя, вторая на дорогу) - терминал OMNICOMM Profi Wi-Fi - автономный отопитель кабины водителя ПЛАНАР 4ДМ 24В; - дополнительная теплоизоляция кабины теплоизоляционными материалами; - обогрев аккумуляторного отсека (термокейс); - обогрев зоны щеток стеклоочистителей (лента); - фара освещения рабочей зоны – 2 шт; - магнитола USB; - сигнал заднего хода; - комплект укрытий для утеплитель капота; - канат буксировочный петля-петля длинной не менее 6 метров, нагрузка до 20 тонн; - установка панорамных зеркал заднего вида с обогревом; - усиленный инструментальный ящик на заднем свесе -2 шт.; - устройство буксирное 4310-2707210; - набор инструментов AUTOVIRAZH AV-212072 или аналог |  |

3.1 Технические характеристики установки СИН-32

| Модель насоса | СИН-32.02.100.00-01 трехплунжерный, высокого давления, с двух скоростным редуктором. |
| --- | --- |
| Диаметр плунжера | 100 мм |
| Наибольшее давление нагнетания, МПа | 50 |
| Наибольшая идеальная подача, л/с | 12,6 |
| Вместимость ёмкости, м3 | 7 м3, с антикоррозионным и антикислотным покрытием |
| Ёмкость работает в диапазоне температур | от -40 до +70 0C |
| Срок службы защитного покрытия | 8 лет |
| КПД установки | 80% |
| Управление агрегата СИН 32 | Из кабины водителя |
| Манифольдная линия | Манифольдная линия с запорной арматурой; - Выход на линии всасывания БРС-4 (нипель) - Выход на нагнетающею линию БРС-2 (гайка) - Линия жесткая высокого давления (ниппель/гайка) (5шт. по 3 метра) - Переходник с БРС-2 (гайка) на БРС-4 (Ниппель) - 2шт. - Переходник с БРС-2 (ниппель) на БРС-4 (Гайка) - 2шт. - Переходник БРС-2 (ниппель) на БРС-2 (Ниппель) - 2шт. - Переходник БРС-2 (гайка) на БРС-2 (гайка) 2шт. - Колено шарнирное ИПК СШ.50.40.24.00 с БРС2 – 5 шт. |
| Комплектация | - Ящик для колен шарнирных- 1шт. - Рукав Ф-75мм., всасывающий кислотостойкий (4шт. по 10 метров) - Рукав буровой Ф50, 4 метра 1шт. - Предупредительная маркировка -1 комп. - Защита аккумуляторов -1 комп. - Ящик для песка -1 шт. |

| Дополнительная комплектация |  |
| --- | --- |
| Съёмник сёдел гидравлический СИН00.22.228.000 | 1 шт. |
| Бочковой насос Lutz PVDF 41-L DL (комплект) для концентрированные кислоты и щелочи 1000мм (с электродвигателем MA II 5) | 1 шт. |
| Комплект уплотнений насоса СИН | 3 комплекта |
| Плунжер насоса СИН32.02.108.003 (ХРОМ) | 3шт. |
| Средства безопасности |  |
| Огнетушитель | 2 шт. – ОП-5 (з) |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 2 шт. |
| Упор противооткатный | 4 шт. с кронштейнами |
| Искрогаситель сертифицированный | 1 шт. |

- Документация, комплектность агрегата, дополнительные требования:

- Документация предоставляется в соответствии с согласованными стандартами сторон;

- Поставляется каталог запчастей и принадлежностей на шасси и установку кислотную (в бумажном и электронном виде) на русском языке;

- С агрегатом предоставляется вся необходимая документация для постановки на учет в ГИБДД;

- Настоящие техническое задание является предварительным, и в процессе проектирования и изготовления могут быть внесены изменения (по согласованию между сторонами).

- Все поставленное оборудование и его принадлежности должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- Система управления, приборы, пульты управления и соответствующие устройства всего поставленного оборудования должны обладать хорошей герметичностью, влагопыленепроницаемостью, сейсмостойкостью;

- Компоновка оборудования разумна, удобна для манипулирования, проверки и обслуживания. Оборудование укомплектовано необходимыми рабочим лестницами и предупреждающими надписями. Все открытые двигающие детали и детали с высокой температурой укомплектованы предохранительным защитным устройством.

- Гарантия на все узлы и оборудования не менее 24 месяцев.

- Покраска установки в соответствии с визуальным стандартом ООО «РНГ Снабжение» (стандарт высылается по запросу).

- Реклама производителя на шасси и верхнем оборудовании установки исключается.

| Техническое задание согласовано: Начальник управления технологического транспорта |  | Пеликов Ю.В. |
| --- | --- | --- |