ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ФОРМА)

на поставку амбулаторного автолифта

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение (характеристика) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1. | Наименование товара | Амбулаторный автолифт АЛ БС на базе транспортного средства категории «А3». «Республика Беларусь» |
| 1.2. | Назначение | Доставка людей с ограниченными возможностями от терминалов аэропорта к воздушному судну (ВС) и обратно. |
| 1.3. | Соответствие стандартам | IATA AHM 910, AHM 913, AHM 921; наличие сертификата соответствия ГОСТ-Р. |
| 1.4. | Год выпуска | Не ранее 2003 года (допускается товар, бывший в использовании). |
| 2. | Технические характеристики |  |
| 2.1. | Габаритные размеры (ДхШхВ) | Длина: 9000–9500 мм; Ширина: 2000–2500 мм; Высота: 3500–3800 мм. |
| 2.2. | Грузоподъемность | 1500 кг. |
| 2.3. | Диапазон рабочих высот | От 1400 мм до 5800 мм. |
| 2.4. | Масса в снаряженном состоянии | 10800 кг. |
| 3. | Комплектация и устройство |  |
| 3.1. | Фургон | Термоизолированный, с роллетными воротами (спереди и сзади), электроприводом и замками. |
| 3.2. | Оснащение фургона | 8 боковых окон, пол из противоскользящего алюминия, ригели для крепления колясок. |
| 3.3. | Отопитель | Автономный отопитель типа Webasto. |
| 3.4. | Внутреннее оборудование | 2 боковых откидных сиденья, 10 швартовочных ремней. |
| 3.5. | Передняя площадка | Ширина 1000 мм, выдвижная секция (900 мм), амортизирующий резиновый буфер для защиты ВС. |
| 3.6. | Задняя площадка | Гидроборт шириной 2200 мм с поручнями (высота 1050 мм) и датчиками закрытия. |
| 3.7. | Система управления | 3 пульта: два внутренних (передний и задний) и один наружный дублирующий. |
| 4. | Безопасность и климат |  |
| 4.1. | Температурный режим | Эксплуатация при температуре от +40ºС до -40ºС; гидросистема работоспособна до -50ºС. |
| 4.2. | Сигнализация | Проблесковый маяк оранжевого цвета, звуковой сигнал заднего хода и опускания платформы. |
| 4.3. | Комплектация | Огнетушитель (порошковый/хладоновый), упорные колодки, приспособления для опломбирования. |
| 5. | Условия поставки |  |
| 5.1. | Срок поставки | В течение 15 календарных дней с даты заключения договора. |
| 5.2. | Документация | Копия сертификата соответствия, паспорт самоходной машины (ПСМ). |
| 5.3. | Гарантия | 6 месяцев на двигатель, АКПП и гидравлический подъемный механизм. |