Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
| 1 | Установка для мойки деталей | ПрОФ | шт | 1 | Тип установки | Стационарная, струйная с вращающимся коллектором |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем моющего раствора, л | Не более 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес промываемых одновременно агрегатов, кг, | не более 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Моющий раствор | Раствор воды с моющим средством. Должна быть обеспечена совместимость с рекомендуемыми средствами (ВУК, МС-6) |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная температура моющего раствора, °C | Не более 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | Время нагрева жидкости от 20°C до 60°C (при температуре окр. воздуха 20°C), час, | Не более 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Цикл работы | Замкнутый, с оборотом раствора и внутренней системой очистки от твердых частиц |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность электронагревателей, кВт | Не более 18 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение питающей сети, В | Не более 380 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность электродвигателя насоса, кВт | Не более 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | Производительность насоса, м³/ч | Не более 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры (Длина × Ширина × Высота), мм | Не более 4050 × 2150 × 2470 |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса установки, кг | Не более 2200 |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Конструкторская документация должна быть согласована с Заказчиком. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованием стандартов Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), расположенных на цифровой платформе https://inti.expert/docs. В случае наличия, необходимо предоставить заключение об оценке соответствия АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» требованиям СТО ИНТИ S.QS.1-2020 «Система менеджмента качества». |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ и содержать наименование товара, модель, дату изготовления, данные изготовителя. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | В комплекте с товаром должны быть переданы на русском языке: • Паспорт изделия (руководство по эксплуатации); • Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 (или Декларация о соответствии); • Паспорт качества; • Инструкция по охране труда; • Электрические монтажные и принципиальные схемы; • Гарантийный талон. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Обеспечение пуско-наладочных работ на месте монтажа/сборки |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | Не более 60 календарных дней с момента заключения договора поставки |
| 12 | Место поставки | РС(Я), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр. |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |