ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

«ПОРЯДИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ»

| # ОКПД-2 21.20.10.159 | ОКС 11.080.20 |
| --- | --- |

# УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель

_____________ Порядин Д. В.

«______»  _____________ 2020 г

#### АНОЛИТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ (АНК)

#### Технические условия

##### ТУ 21.20.10-001-0119735717-2020

(Вводятся впервые)

Дата введения:

«______»  _____________ 2020 г

РАЗРАБОТАНО:

ИП «Порядин Д. В.»

г. Москва

2020

Введение

Настоящие технические условия (далее по тексту ТУ) распространяются на дезинфекционное (дезинфицирующее) средство – Анолит нейтральный (АНК) (далее по тексту – АНК, продукция).

Анолит АНК имеет широкий спектр применения:

- в медицинских учреждениях для мойки и дезинфекции поверхностей;

- на пищевых производствах для мойки и дезинфекции технологического оборудования;

- в животноводстве, производстве птицы, рыбоводческих хозяйствах и проч.

Пример обозначения продукции при заказе или в других документах:

«Анолит нейтральный (АНК). ТУ 21.20.10-001-0119735717-2020».

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в приложении А.

- Технические требования

  - АНК должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, вырабатываться по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке, регламентирующей рецептуру и технологический процесс производства, с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - Качество продукции должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Жидкость без посторонних включений |
| Цвет | Прозрачный, бесцветный |
| Запах | Характерный запах хлора |
| Массовая концентрация активного хлора, % | от 0,02 до 0,08 включ. |
| Показатель активности водородных ионов (рН) | 6-7 |
| Полная биоразлагаемость (за 28 суток), %, не менее | 70 |
| Суммарная концентрация растворенных веществ, г/дм3 | 4 |
| Минерализация, г/дм3 | менее 5 |
| Эффективность обеззараживания – снижение обсемененности тест-объектов, контаминированных тест-микроорганизамами, %, не менее | 99,99 |

  - Общие требования к показателям токсичности и опасности дезинфицирующих средств приведены в таблице 2 в соответствии с действующими критериями классификациями:

- для DL50 - ГОСТ 12.1.007;

- для С20 и раздражающего действия – Р 4.2.2643;

- для сенсибилизирующего действия – СанПиН 1.2.2584.

Таблица 2

| Вид средства | DL50 в/ж | DL50 н/к | С20 | Раздражающее действие на |  | Сенсибилизирующие действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кожу | На слизистые |  |
| Дезинфицирующие | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥1 | ≥1, ≥3* | 3А/ 3В |
| <*>Для рабочего раствора |  |  |  |  |  |  |

  - Допустимые классы опасности в зависимости от значений параметров токсикометрии дезинфицирующих средств в соответствии с
 ГОСТ 32419, представлены в таблице 3

Таблица 3

| Вид средства | DL50 в/ж | DL50 н/к | Раздражающее действие на |  | Сенсибилизирующие действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кожу | На слизистые |  |
| Дезинфицирующие | ≥3 | ≥3 | ≥1 | ≥1, 2А* | 1В |
| <*>Для рабочего раствора |  |  |  |  |  |

  - Требования к сырью и материалам

    - При изготовлении продукции используют:

- вода по СанПиН 2.1.4.1074;

- соль пищевая по ГОСТ Р 51574.

    - Качество и основные характеристики материалов и сырья, включая получаемых по импорту, должны быть подтверждены документами о качестве и (или) сертификатами соответствия, выданными компетентными органами в установленном порядке. При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на конкретный материал (сырье) все необходимые испытания должны быть проведены при производстве изделий на предприятии-изготовителе.

    - Санитарно-гигиенические показатели компонентов, применяемых при изготовлении продукции, должны находиться в пределах допустимых норм, установленных «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» глава II, разделы 20.

    - Все материалы и компоненты, применяемые для изготовления и упаковывания продукции, должны пройти входной контроль в соответствии с действующими на предприятии правилами, исходя из указаний ГОСТ 24297.

- Упаковка

  - Упаковочные материалы должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

  - Продукцию заливают в ПЭТ бутылки по ГОСТ 33221, емкостью 0,5 л., 1,0 л., 1,5 л., 5 л.

  - Объем заполнения тары, не более 95 %. Допустимое отклонение от объема дозированной продукции не более ±2%.

  - Допускается применение импортной тары и материалов, разрешенных в установленном порядке.

  - Для формирования групповой упаковки используют ПВХ пленку по ГОСТ 16272.

- Маркировка

  - Маркировка потребительской упаковки

    - Потребительская упаковка должна быть оформлена печатью по упаковке или этикеткой. Текст маркировки должен быть легко читаемым, устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования. Допускается наносить информацию в виде пиктограмм.

    - Маркировка должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак (при наличии) и юридический адрес;

- наименование средства, включая торговое наименование;

- назначение средства;

- способ применения с указанием правил и условий эффективного и безопасного использования средства;

- состав средства (массовая доля действующих веществ, вспомогательные компоненты);

- обозначение настоящих технических условий;

- наименование изготовителя, наименование импортера или уполномоченного изготовителем лица (юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и его местонахождение (страну, юридический или фактический адрес);

- меры предосторожности, меры первой помощи;

- номинальное количество продукции в упаковке (массу или объем);

- условия хранения;

- срок годности: «Срок годности (месяцев, лет)» с указанием даты изготовления (месяц, год) или «Годен (или использовать) до (месяц, год)»;

- идентификационные данные партии продукции.

Наименование средства, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический или фактический адрес) допускается наносить с использованием латинского алфавита с обязательным указанием страны-изготовителя на русском языке.

  - Маркировка транспортной упаковки

    - Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

- наименование средства, включая торговое наименование;

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак (при наличии) и юридический адрес;

- идентификационные данные партии продукции;

- количество единиц потребительских упаковок и номинальное количество продукции в потребительской упаковке (массу или объем, или количество штук);

- срок годности и дату изготовления или дату истечения срока годности (месяц, год);

- гарантийный срок хранения (если срок годности средства неограничен);

- условия хранения.

    - Маркировка должна содержать манипуляционные знаки по ГОСТ 14192:

- «Верх» (для средств, упакованных в полимерные бутылки, банки, канистры);

- «Ограничение температуры».

- Требования безопасности производства

  - Продукция не должна причинять вреда здоровью человека, окружающей среде при использовании по назначению с учетом разработанных защитных мер и должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

  - Безопасность продукции обеспечивается составом и рецептурой, с учетом назначения и способа применения и достаточностью разработанных защитных мер.

  - По степени воздействия на организм человека АНК является малоопасной продукцией и относится к веществам IV класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

  - При попадании на слизистую оболочку глаз – обильно промывать водой в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости – обратиться к врачу.

  - При случайном проглатывании выпить несколько стаканов воды и принять 10-15 таблеток активированного угля (или другого адсорбента).

  - При правильном хранении и эксплуатации не оказывают вредного воздействия на организм человека.

  - Общие требования по обеспечению пожарной безопасности на производстве должны соответствовать ГОСТ 12.1.004.

  - При возгораниях полимерной тары следует применять тонкораспыленную воду, химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей.

  - Все работы по производству продукции должны проводиться в проветриваемых помещениях, или в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2016.

  - Общие требования безопасности к производственному процессу должны соответствовать СП 2.2.21327, ГОСТ 12.3.002.

  - Технологическое оборудование для перемешивания жидких компонентов должно быть закрытое.

  - Рабочие места должны быть оборудованы по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

  - Требования к воздуху рабочей зоны и контролю за его состоянием - по ГОСТ 12.1.005, ГН 2.2.5.3532 и ГОСТ 12.1.016; организация контроля – по СП 1.1.1058.

Предельно допустимая концентрация хлора в воздухе рабочей зоны и водоеме санитарно-бытового назначения, а также воздействие на организм человека приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Компонент препарата | Класс опасности компонента | ПДК в воздухе рабочей зоны мг/дм3 | ПДК в водоеме санитарно-бытового назначения мг/дм3 | Воздействие на организм человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор | 2 | 1 | отсутствие | Слезоточивое действие. Вещество оказывает разъедающее действие на глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание газа может вызвать отек легких . |

  - В производственных помещениях должно быть обеспечено наличие кипяченой воды и аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.

  - Отходы производства подлежат утилизации.

  - Возможными выбросами могут быть технологические стоки от промывки оборудования после изготовления продукции.

  - Соблюдение требований безопасности достигается выполнением соответствующих обязательных инструкций по технике безопасности и технологических процессов.

  - К работе при производстве продукции допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр в соответствии с действующим приказом Минздрава РФ.

  - Для защиты кожного покрова работающих могут применяться защитные перчатки (рукавицы) по ГОСТ 20010 или дерматологические средства по ГОСТ 12.4.068.

  - При работе необходимо пользоваться средствами защиты и спецодеждой по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.280.

  - Требования к оборудованию – по ГОСТ 12.2.003.

  - Общие требования к электробезопасности на производстве - по ГОСТ 12.1.019.

  - Контроль требований электробезопасности - по ГОСТ 12.1.018.

  - Требования взрывобезопасности – по ГОСТ 12.1.010, электростатической искробезопасности – по ГОСТ 12.1.018.

  - На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 2.2.4.548:

- температура воздуха, ºС: 17-23 (в холодный период года), 18-27 (в теплый период года);

- влажность воздуха, %: 15-75.

  - Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не более 80 дБА в соответствии с требованиями 
СН 2.2.4/2.1.8.562.

- Требования охраны окружающей среды

  - В процессе производства продукции, сточные воды, содержащие токсические и загрязняющие вещества, отсутствуют, токсические выбросы не образуются.

  - Техническая вода от промывки технологических емкостей поступает в емкость временного хранения и используется в дальнейшем производстве согласно технологическому регламенту.

  - Отходы, образующиеся при фасовке и упаковке продукции, разбавляют водой с последующим сбросом в канализацию.

  - В случае разлива продукта или его компонентов их необходимо собрать, а остатки смыть водой в промышленную канализацию или утилизировать согласно СанПиН 2.1.7.1322.

  - При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ Р 58577и ГОСТ 17.2.1.04.

  - Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

  - ПДК продукции в производственных сточных водах и атмосферном воздухе должны соответствовать значениям ГН 2.1.6.3492.

  - Специальных методов обезвреживания или уничтожения продукции не требуется.

  - Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.7.1322.

- Правила приемки

  - Приемка продукции проводится партиями. Партией считается количество продукции одного наименования, изготовленной за смену, в потребительской таре одного вида и типа, сопровождаемое одним документом о качестве.

  - Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, включающем: наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, дату изготовления, номер партии, обозначение нормативно-технической документации, результаты проведенных испытаний, подтверждающих соответствие качества товара требованиям нормативно-технического документа.

  - Для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям проводят приемо-сдаточные и периодические испытания. Виды испытаний должны быть предусмотрены в нормативной документации на средство. Для проведения приемо-сдаточных испытаний по внешнему виду упаковки, правильности маркировки и массе нетто из потребительской упаковки делают случайную выборку. Объем выборки готовой продукции в контейнерах и таре-оборудовании устанавливают в зависимости от числа упаковок в партии: до 30 (включительно) - 3; свыше 30 - 4 единицы упаковки.

Допускается для контроля качества продукции проводить отбор на предприятии-изготовителе с расфасовочного автомата через каждый час по две упаковки, но не менее 9 упаковок от всей партии, а также перед фасовкой в количестве, обеспечивающем представительную пробу, необходимую для испытаний.

- Методы контроля

  - Отбор проб

    - Точечные пробы отбирают пробоотборником из винипласта или полиэтилена из верхней, нижней и средней части цистерны или контейнера, или хранилища.

При температуре минус 10°С возможно выпадение кристаллов пятиводного гипохлорита натрия. Поэтому при отборе проб из железнодорожной цистерны или контейнера необходимо тщательное перемешивание азотом или воздухом.

Перед отбором проб из бочек содержимое их перемешивают.

    - Точечные пробы соединяют, перемешивают и отбирают среднюю пробу объемом не менее 500 см3. Среднюю пробу помещают в чистую сухую стеклянную банку из темного стекла или бесцветного стекла со светозащитным покрытием, с притертой пробкой. На банку наклеивают этикетку с указанием:

- наименования продукта, его марки;

- номера партии;

- места и даты отбора пробы;

- фамилии пробоотборщика.

  - Внешний вид, цвет и запах, определяют визуально, органолептически.

    - Внешний вид продукта определяют визуально в пробирке типа П1 по ГОСТ 25336 диаметром 30 мм.

  - Определение массовой концентрации активного хлора

    - Аппаратура, реактивы, растворы

Бюретка исполнения 1 или 3 вместимостью 50 см3.

Колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см3.

Колба мерная по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см3.

Пипетка исполнения 2 вместимостью 10 см

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 3 вместимостью 25 см3.

Термометр любого типа с пределом измерения от 0 до 100°С.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.

Калий йодистый, раствор с массовой долей 10%, готовят по ГОСТ 4517.

Кислота серная, раствор концентрации с (1/2H2SO4) =1моль/дм3, готовят по ГОСТ 25794.1.

Крахмал растворимый, раствор с массовой долей 1%, готовят по ГОСТ 4517.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия), раствор концентрации с (Na2S2O3 * 5H2O) =0,1моль/дм3, готовят по ГОСТ 25794.2.

    - Проведение анализа

10 см3 АНК температурой (20±2) °С переносят пипеткой в мерную колбу, доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемешивают (раствор А).

10 см3 полученного раствора А переносят пипеткой в коническую колбу, прибавляют 10 см3 раствора йодистого калия, перемешивают, прибавляют 20 см3 раствора серной кислоты, вновь перемешивают, закрывают колбу пробкой и помещают в темное место.

Через 5 мин титруют выделившийся йод раствором серноватистокислого натрия до светло-желтой окраски раствора, затем прибавляют 2-3 см3 раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора.

    - Обработка результатов

Массовую концентрацию активного хлора (Х), г/дм3, вычисляют по формуле:

| Х=V×0,003545×250×100010×10, | (1) |
| --- | --- |

где	V – объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

0,003545 – масса активного хлора, соответствующая 1 см3, раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм3, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 2 г/дм3, при доверительной вероятности Р=0,95.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результатов определения ±1,5 г/дм3 при доверительной вероятности Р=0,95.

  - Показатель активности водородных ионов (рН) по ГОСТ Р 58151.3 (п.10).

  - Полная биоразлагаемость по ГОСТ Р 58151.3 (п.11).

  - Эффективность обеззараживания по МУ 1.2.1105 (раздел 5).

  - Показатели токсичности и опасности средств по ГОСТ 12.1.007, СанПиН 1.2.2584, Р 4.2.2643.

  - Внешний вид и качество упаковки и маркировки контролируют визуальным осмотром.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделий

    - Транспортирование готовой продукции осуществляется всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

    - Транспортная тара может быть уложена в штабели на стеллажах.

    - Хранение изделий

    - Продукция должна храниться в крытых складских помещениях и быть защищена от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

    - Продукция, упакованная в индивидуальную и групповую тару, должны храниться до реализации на стеллажах в упаковке изготовителя.

    - Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м.

  - Температура хранения и транспортировки от плюс 5 до 
плюс 35 ᵒС.

  - Срок хранения продукции при соблюдении условий хранения и транспортирования – 30 суток.

Приложение А

(справочное)

Перечень ссылочной документации

| Номер стандарта | Наименование стандарта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.003-2014 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2) |
| ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.016-79 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.1.018-93 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.019-2017 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.032-78 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.2.033-78 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования |
| ГОСТ 12.3.002-2014 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.011-89 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.021-75 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.4.068-79 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 12.4.103-83 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация |
| ГОСТ 12.4.121-2015 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования (ИУС 9-2015) |
| ГОСТ 12.4.296-2015 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия |
| ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (с Изменениями N 1, 2) |
| ГОСТ 17.1.3.13-86 | Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения |
| ГОСТ 17.2.1.04-77 | Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 1770-74 | (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (с Изменениями N 1-10) |
| ГОСТ 4517-2016 | Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе (с Поправкой) |
| ГОСТ 9570-2016 | Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия |
| ГОСТ 10929-76 | (СТ СЭВ 5768-86) Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) |
| ГОСТ 16272-79 | Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия |
| ГОСТ 20010-93 | Перчатки резиновые технические. Технические условия |
| ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля (с Поправкой) |
| ГОСТ 25336-82 | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (с Изменениями N 1-4) |
| ГОСТ 25794.2-83 | Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования (с Изменением N 1) |
| ГОСТ 30772-2001 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения |
| ГОСТ 31340-2013 | Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования |
| ГОСТ 33221-2015 | Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции. Общие технические условия |
| ГОСТ 33756-2016 | Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 51574-2018 | Соль пищевая. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 52108-2003 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения (с Изменением N 1) |
| ГОСТ Р 55878-2013 | Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия |
| ГОСТ Р 58151.3-2018 | Средства дезинфицирующие. Методы определения физико-химических показателей (с Поправкой) |
| ГОСТ Р 58577-2019 | Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов (ИУС 12-2019) |
| ГН 2.1.6.3492-17 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений |
| ГН 2.2.5.3532-18 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| МУ 1.2.1105-02 | Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств |
| Р 4.2.2643-10 | Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности |
| СанПиН 1.2.2584-10 | Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления |
| СанПиН 2.2.4.548-96 | Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений |
| СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы |
| СП 2.2.2.1327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту |
| ТР ТС 005/2011 | Технический регламент таможенного союза «О безопасности упаковки» |
| «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору» утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 |  |

Лист регистрации изменений

| Изменение | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) | № документа | Входящий № сопрово-дительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |