|  | 692930, Россия, Приморский край, г. Находка, Ленинградская 13Б ООО «АЛАБОР» / «Alabor nhk Co.LTD» ИНН/ОГРН: 2511101676/11725360009645 E-mail: Seasidemerchant25@gmail.com Телефон +7 (4236) 60-59-87 |
| --- | --- |

| наименование | изображение | параметры | стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник воздуха тепловой носос- EVI ASH12EVI |  | Номинальная мощность нагрева 12кВт Номинальная холодопроизводительность 7 кВт Горячее водоснабжение 260 литр/час Средняя потребляемая мощность нагрева 3 кВТ Номинальный входной ток нагрева 13/6 А Максимальная температура воды на выходе 60С Мощность 220/380 В 50Гц Уровень шума 54Дб Габариты 1120*490*710mm Вес 122 кг Хладагент R404A/R407C Рабочая температура -25 (-45)С КОМПРЕССОР: ZW34KSE-TFP-582 Тепло от источника воздуха Обменник : Ребристый теплообменник; осевой вентилятор; Змеевик теплообменника; Сторона горячей воды Теплообмен: поток воды 3000 л/ч; Давление воды вниз 40 кпа; Размер трубы 25. | 1990 $ |  |
| Источник воздуха тепловой носос- EVI ASH16EVI |  | Номинальная мощность нагрева 16кВт Номинальная холодопроизводительность 10.5 кВт Горячее водоснабжение 380 литр/час Средняя потребляемая мощность нагрева 4 кВТ Номинальный входной ток нагрева 9 А Максимальная температура воды на выходе 60С Мощность 380 В 50Гц Уровень шума 55Дб Габариты 1120*490*1270mm Вес 175 кг Хладагент R404A/R407C Рабочая температура -25 (-45)С КОМПРЕССОР: ZW61KSE-TFP-542 Тепло от источника воздуха Обменник : Ребристый теплообменник; осевой вентилятор; Змеевик теплообменника; Сторона горячей воды Теплообмен: поток воды 4000 л/ч; Давление воды вниз 45 кпа; Размер трубы 40. | 2550$ |  |
| Источник воздуха тепловой носос- EVI ASH18EVI |  | Номинальная мощность нагрева 18кВт Номинальная холодопроизводительность 12 кВт Горячее водоснабжение 400 литр/час Средняя потребляемая мощность нагрева 4.4 кВТ Номинальный входной ток нагрева 9 А Максимальная температура воды на выходе 60С Мощность 380 В 50Гц Уровень шума 55Дб Габариты 1120*490*1270mm Вес 175 кг Хладагент R404A/R407C Рабочая температура -25 (-45)С КОМПРЕССОР: ZW61KSE-TFP-542 Тепло от источника воздуха Обменник : Ребристый теплообменник; осевой вентилятор; Змеевик теплообменника; Сторона горячей воды Теплообмен: поток воды 5000 л/ч; Давление воды вниз 45 кпа; Размер трубы 40. | 2600$ |  |
| Источник воздуха тепловой носос- EVI ASH36EVI |  | Номинальная мощность нагрева 36кВт Номинальная холодопроизводительность 24 кВт Горячее водоснабжение 800 литр/час Средняя потребляемая мощность нагрева 9.2 кВТ Номинальный входной ток нагрева 18 А Максимальная температура воды на выходе 60С Мощность 380 В 50Гц Уровень шума 55Дб Габариты 1450*760*1060mm Вес 360 кг Хладагент R404A/R407C Рабочая температура -25 (-45)С КОМПРЕССОР: ZW61KSE-TFP-542 Тепло от источника воздуха Обменник : Ребристый теплообменник; осевой вентилятор; Змеевик теплообменника; Сторона горячей воды Теплообмен: поток воды 10000 л/ч; Давление воды вниз 54 кпа; Размер трубы 50. | 5100$ |  |
| Источник воздуха тепловой носос- EVI ASH72EVI |  | Номинальная мощность нагрева 72кВт Номинальная холодопроизводительность 48 кВт Горячее водоснабжение 1590 литр/час Средняя потребляемая мощность нагрева 18.2 кВТ Номинальный входной ток нагрева 35 А Максимальная температура воды на выходе 60С Мощность 380 В 50Гц Уровень шума 65Дб Габариты 2040*1100*2000mm Вес 650 кг Хладагент R404A/R407C Рабочая температура -25 (-45)С КОМПРЕССОР: ZW61KSE-TFP-542 Тепло от источника воздуха Обменник : Ребристый теплообменник; осевой вентилятор; Змеевик теплообменника; Сторона горячей воды Теплообмен: поток воды 20000 л/ч; Давление воды вниз 60 кпа; Размер трубы 63. | 10200$ |  |