Техническое описание продукта(Alfaplast) .

| название | назначение | Преимущество |
| --- | --- | --- |
| Герметик- Alfaplast-NS 1К Внешние и внутренние работы Гибридно-Эластомерный | Герметизация бетонных и кирпичных фасадных конструкций. Герметизация- оконных проёмов, стыков в бетоне, внешних стен и внутренних помещений. | Наносится в широком интервале температур. Не имеет запаха. Можно окрашивать ЛК ( если краска влагопроницаема!!) Устойчив к УФ |
| Герметик- Alfaplast-128 ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ 1К Универсальный акриловый. Наружные работы. | Долговременная герметизация внешнего примыкания оконного блока с обеспечением отвода водяных паров, воздуховодов, фальцевой кровли. | Обладает высокой паропроницаемостью. Возможна поверхностная окраска, колеровка материала. Выполнение работ при низких температурах -18С Может наноситься на влажные (но не мокрые ) поверхности. |
| Герметик- Alfaplast-117 ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 1К Наружные работы Универсальный акриловый Герметик- Alfaplast-106 ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ САНИТАРНЫЙ 1К Многопрофильный Акриловый Стоек к плесени и грибку. | Герметизация внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных и внутренних конструкций. Межпанельные наружные швы. Герметизация стыков, швов, трещин. Можно применять для герметизации оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц, фальцевой кровли, воздуховодов , стыков, трещин, отверстий и т.д. | Обладает высокой пароизоляцией. Возможна поверхностная окраска и оштукатуривание. Может наноситься на влажные (но не мокрые ) поверхности. Рабочая поверхность не требует долгой просушки- достаточно, что бы она не была откровенно мокрой. Влагостойкий. Воздухонепроницаемый, хорошо защищает от плесени и грибка, не меняет цвет от старения. Можно штукатурить и красить поверх. Возможно нанесение в мороз (– 18 С) |
| Герметик- Alfaplast-124 1К Акрил-Силиконизированный. Наружные и внутренние работы. | Герметизация стыков, трещин, отверстий как с наружи, так и внутри помещений. | Разработан для замены полиуретановых герметикой. Обладает уникальной эластичностью и стойкостью к УФ- излучению. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал. |
| Герметик- Alfaplast-136 Технология «Теплый Шов» | Для деревянного домостроения, герметизация швов, заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева с учетом усадки при деформации строений. | Прогнозируем срок службы- не менее 30 лет. Обладает высокой паропроницаемостью . Допускается колеровка или поверхностная окраска. Допускается ведение работ при температуре до -10 |