АГРОТЕХ-ЛИПЕЦК

КУЛЬТИВАТОРЫ

АТЛ К6; АТЛ К6К

АТЛ К7,6; АТЛ К7,6К

АТЛ К9; АТЛ К9К

АТЛ К12; АТЛ К12К

АТЛ К18

ТЕХНИКА

ДЛЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Культиваторы для сплошной разноглубинной обработки почвы производства ООО «АгротехЛипецк» (Россия) – это универсальные и эффективные машины, которые осуществляют как основную, так и предпосевную обработку почвы на заданную глубину от 5 до 25 см.

Культиваторы АТЛ позволяют отказаться от интенсивной обработки почвы и сформировать на ее поверхности мульчированный слой из пожнивных остатков.

Конструкция культиватора:

Культиватор состоит из рам: центральной и крайних левой и крайней правой, на которые монтируются рабочие органы (блоки безопасности со стойками и культиваторными лапами), тандемов центральных и крайних, колес опорных, дышла, бороны, гидравлической системы, состоящей из гидроцилиндров подъема и складывания, гидрошлангов, фитингов и запорной арматуры, и ходовой части, состоящей из опор и колес.

Благодаря использованию культиватора достигается:

- эффективное выравнивание поверхности поля, дробление крупных комков почвы, приготовление равномерного мелкозерного посевного ложа;

- механическая борьба с сорняками, (лапы идут с перекрытием в 2,5 см. на небольшой глубине и осуществляют сплошную подрезку сорняков по всей ширине захвата, подпружиненные зубовые бороны вычёсывают подрезанные сорняки);

- равномерное распределение по поверхности поля растительных остатков (оставшихся небольших копен и валков после комбайна). Практически 75% соломы после прохода культиватора остаётся на поверхности почвы, что с одной стороны снижает испарение влаги с почвы, с другой предотвращает потерю минерального азота почвы, который бактерии используют на минерализацию соломы при её заделке. Азот почвы идёт на формирование будущего урожая;

- при необходимости осуществление глубокого рыхления (чизелевания) без оборота пласта на глубину до 25 см. с разрушением плужной подошвы.

Культиваторные лапы располагаются в четыре ряда, расстояние между ними в одном ряду 1,2 м.

друг от друга, что обеспечивает свободное прохождение растительных остатков сквозь культиватор. Расстояние между центрами двух соседних лап по ходу культиватора - 30 см.

Продолжительное время пребывания почвы в четырёхрядном культиваторе приводит к  выравниванию поверхности почвы. Большое расстояние между культиваторными лапами в ряду и высота рамы 75 см от уровня почвы, существенно улучшают прохождение растительных остатков.

На поверхности почвы, после прохода культиватора, остаётся слой мульчи и органическая субстанция, что предотвращает эрозию и заиливание почвы. Кислоты, являющиеся продуктом минерализации растительных остатков, при последующем посеве не будут препятствовать развитию корневой системы растений, а лишь будут угнетать всходы семян сорняков с поверхности почвы.

Культиваторная лапа проникает в почву под углом в 10-15о. Этот малый угол (эффект долота) обладает тем преимуществом, что лапа без особых проблем входит в почву даже на твёрдых грунтах и требуется лишь незначительное тяговое усилие на метр.

Особенности блоков безопасности, на которых установлены лапы со стойками:

- Не требующие ухода подшипники скольжения

- Рассчитанные на высокие нагрузки узлы вращения •	Высокая сопротивляемость препятствиям – до 450 кг. •	Высокое расположение рамы – 750 мм. над землёй

- Огибание препятствий высотой до 250 мм.

В зависимости от необходимой глубины обработки почвы применяются различные виды культиваторных лап. Обычные стрельчатые лапы, шириной 37 или 40 см, обеспечивают полное плоское срезание с восстановлением контакта между срезанным слоем и почвой. Эти лапы позволяют оставлять на поверхности почвы до 70-75% растительных пожнивных остатков, что позволяет избежать их

минерализации в почве и сэкономить до 100 кг/га азотных удобрений в физическом весе, которые вносятся в почву весной под будущий урожай.

Лапы системы «ATL-Mix» предназначены для более глубокой обработки почвы. Они разрыхляют почву и равномерно перемешивают жнивье с верхним слоем земли. Наконечник лапы и направляющая лапы служат для глубокой обработки почвы до 25 см. и требуют незначительной силы тяги, благодаря тому, что наконечник лапы, направлен далеко вперед и обеспечивают более высокий смешивающий эффект по сравнению с другими лапами.

Для подготовки почвы перед посевом зерновых культур рекомендуется использовать обычные стрельчатые лапы. При посеве сахарной свеклы необходима более глубокая обработка почвы, которую обеспечивают лапы системы «ATL-Mix».

Пружинная борона

- Высокие зубья (40 см.).

- Вибрация пружинных зубьев, регулируемая приспосабливаемость к рельефу, регулируемый угол атаки зубьев, позволяют бороне не засоряться даже при большом количестве травы, дробить комки (много отбойных молоточков).

- Секции пружинной бороны "не виляют", "не запрыгивают друг на друга", отсутствуют продольные огрехи боронования.

- При складывании-раскладывании крыльев широкозахватного культиватора секции пружинной бороны послушны и беспроблемны.

- Конструкция культиватора позволяет осуществлять короткий разворот у переднего гребня.

Агрегатирование прицепного культиватора для разноглубинной обработки почвы с тяговым брусом тягача и выглубление культиваторных лап производится параллельно. Регулировка по глубине производится посредством вставных элементов (клипс).

Культиватор производится как с пружинной бороной, так и с регулируемой комбинированной бороной: 1-й ряд пластинчатые катки, 2-й и 3-й ряды – борона скребница:

Комбинированная борона. Рис. 1.

Комбинированная борона. Рис. 2.

Технические характеристики культиваторов

| Культиватор | АТЛ К6 |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 6,1 |  |
| Высота при транспортировке, м | 3,42 |  |
| Ширина при транспортировке, м | 3,0 |  |
| Расстояние между лапами культиватора, м | 0,3 |  |
| Число лап культиватора | 20 |  |
| Расстояние между лапами в ряду, м | 1,2 |  |
| Число рядов лап: | 4 |  |
| Борона |
| Длина, м | 8,3 |  |
| Масса, т | 4,70 |  |
| Минимальная тяговая мощность трактора, кВт (л.с.) | 147(200) |  |
| Глубина обработки | Рабочие органы |  |
|  | Стрельчатая лапа От 0 до 15 см | АТЛ-МIX от 15 до 25 см |

| Культиватор | АТЛ К6 | АТЛ К7.6 | АТЛ К9 | АТЛ К12 | АТЛ К18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 6,1 | 7,60 | 9,3 | 11,7 | 18,3 |
| Высота при транспортировке, м | 3,42 | 3,36 | 3,5 | 4,85 | 4,85 |
| Ширина при транспортировке, м | 3,0 | 4,85 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
| Расстояние между лапами культиватора, м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Число лап культиватора | 20 | 25 | 31 | 39 | 61 |
| Расстояние между лапами в ряду, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Число рядов лап: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Борона | Трехрядная борона скребница |  |  |  |  |
| Длина, м | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Масса, т | 4,70 | 6,70 | 7,70 | 8,70 | 13,50 |
| Минимальная тяговая мощность трактора, кВт (л.с.) | 147(200) | 155(210) | 184(250) | 236(320) | 302(410) |

| Культиватор | АТЛ К6К | АТЛ К7.6К | АТЛ К9К | АТЛ К12К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 6,1 | 7,60 | 9,3 | 11,7 |
| Высота при транспортировке, м | 2,5 | 3,36 | 3,5 | 4,85 |
| Ширина при транспортировке, м | 3,0 | 4,85 | 6,20 | 6,20 |
| Расстояние между лапами культиватора, м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Число лап культиватора | 20 | 25 | 31 | 39 |
| Расстояние между лапами в ряду, м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Число рядов лап: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Борона | Комбинированная борона: 1-й ряд пластинчатые катки, 2-й и 3-й ряды – борона скребница |  |  |  |
| Длина, м | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| Масса, т | 5,30 | 7,40 | 8,90 | 10,0 |
| Минимальная тяговая мощность трактора, кВт (л.с.) | 147(200) | 155(210) | 184(250) | 236(320) |

Стоимость и условия поставки

| Техника | 2022 |
| --- | --- |
|  | цена АТЛ, руб. (розничная) EXW Липецк |
| Культиватор АТЛ К6 ( рабочая ширина 6,1 м, трехрядная борона скребница) | 2866 666,00 |
| Культиватор АТЛ К6 ( рабочая ширина 6,1 м, комбинированная борона: 1-й ряд пластинчатые катки, 2,3-й ряды скребницы) | 3 075 000,00 |
| Культиватор АТЛ К7,6 ( рабочая ширина 7,6 м, трехрядная борона скребница) | 3362 500,00 |
| Культиватор АТЛ К7,6 ( рабочая ширина 7,6 м, комбинированная борона: 1-й ряд пластинчатые катки, 2,3-й ряды скребницы) | 3708 333,00 |
| Культиватор АТЛ К9 ( трехрядная борона скребница) | 3593 333,00 |
| Культиватор АТЛ К9 (комбинированная борона: 1-й ряд пластинчатые катки, 2,3-й ряды скребницы) | 4 051 666,00 |
| Культиватор АТЛ К12 ( трехрядная борона скребница) | 4356 666,00 |
| Культиватор АТЛ К12 ( комбинированная борона: 1-й ряд пластинчатые катки, 2,3-й ряды скребницы) | 4856 666,00 |
| Культиватор АТЛ К18 ( трехрядная борона скребница) | 6018 333,00 |

Дополнительные возможности:

Комплектация культиватора АТЛ с бункером БС-10 для внесения сыпучих/гранулированных удобрений.

Агрегатирование культиватора АТЛ с бункером БС-10 позволяет вносить удобрения во время культивации, при этом  возможно внесение удобрении послойно на различную глубину. Для этого на культиватор АТЛ устанавливается:

- Трубопровод для подачи удобрения к каждому почвообрабатывающиму узлу.

- Система контроля подачи удобрения с размещение датчика на каждом трубопроводе с установкой монитора контроля в кабине трактора

Подача удобрения осуществляется вентилятором, установленным на бункере с приводом от гидромотора. Дозировка удобрения осуществляется механической системой привода бункера.

Применение данного агрегата объединяет культивацию с внесением удобрения, позволяет значительно сократить количество агротехнологических операции, приводит к уменьшению уплотнения почвы, сокращению сроков проведения работ и снижению затрат на гектар (ГСМ 30%, трудозатраты в 2 раза)

Индивидуальный комплексный подход к каждому клиенту

- специалисты ООО «Агротех-Липецк» помогут подобрать и укомплектовать технику именно для ваших условий производства,

- подобрать форму оплаты,

- организовать для Вас доставку техники.

Гарантийное и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники

Технический персонал сервисной службы ООО «Агротех-Липецк» обеспечит:

- Окончательную сборку техники,

- Ввод техники в эксплуатацию,

- Обучение персонала в хозяйстве заказчика,

- Консультирование,

- Пред- и после- сезонные выезды для ревизии техники,

- Срочный приезд в случае возникновения неполадок.

Для получения более подробной информации и по вопросам приобретения обращайтесь: Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, дом 92, офис 8.

тел.: +7 (4742) 505-229

e-mail: agroteh48@yandex.ru

Инженер по сбыту ООО «Агротех-Липецк» Куксов Вадим Игоревич, тел.:

+7-910-354-75-54