ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Для модели AVF-1142C

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Изделие изготовлено в соответствии с современными техническими стандартами и отвечает строительным нормам. Наша продукция прослужит Вам долго при соблюдении условий установки и эксплуатации изделия.

Комплект поставки

Смеситель – 1 шт.

Комплект крепления – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Технические характеристики

Материал корпуса – цинковый сплав, рабочее давление – 0.8 мПа, тип управления – однорычажный, излив – высокий гибкий, керамический картридж – 40 мм, цвет – хром.

Назначение

Смеситель предназначен для подачи воды на кухне.

Материалы изготовления: цинковый сплав, ABS-пластик.

Примечание: производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики изделия, не влияющие на его качества и функциональное назначение.

Установка смесителя

Во избежание проблем, мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов для корректной установки изделия.

- Отключите систему водоснабжения;

- Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии при помощи входящего в комплект крепежа;

- Подсоедините гибкие подводки к смесителю, а затем к системе водоснабжения;

- Рекомендовано подключение холодной воды справа, горячей – слева. Важно! Гибкую проводку следует вкручивать в корпус смесителя вручную, без использования инструментов и приложения чрезмерных усилий;

- Открутите аэратор;

- Подключение смесителя следует проводить со снятым аэратором во избежание засорения аэратора при спуске воды;

- Откройте подачу воды в системе водоснабжения и проверьте герметичность соединения всех элементов при закрытом смесителе;

- Откройте смеситель на небольшой промежуток времени, после чего установите аэратор;

- Важно! При установке смесителя нельзя скручивать / перегибать подводку.

ВНИМАНИЕ!

Для исправного функционирования смесителя необходимы следующие характеристики системы водоснабжения:

- Проточное давление 0.15-0.8 мПа; если давление в системе не соответствует этим нормам, рекомендуется использовать редуктор для понижения давления;

- Максимально допустимая температура горячей воды - +90С;

- Разница давления между ГВС и ХГС не должна превышать 1 Бар;

- Во избежание попадания в сантехнические изделия окалины, песка и другого мусора, появляющегося в трубах в процессе их эксплуатации, необходима установка и периодическая чистка фильтров очистки воды от механических примесей.

Уход за изделием

Для того, чтобы сохранить поверхность изделия в наилучшем состоянии, необходимо следовать следующим правилам:

- Поверхность необходимо регулярно очищать при помощи моющих средств для хромированных поверхностей или мыльным раствором;

- Запрещается использовать жесткие абразивные материалы, а также высококонцентрированные кислоты, щелочи, ацетон и хлорсодержащие компоненты вещества;

- Периодически снимайте и очищайте аэратор. При наличии известкового налета используйте раствор уксуса для промывки.

Неисправности

При наличии неисправностей необходимо обратиться к специалистам по сантехническим работам.

Транспортировка и хранение

Очищенное изделие должно храниться в упаковке изготовителя в сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от 0С до +40С, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. Изделие должно храниться вне досягаемости детей и домашних животных. Транспортировка изделия производится в коробках или кейсах в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Условия хранения и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Утилизация

Изделие подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или региональным законодательством. Более подробную информацию об утилизации и пунктах приема данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятиях по вывозу бытового мусора.

Производитель: Qiao Zhi Plumbing Sanitary Ware Factory.

Адрес производства: No. 25 Jinxing, Shancun, Ximei Town, Nan'an City, Quanzhou City, Fujian Province, Китай.

Импортер в РФ: ООО "АВЕДЭКС".

Юридический адрес: 660031, РФ, Красноярский край, г. Красноярск ул. Айвазовского, дом 57, литера В4, помещение 11.

Импортеры в Республику Беларусь:

ООО «ЛенПродуктСервис». Адрес: 220099 г. Минск, ул.Казинца 11А, (офис А 506), Тел.+375 173479369.

ООО «МосПродуктСервис». Адрес: 224022 г. Брест ул. Карьерная д. 12, корп. 1 В, Тел. +375-162-257-051.

ООО «ВитебскПродуктСервис». Адрес: 210031 г. Витебск ул. Богатырёва, дом.8А-3 (2 этаж) Тел.+375 333 363 734.

ООО «ГомельПродуктСервис». Адрес: 246007 г. Гомель ул. Федюнинского, д.17 каб. 4-6, Тел. +375 232 25-90-88.

ООО «АктивКрасПроф», 220099 г. Минск, ул.Казинца, 11А, пом.65, тел. +375 173 367 270.

Импортер в Казахстан: "Торгсервис КЗ-1" ЖШС, Қазақстан, 010000, Астана қ., Бейбитшилик көш, ү.43, оф. 417.

Срок службы 3 года.

Сделано в Китае.

Дата производства и номер партии указаны на потребительской упаковке.

KZ Миксер 49.7 см, хром түсті, коды AVF-1142C.

Жеткізу көлемі: миксер – 1 дана; бекіту жинағы – 1 дана; өнім паспорты – 1 дана.

Техникалық сипаттамалар: корпус материалы – мырыш қорытпасы, жұмыс қысымы – 0,8 мПа, басқару түрі – бір рычаг, шүмек – жоғары иілгіш, керамикалық картридж – 40 мм, түсі – хром.

Мақсат: кран ас үйді сумен қамтамасыз етуге арналған.

Өндіріс материалдары: мырыш қорытпасы, ABS пластик.